Pilisvörösvár városi uszoda és sportcsarnok

építészeti tervpályázat a tervezett szabadidőpark területén

Építészeti műszaki leírás

Beadott pályatervünk tartalmaz szabadalmi oltalom alatt álló műszaki megoldást. (P 04 00613:)

Pilisvörösvár helyzete speciális. Régióközpontként működő város, ugyanakkor lakóközössége viszonylag zárt közösséget alkot.

Az ipari és fogyasztói fejlődés a város lakóövezeteinek, valamint ipari, kereskedelmi zónájának bővülését eredményezte. A főváros közelsége, ugyanakkor a természeti szépségek, zöld övezetek, kisvárosias létforma nagy vonzerőt jelent. A város infrastruktúrájának követnie kell a megnövekedett igényeket.

Ennek egy meghatározó állomása a szabadidő központ létrehozása.

A grandiózus elképzelés megvalósítása a hosszú távú, folyamatos fejlesztést tűzi ki céljául.

A terület elhelyezkedése mind a város, mind a régió számára ideális. Megközelítése a városközpontból gyalog és kerékpárral is lehetséges, tömegközlekedési kapcsolattal is rendelkezik. A gyűjtőutak kiépítéséig ideiglenes kapcsolat biztosítható, a gyorsforgalmi út nyomvonalát a területhez közel alakították ki. A helyszínen csodás panorámában tárul fel a Pilis hegyvonulata.

A szabályozási terv zónákra bontja a területet funkcionális egységek szerint. Így a hosszan elnyúló terület két végén helyezték el beépítendő zónákat, melyek közrefogják a park, illetve sport területeket.

Ebből következik, hogy a tervpályázat tárgyát képező sportlétesítmények kialakításának egyben a terület délkeleti bejáratát, felvezetését is biztosítania kell.

Ellentétek sora feszül egymásnak:

- a város és a természet határa

- kisvárosias jegyekkel rendelkező környezet és a nagyszabású koncepció

- a tervezési programban felvázolt léptékkülönbség a két épület között, ugyanakkor azok léptékükhöz képest fordított elhelyezkedése

- az elegáns felvezetés és a két épület közé beszorított parkoló

- a szabályozási terv és a tervpályázat programjának nagyságrendbeli eltérése…

Koncepció, telepítés

A helyszíni impressziók alapján a tervezés egyik legfontosabb momentumává vált számunkra az épületek természetbe illesztésén túlmenően azok léptékének megtalálása, összehangolása, valamint a terület nagyvonalúságához méltó, elegáns felvezetés biztosítása.

Fentieket a szabályozási tervben rögzített beépítés alapelveinek megtartása mellett a következőképp gondoljuk megvalósíthatónak.

Az épületeket a szabályozási terv, valamint a tervpályázati kiírás beépítési javaslatának megfelelően helyeztük el. Az uszodát a 097/90-96 hrsz. telkek déli részére, a sportcsarnokot a 097/90-106hrsz. telkek észak-nyugati részére telepítettük, az építési helyen belüli területen.

A területet 7 részre osztottuk

1. Parkoló 			Területét a bevezető körforgalom terepszintjén bevágásként, geometrikus formában alakítjuk ki.

2. Uszoda 			A tervezési program szempontjait figyelembe vevő épület 2 használati szintet foglal magába. Bejárati szintjét az épület búcsútér felőli sarkának természetes terepszintje felett 60 cm-re helyeztük. Így az épület 1 szinttel a parkoló fölé kerül.

3. Sportcsarnok 		A tervezési program szerinti épület 3 szintes. Bejárati szintjét a csarnoképület 1. emeletén alakítottuk ki. Ezzel a két előcsarnok egy magasságba helyezkedik el, a két épület magassága is szinkronba kerül. A parkolószintről a csarnok földszintjén elhelyezett sportolói öltözők, valamint a szabadidős sporttermek érhetők el.

4. Fórum, játszótér		A két épület összekötő eleme, azok főbejárataival azonos szintben fut. Szerepe kettős. Egyrészt az épületek összekötésére, másrészt a parkoló leválasztására szolgál. Emelt szintje az uszodánál közvetlenül kapcsolódik a búcsútérhez, a sportcsarnok felőli oldalon fél szinttel emelkedik fölé. Rézsűsen kialakított oldalában helyezzük el a játszóteret.

5. Strand			Megközelítése mind az uszodán keresztül, mind a parkoló szintjéről biztosított. A lejtős terep nyújtotta lehetőségek kihasználása miatt élményfürdő kialakítását tartjuk célszerűnek.

6. Konferencia, szállás	A konferencia, valamint szállás épület elhelyezéséhez leválasztott telek, melynek beépítését, tömegformálását a 2., 3. jelű épületekével összhangban kell kialakítani.

7. Parkoló bővítés		A szabályozási terv által játszótér kialakítására javasolt telek felhasználását elhelyezkedése szempontjából praktikusabbnak érezzük a fórum kialakítása miatti kieső parkolók pótlására.

A két épület összhangjának megteremtését nem tudtuk a környezet sajátságos értelmezése nélkül elképzelni. Az egyes elemek egymásra rétegződése, a táji környezetbe illesztés egyszerűen kódolható, befoglaló formaképzést indukált számunkra, mint a környezet egymásra rétegződő formái, a pilisi hegyek vonulatának sziluettje. Szikár, terepbe ülő fehér keretekbe betolt vörös dobozok, levegős, áttört felületekkel. Három anyag: szándékunk szerint fehér kő burkolat, patinázott vörösréz burkolóelemek, illetve az ablakok előtt elhelyezett perforált rézlemez táblák, és üveg.

A zárt tömegek a búcsútér felé kinyílnak, a terep belehasít a falakba.

Az építés ütemezése

A létesítmények megvalósítását III ütemre bontottuk.

I. ütem: Az Önkormányzat tulajdonában lévő 097/90-96 hrsz. telkeken az uszoda építése, a hozzá tartozó parkoló ideiglenes kialakítással kerül a fórum helyére, az uszoda bejárati szintjén. Ezzel biztosítható a telek megközelítése a Báthory utcáról.

II. ütem: A 097/90-106 hrsz. telkeken a sportcsarnok építése. Az ideiglenes parkoló a középső gyűjtőút kiépítése, valamint a központi parkoló kiépülése után megszűnik, az épületek előtti felvezetőtér szerepét betöltő fórum kiépítésre kerül.

III. ütem: Az uszoda bővítése, a konferencia, illetve szállásépület megvalósítása.

Épületek

Uszoda

Elrendezés

Az uszoda meghatározó elemét a 12,5x25m-es medencét a parkolóra merőleges irányban helyeztük el, a sz. Ezzel az épület központi tere teljes egészében kinyithatóvá válik az épület folytatásaként elképzelt strand felé. A medenceteret „U” alakban ölelik körül a kiszolgáló blokkok, illetve a kismedence, valamint a rekreációs terek. Az épület főbejáratát, illetve előcsarnokát a két épület közti fórumtér tengelyébe helyeztük.

Az épület központi öltözőblokkja a II. ütembeli bővítési lehetőség, összenyitás kialakíthatósága miatt került az épület parkoló felőli oldalára.

Funkcionális leírás

Az épület előtti fórumtér a két szint belmagasságú előcsarnokban folytatódik. Teljes oldalfelületével megnyílik a búcsútér felé. Az előcsarnokból nyílnak az üzletek, valamint a két irányba kiszolgáló büfé.

A szükséges ellenőrzést követően juthatunk innét a vetkőzőfülkés öltözőn keresztül a nagymedence terébe, illetve az elválasztott nemű gyermeköltözőkön keresztül a szeparált kismedencéhez. Az uszodatér teljes üvegezett délkeleti oldalával megnyílik a későbbiekben kialakítandó strand

A nagymedence tere a megemelt padlószintű pezsgőfürdőben zárul. Itt helyeztük el a két szaunát. A megemelt padlószintű tér alatt kaptak helyet a búvótérhez kapcsolódó vízforgató berendezések. Ezek megközelítése a gépészeti helyiségből lehetséges.

A medencetérből közvetlen feljárási lehetőséget biztosítottunk az öltözőblokk feletti wellness szolgáltatásokhoz.

Az előcsarnokból lépcsőn, illetve lifttel juthatunk az emeleti szintre. Innét nyílik a wellness külső bejárata, melyhez kétnemű öltözőt biztosítottunk. A galériáról közelíthető meg az uszoda lelátója, mely a program szerinti 200 fő elhelyezését biztosítja. Tere a galéria felől lezárható, használaton kívül a medencetér látogatói pihenhetnek itt.

A galériáról nyílnak a szükséges kiszolgáló helyiségek, irodák. Itt helyeztük el a szellőzőgépházat, valamint a szükséges műhelyek, raktárak itt kaphatnak helyet.

Az épület II. ütembeli bővítését egy szint eltolással képzeltük el. Így az uszoda öltözői közvetlen kapcsolatba kerülnek a strandépület emeleti szintjével. A strandépület alsó szintje pedig a parkoló szintről közelíthető meg. A két szint közötti lépcsős kapcsolattal a terek átjárhatósága, mobil hasznosítása biztosítható.

A programban szereplő medenceméretek módosítását javasoljuk. Célszerűnek tartjuk a nagymedence szélességét 13,5m-re módosítani, valamint a gyerekmedence mélységét 120 cm helyett 80 cm-ben maximálni.

Sportcsarnok

Elrendezés

A sportcsarnok rendszerét nagyban meghatározza a szomszédos uszoda léptékéhez való viszonya. A már említett terepcsatlakozási lehetőségek kiaknázása érdekében a három szintes sportcsarnokot négy funkcionális egységből építettük fel.

1. Sportolói egység:		az épület alsó szintjén a búcsútértől legtávolabb eső zóna. Helyt ad a sportolói öltözőknek, a külön egységként kialakított squah pályáknak.

2. Küzdőtér:			három szint között kialakított lelátósorral, illetve az épület felső szintjén a pálya rövidebb oldalán elhelyezett lelátóval. A táj felé néző rövid oldalon a legfelső szinten helyeztük el az irodablokkot.

3. Előcsarnok:		a küzdőtér és az étterem között húzódó zóna. Felső szintje az uszoda bejáratával egyező szinten, a fórumtérhez kapcsolódik. Északkeleti irányban megnyílik a kilátás felé. Alsó szintjén a küzdőtér közelíthető meg.

4. Étterem, klub:		a búcsútér felőli egység, mely teljes panorámával fordul a pilisi hegyek felé. Az éttermet szintén két szintes elrendezés

Az étterem visszahúzott délnyugati oldala és a csarnok bejárata között fedett tér szolgál az épület bejáratának karakteres felvezetéseként. Ebben a térben végződik az épületeket összekötő fórum, mely az uszoda előcsarnokából indul.

Közlekedési rendszer, funkcionális ismertetés

A küzdőteret a parkolóra merőleges irányú hossztengellyel helyeztük el. Így láttuk biztosíthatónak a közlekedési rendszer optimalizálását.

A sportolói rész önálló közlekedési egység, mely a hátsó gazdasági lépcsőn keresztül az épület többi szintjéről is megközelíthető. Bejárata a parkolók szintjéről nyílik, lehetővé téve az egység önálló működését.

A középső szintről nyíló előcsarnok a közlekedési rendszer központja. Innét történik a lelátók feltöltése. A középső szintről arénatöltéssel terveztük a közönség vezetését. Az oldalsó közlekedők üvegfelületei nyithatók a nagy forgalom gyors elvezetése érdekében.

Az előcsarnokból juthatunk a parkolószinten lévő küzdőtér szintjére. Itt helyeztük el az épülethez tartozó nagyobb büfét.

Az éttermi egység szintén két szintes. A fórum, illetve a búcsútér felől a fedett téren keresztül közelíthető meg. Bejárati szintjén tálalót alakítottunk ki, amely mentén leválasztható módon alakítottuk ki a tánc és klubtermet.

A parkoló szintre közvetlen lépcső vezet, ahol helyet kapott a bowling, valamint egy hozzá kapcsolódó klubterem is. Itt helyeztük el az étterem konyháját.

Az épület gazdasági bejáratai az épület északkeleti oldalán találhatók, a parkoló szintjén.

BEÉPÍTÉS SZÁMÍTÁS

Az épületekre vonatkozó tervezési program jelentős mértékben meghaladja a szabályozási tervben előirányzottakat. Ennek következtében az abban megfogalmazott beépítési lehetőségek betartása, kizárólag a tervezési program erős redukálásával érhető el. Mindez valamennyi beépítési paraméterre igaz.

Uszoda

Telekterület: 					  6011 m2

Bővítés (strand) telekterülete: 		  8310 m2

Bővített telek területe: 			14321 m2

Beépíthető: 		30%	14321x0,3= 	4296,3 m2

Tervezett beépítés:

Uszoda: 	2580 m2

Strand: 	  652 m2

Összesen:	3232 m2  <  4296,3 m2     megfelel

Sportcsarnok

Telekterület: 					  5516 m2

Bővítés telekterülete: 			  7295 m2

Bővített telek területe: 			12811 m2

Beépíthető: 		30%	12811x0,3= 	  3843 m2

Tervezett beépítés:

5716 m2  <  3843 m2  = 5716/12811 =  44,61 %

PARKOLÓ KIMUTATÁS

Uszoda

- úszómedence: 	312,50 m2 	312,5x0,2= 	  63 fő

- kismedence: 	  75,00 m2	  75x0,35= 	  27 fő

- pezsgőfürdő:			  		  15 fő

összesen: 						105 fő	→ 105/5= 21 parkoló

üzlet, pénztár, iroda: 		116,62 m2  → 116,62/20=        6 parkoló

Sportcsarnok

- ülőhelyek: 		1534 fő	→	1534/5=  	     307 parkoló

üzlet, pénztár, iroda: 	61,76 m2  	→ 	61,76/20= 	         3 parkoló

Az uszoda és a sportcsarnok egyéb létesítményei és vendéglátóipari egységei a főfunkciókkal egyidőben működnek.

Összes szükséges parkoló: 	21+307 = 	328 vendégparkoló

6+3 = 	   9 szolgálati parkoló

Biztosított parkolók : 				337 vendégparkoló

8 szolgálati parkoló

megfelel