Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság

Pannonhalmi Főapátság látogatóinak minőségi fogadását segítő fejlesztések tervezésére kiírt nyílt építészeti tervpályázatának

ZÁRÓJELENTÉSE

2006. május 28.

1) A tervpályázat pontos címe, célja, tárgya és jellege:

Címe: „Pannonhalmi Főapátság látogatóinak minőségi fogadását segítő fejlesztések tervezése”

Célja: A tervpályázat a régi étterem helyett új, a látogatók minőségi fogadásához szükséges funkciókkal kibővített éttermeket, valamint kerékpár-, motorkerékpár-, személygépkocsi-, autóbusz-parkolási lehetőségek kialakítását tartalmazza.

Tárgya: A Pannonhalmi Főapátság 2003-ban turistafogadót épített. Ennek rendeltetése a Főapátsághoz érkező turisták kulturált fogadása és a szükséges információkkal való ellátása. A turistafogadó helye a szent hegy „derekánál” domborodó Kosaras domb. Az új épület a korábbiakban épített személygépkocsi és autóbusz parkoló mellett épült fel. A parkoló túlsó oldalát a 80-as években épült étterem zárja le.

Jellege: nemzeti, nyílt tervpályázat

2) A lebonyolítás rövid ismertetése, a beérkezett pályaművek száma és állapota:

Kiíró a Közbeszerzési Értesítő 2006. március 20-án megjelent, 33. számában tervpályázati kiírást jelentetett meg.

A tervpályázati dokumentációt 40-en vásárolták meg. A kérdések feltételének határideje a tervpályázati dokumentáció szerint 2006. április 18.-a volt. Eddig az időpontig 7 pályázó tett fel kérdéseket. Kiíró a tervpályázati dokumentációban foglaltak szerint 2006. április 25.-én megadta a feltett kérdésekre a válaszokat. A válaszokat kiíró mindenkinek megküldte, aki a tervpályázati dokumentációt megvásárolta.

A tervpályázati hirdetményben meghatározott feladási határidőig, azaz 2006. május 24. 22.00 óráig 34 db pályázatot adtak postára.

A B. B. megállapítja, hogy az ajánlati dokumentációban előírt módon történő feladás esetén a feladott pályaműveknek be kellett érkeznie a bontásig.

A B.B. döntése szerint minden benyújtott pályázat megfelelt a formai és tartalmi  követelményeknek, illetve egyik sem sértette meg a titkosság követelményét.

B.B. az 5. sorszámú pályamű kibontása után megállapította, hogy a benne található tervlapok és makett alapján az 5. sorszámú pályamű a 4. sorszámú pályaműhöz tartozik, ennek megfelelően a B.B. döntése alapján a 4. és 5. sorszámú pályaművek összevonásra kerültek.

A 25. sorszámú pályamű kibontása után a B.B. megállapította, hogy az csak egy darab makettet tartalmaz, mely makett a 21. sorszámú pályaműben található tervlapok alapján annak részét képezi, ennek megfelelően a B.B. döntése alapján a 21. és 25. sorszámú pályaművek összevonásra kerültek.

3) A tervpályázati kiírás szerinti előírások betartása:

A tervpályázati eljárás a tervpályázati felhívásban, a tervpályázati dokumentációba, valamint a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. Rendelet előírásainak maradéktalan betartásával zajlott le.

4) A pályaművek értékelésének szempontjai:

a.) A tájba simuló, a VILÁGÖRÖKSÉG helyszínhez méltó, kiemelkedően magas színvonalú építészeti megoldás:

- telepítés

- beépítés

- kertészet

- tájrendezés

- kapcsolatok

b.) Jól szervezett funkció:

- gépkocsiközlekedés

- parkolás

c.) A parkolók olyan,- tagolásában és anyaghasználatában- humán kialakítása, amely lehetőség szerint rehabilitálja a természetes dombalakulatot, biztosítja mind a gyalogos- mind a gépkocsiforgalom gördülékeny lebonyolításának lehetőségét:

- rendeltetés

- kapcsolatok

- nagyságrendek,

- személyi közlekedés

d.) Gazdaságos megvalósíthatóság, üzemeltethetőség, mindezek érdekében megújuló energiaforrások betervezése:

5) A tervpályázat eredményeinek összefoglaló értékelése:

A Bíráló Bizottság (továbbiakban B.B.) a terveket több szempont szerint, komplex módon értékelte. A lényegi szempontok a 4.-es pontban felsoroltak mellett az alábbiak voltak:

- a telepítés, beépítés, kertészet, tájrendezés problémái a meglévő és a tervezett elemek kapcsolata

- gépkocsi közlekedés, parkolás módja,

- a rendeltetés problémái, az egyes funkcionális egységek nagyságrendi kérdései, kapcsolatai, a köztük lévő közlekedés rendje,

- az architektúra a tömegképzés homlokzatalakítás jellege, színvonala, minősége,

- mindezekkel összefüggésben a gazdaságossági jellemzők,

- és végül, de nem utolsó sorban az egyedi jellegzetességek.

Telepítés:

Érzékeny probléma, hiszen a tervezési program által megkívánt parkoló terület és funkcionális alapterületek gyakorlatilag lefedik a domb egész területét, így a telepítésre adott válaszok már a beépítés módjának megválasztásával választ adnak a tervpályázat legfontosabb kérdésére, azaz a Kosaras domb rehabilitációjának lehetőségére. A beépítéssel kapcsolatban a pályázók általában kétféle választ adtak. Az egyik lehetséges megoldás az volt, hogy a meglévő fogadó épület mellé települve, azzal funkcionális és építészeti egységet alkotva, a terület dél-keleti részére kerültek az új épületek. A másik, döntő többség által választott út az volt, hogy a Kosaras domb tetején, annak keleti, vagy északi oldalán helyezkedik el az új vendéglátó funkciókat tartalmazó épület. Mivel a pályázat lényegi problematikája a Kosaras domb egységes rehabilitációja, táji szerepének visszaállítása, ezért a B.B., azokat a beépítési és telepítési változatokat tartotta alkalmasnak, melyek ennek a szempontnak megfeleltek. (pl: 6, 23, 27 pályázatok)

Fontos szempont volt a telepítés értékelésében a tervezet új épület és a meglévő fogadó épület viszonya. A B. B. előnyben részesítette azokat a pályázatokat, melyekben az új és a meglévő viszonya egymással harmonikus kapcsolatot alkotó építészeti egységként jelentkezik. További előnyt hordoztak magukban azok a megoldások, ahol ez a kontextus többlet értékeket is teremtett. (pl: 6, 23, 27, pályázatok)

Parkolás, gépkocsiközlekedés:

A fedett, zárt illetve nyitott parkolási lehetőségek kérdésében a pályamunkák minden lehetséges variációt érintettek, azaz:

- mind a busz mind a személykocsi parkolás fedett, zárt térben történik,

- a személykocsik parkolása fedetten történik a buszok parkolása szabad téren van megoldva,

- minden parkolás szabad téren történik.

A B.B. az első változatot tartotta a legelőnytelenebbnek, hiszen a buszok fedett, zárt téri parkolása nagy belmagasságot, a fordulási sugarak miatt nagy alapterületet, ezáltal nagy tömegeket és a szükségesnél komolyabb tartószerkezetet igényel.

Ugyancsak a B.B. véleménye szerint a második változat értékelhető általában a legelőnyösebbnek, hiszen viszonylag egyszerű tartószerkezeti megoldással viszonylag kicsi alapterületen és kubatúrában elrejtve adja a személykocsik parkolását és az ezekhez képest kisebb számú buszok parkolását gazdaságosan a szabad téren oldja meg.

A harmadik parkolási változat gyakorlatilag visszaállítja a jelenlegi rendet még akkor is, ha fákkal beültetve, vagy egyéb kertészeti megoldásokat alkalmazva a jelenleginél valamelyest jobb kondíciókat teremt.

A fedett parkolók esetében egyszintes és kétszintes megoldások egyaránt nagy számban szerepeltek. Több pályázó azért választotta a kétszintes változatot, mert a buszok zárt és fedett parkolása miatt szükségszerűen létrejövő nagy belmagasság ezt lehetővé tette. Ezt azonban a már korábban ismertetett szempontok miatt a B.B gazdaságtalannak ítélte. Ezekből következően az egyszintes parkolási módszer általában jobb megoldást eredményezett, de néhány terv esetében a gazdaságos alaprajzi elrendezéssel és belső közlekedési renddel párosulva a kétszintes változat is elfogadható volt. (pl: 6-os pályázat)

Általában a zárt és fedett parkolók felvetik az igényes gépészeti ellátottságot. Ez természetesen a fenntartás és üzemeltetés költségeit jelentősen emeli. Néhány pályázó nagyon helyesen, olyan parkolási módszert javasol, amely erős megnyitottsága folytán nem igényel mesterséges szellőztetést. (pl: 27, 28 pályázatok)

A felszíni közlekedés rendjének kialakításában a B.B. előnyként értékelte azt, ha az a szabályozási terv módosítása nélkül megoldható.  A B.B. a tervek ismeretében azt a következtetést vonta le és közvetíti a Kiíró felé, hogy a területen 5-nél több busz parkoltatása a terület vizuális roncsolásához vezethet.

Rendeltetés:

A B.B. a tervek ismeretében megállapítja, hogy azok a pályázok jártak el helyesen akik a két alapfunkciót (parkolás, vendéglátás) önálló szerkezeti egységként, egymástól szerkezetileg elválasztva tervezték meg. Ezzel ugyanis nemcsak a tiszta funkcionális határokat teremtették meg, hanem lehetőséget adtak a különböző típusú szerkezetek ütemezhető megépítésére. Az alapfunkciók elválasztása egyben lehetőséget adott arra is, hogy mindkettő megfelelő szerkezeti rendben, kompromisszumok nélkül valósulhasson meg.

A rendeltetés bírálatánál nagy hangsúly esett az egyes funkciócsoportok gazdaságos méretezésére, hiszen ez egyenes arányban van a tömegek nagyságával, ezáltal az érzékeny tájrehabilitációs problémákkal. Ilyen funkcióegység volt a konyhaüzem, a WC csoportok és nem utolsó sorban a parkolók. Több tervnél volt tapasztalható, hogy gazdaságtalan parkolási rendszert használva az alapterület gazdaságtalan nagyságrendűvé növekedett. (pl: 14, 20, 30 pályázatok) Ugyancsak több pályázó esett abba a hibába, hogy a konyhaüzem szerepét túlértékelve túlzott alapterületű egységet hozott létre. Ezekkel ellentétben gazdaságos és megfelelő nagyságrendű konyha funkció található a 7, 27 pályázatokban.

Fontos szempont volt az egyes funkcionális egységek közötti közlekedés rendjének módja. A jól megoldott épületek esetébe elég volt egy vertikális közlekedő mag (lépcső, lift) a közlekedés megfelelő szervezéséhez.

A tervezett szintszámokra vonatkozóan a B.B. megállapította, hogy a feladat jó megoldásához szükséges és elégséges szintek száma kettő. Ennél kevesebb indokolatlan alapterületi terjengősséghez vezetett, ennél több indokolatlan tömegnövekedéshez.

Architektúra:

A B.B. véleménye szerint a tervezendő új épület nem igényli, hogy önálló jelértéke legyen, hiszen a területen már meglévő fogadóépület jelértékkel bír. Az erőteljes szimbolikus jelentéstartalmat sem a tervezendő rendeltetések, sem a hely nem igényli. Ugyancsak nincs igény az ünnepélyesség, méltóságteljesség építészeti kifejezésére, hanem éppen ellenkezőleg, a könnyed, transzparens formák és tömegek kialakítására van szükség.

Általában elmondható, hogy a pályázók ráéreztek arra, hogy egyszerű, tiszta formákkal szükséges kifejezni az építészeti mondanivalót. Sok esetben volt viszont hátrányos, hogy az egyszerűség monotonitásba hajlott át.

A tömegek esetében a B.B. ugyancsak az egyszerű, arányos, kifejező tömegeket részesítette előnyben.  A bonyolult, összetett tömegekből építkező pályázatok konfliktus helyzetet teremtenek a meglévő építészeti elemek és a tervezett új között.

Gazdaságosság:

Az előző bírálati szempontok komplex összefüggéséből adódik, hogy:

- ha a parkoló megoldása egyszerű, a személygépkocsik fedett, nyitott parkolására ad megoldást a buszok szabadtéri parkolása mellett,

- ha a rendeltetési egységek szerkezetileg és funkcionálisan különválasztottak,

- ha a funkcionális egységek nagyságrendje kellő méretű,

- ha az architektúra egyszerű tömegekből építkezik és egyszerű részformákat alkalmaz,

akkor szinte biztos, hogy gazdaságos lesz a megoldás. Ezt a komplexitást a nyertes tervek általában jól értékelték. A gazdaságos megoldások egyben gazdaságos üzemeltetést és fenntartást is eredményeznek.

6) Az egyes pályaművekről kialakított részletes szakmai bírálatok:

1. sorszámú pályamű, postai ragszám: 3566031

A Kosaras domb tetején hatalmas, várszerű, új objektumot tervez, megszüntetve ezzel a domb természetes, szelíd táji szerepét. A túlzottan kemény és ünnepélyes építészeti formálás ezen a helyen és ezzel a rendeltetéssel nem igény.

A parkolási mód alapvetően zsákos jellegű, a feltáró útvonal bonyolult. A vendéglátó épület hatalmas, ÉK- felöl zárt tömege túlzottan erőteljes és robosztus, szimbolikus szerepe erősebb az itt igényeltnél.

Tájrendezési, közlekedési és építészeti tévedései miatt a tervet a B.B. részletesebb bírálatban nem részesíti.

2. sorszámú pályamű, postai ragszám: 5957792

Az épület jelentős részben földdel takart, a táj szerves része. Látható külső falai kőből épülnek, részben a turistafogadó burkolatához hasonlón travertinből, részben szabálytalan ciklopkőből.

A terv az épületet a turistafogadóval azonos koordináta rendszerben helyezi el, amelyben a két épületet burkolt tér köti össze.

Mind az alaprajzi, mind a szintbeni elhelyezés figyelemre méltó természet- és tájbarát megoldás.

A terv a személykocsik tárolását az épület alatt, mélygarázsban oldja meg, az autóbusz-parkolót a kompozíciót dél-nyugat felől ölelő kőtámfal előtt helyezi el. Mind a mélygarázs, mind az autóbusz-parkolók dél-nyugat felől, a városból a főapátsághoz vezető útról közelíthetők meg. Mind megközelítésük, mind elhelyezésük kedvező megoldás.

A terv a szükséges funkciók elhelyezését két szintben oldja meg. A mínusz 2 szinten, a mélygarázsban 90 db személygépkocsi elhelyezését biztosítja. Innen történik az árufeltöltés, és itt helyezi el az éttermet kiszolgáló helyiségek egy részét is. A mínusz 1 szintet a konyha, az éttermek, a kávézó és a konferenciaterem foglalja el. Az utóbbiak dél-kelet – a turistafogadó – felé kitáruló teraszt ölelnek körül. Az alaprajzok funkcióvázlatok, amelyekből jó koncepció olvasható ki. Az alapterületek - különösen a konyha és kiszolgáló helyiségeinek alapterülete – lényegesen nagyobbak a szükségesnél.

A terv vázlatossága ellenére mind megoldásaiban, mind előadásmódjában érzékeny, szép részleteket mutat.

3. sorszámú pályamű, postai ragszám: 5424708

A nagyszabású terv alapgondolatát a meglévő fogadóépület tengelyére szimbolikus jel (Szent István monogram) alapján szerkesztett telepítést a bíráló bizottság erőltetettnek, a domb formájához alkalmazkodni kívánó konoid tetőből, félköríves „apszisból”, üvegkupolával fedett lépcsőtoronyból és a grandiózus fogadótérből álló kompozíciót zavarosan patetikusnak, a tervezési feladat félreértésének ítélte. A tervben a kiszolgáló terek túlméretezettek, hibás megoldás a városból felvezető út jobb oldalára helyezni a busz parkolókat, a gyalogosok és autók keveredése a közlekedési csomópontban nem szerencsés.

4.-5. sorszámú pályamű, postai ragszámok: 9226989583 és 9226989570

A Kosaras domb közepére ültetett „középkori toronyra emlékeztető” 2+2 szintes bástya tömege teljes mértékben elhibázott koncepció. Sem a tájba, sem az építetett környezetbe nem illeszkedik, a hely szellemétől idegen, melyet a látványtervek is híven tükröznek.

A pályázati dokumentáció egészében kidolgozatlan, a sajátos rajzokkal illusztrált műszaki leírás sem teljesíti a pályázati kiírás szempontjait.

6. sorszámú pályamű, postai ragszám: 5491083

A terv beépítési javaslata egyértelmű térrendezési-környezetalakítási koncepcióra alapozott, amely szerint a meglévő fogadóépület által jelzett koordináta rendszerben további két új épülettömeggel és az általuk képzett térfalakkal határolt jó arányú gyalogos térre szervezi a látogatóforgalom fogadását. Az itt megfogalmazott épített együttest szervesen egészíti ki a Kosaras domb rehabilitált zöld felülete. Az így kialakított kompozícióban a fogadó épület dominanciája megmarad, az alacsonyabb, jó arányú tömegekkel a harmonikus, egymást erősítő elemek finom összehangolása meggyőző.

A közlekedési javaslatok lényeges elemként kezelik a gyalogos és járműforgalom indokolt mértékű szétválasztását. Ennek érdekében a fogadó épület előtt északi irányba haladó kisebb jelentőségű közútszakaszt kiváltja, a forgalmat a dombot övező, a parkolókat is feltáró kiszolgáló úton keresztül vezeti le a völgybe. Ez a megoldás - amely az építészeti és közösségi együttes értékét növeli – igényli a kérdés településrendezési kezelését mind szerkezeti, mind terület-felhasználási vonatkozásban.

Az álló járművek elhelyezését – helyesen - úgy biztosítja, hogy az autóbuszokat terepszinten, a személygépkocsikat gazdaságosan méretezett, kétszintes mélygarázsban tárolja.

A gyalogosforgalom áramlását a parkolók és a tervezett fogadótér között megfelelően biztosítja és vezeti.

A terv építészeti koncepciója a beépítési konfigurációval meghatározott. Az előírt új funkciókat visszafogott léptékű, a fogadó épülettel harmonizáló egységekben helyezi el. Ezen belül a közönség által látogatott vendéglátóhelyek, különösen a két étterem megközelítése kissé nehézkes. Nem igazán szerencsés az új épületeknek a szervező központi tér felőli feltárása, tekintettel a térszinti bejáratok félreeső helyzetére. Előnyös pozícióba került viszont a kávézó.

Javasolt építészeti karaktere nagyvonalú, elegáns, a fogadó épülettel harmonizáló.

A terv kidolgozottsága, tartami mélysége, információgazdagsága és kiállítása is színvonalas.

A pályamű egyértelmű értéke az építészeti együttesre tett javaslata, hátránya viszont a tervezett együttesen belül a közönségforgalom nehézkes vezetése. Az értékei miatt a tervet a B. B. 2. díjban részesíti.

7. sorszámú pályamű, postai ragszám: 4894458

A terv a domb rehabilitációjának szándékával készült, a fogadóépületre merőlegesen a terepszint alá helyezett, egyszerű formálású, szigorú épülettömegként. A megoldás egyszerűségét megkérdőjelezi a hatalmas vasbeton lemez „JEL”, amelynek szükségességét sem a környezet adottságaival, sem a funkcióval nem lehet indokolni, erőltetett és öncélú gesztus a fogadóépület mellett, annak látványos ellenpontozásaként. A dombba fúródó lépcsős terasz is tévedés a gyönyörű kilátást biztosító helyen. A parkolók számának javasolt csökkentése ellentétes az építtető érdekeivel.

8. sorszámú pályamű, postai ragszám: 5424795

Rendkívül nagy szabdalt, tömegű épületet helyez el a Kosaras domb tetején. Teljesen megszünteti a domb táji szerepét, mert egy túlméretezett közlekedési és építészeti műtárgyat hozz létre. A tervezett négyszintes épület ebben a szituációban elfogadhatatlan. Alapvetően gazdaságtalan megoldása és tájrendezési tévedései miatt a B.B. nem részesíti részletesebb bírálatban.

9. sorszámú pályamű, postai ragszám: 5886034

A pályamű beépítési koncepciója, illetve annak kidolgozott javaslata sajnálatos módon nem teszi lehetővé a Kosaras domb organikus tájépítészeti rehabilitációját. Az új épület parkolófelületekkel közrefogottan áll a terepen – a dombon – a fogadóépülettel merőleges hossztengellyel. A beépített terület, az Apátság felé elhelyezett parkoló csak töredék, maradvány zöldfelületek kialakítását teszi lehetővé.

A fogadóépület előtt a maihoz hasonló forgalmi csomópont alakul ki, amelyen nem javít meggyőzően a terveken jelzett új gyalogoshíd.

A tervezett új épület tömege a terepszint feletti két szinttel túl magas, tetőidomával, egyéb tömeg-és szerkezeti részleteivel nemkívánatosan mozgalmas.

10. sorszámú pályamű, postai ragszám: 21692648

A terv mind a kétszintes mélygarázst, mind a felette elhelyezett épületet szigorú észak-dél, kelet-nyugati koordináta rendszerben helyezi el. A koordináták és a köréjük rajzolt szabályos kör a felszínen kővel burkolt sétaút. A tervező az 1164 hrsz. út nyomvonalának részbeni áthelyezésével tiszta gyalogos kapcsolatot teremt a tervezett épület és a turistafogadó között. A mélygarázs szabályos kör kontúrja a felszínen négy negyed körre osztva jelenik meg. A negyed körök közül kettő meditációs-  és pihenőkert. A kertek a Kosaras domb egy részének zöld felületét adják vissza. A két északi negyed kör az épület és a teraszok helye.

Mind a telepítés, mind a terek tagolása kulturált, ám merev megoldás.

A terv az összes parkolót kétszintes mélygarázsban helyezi el. A garázs megközelítése és belső forgalmi rendje funkcionálisan elfogadható.

Az autóbuszok mélygarázsban való elhelyezését a B.B. nem tartja szerencsés megoldásnak.

Az épület funkcionális elrendezése tiszta, logikus, áttekinthető. Az épület déli lezárásával a terv az Apátság épületegyüttesének látványát zárja el az étterem látogatói elől. A funkciók átkötésére, esetleges bővítésére szánt közbenső területek mindkét szinten túlzott méretűek.

Az épület formálása, a nemes anyagok használata jó ízlésre vall, jelentős építészi kvalitást árul el. Az épülettömeg túlzott méreteivel megengedhetetlen mértékben uralja a tájat.

A terv előadásmódja tiszta, világos, kulturált.

11. sorszámú pályamű, postai ragszám: 5300163

Az épület túlzott terjedelmét, az architektúra patetikus megjelenését nem kívánja meg sem a funkció, sem a hely. Alapvető koncepcionális tévedés, mely miatt a B.B. nem kíván részletes bírálatot adni.

Dicsérendő azonban, hogy a terv kimagaslóan kezeli a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének megteremtését.

12. sorszámú pályamű, postai ragszám: 5424405

A terv alapkoncepciója szerint a Kosaras domb nem kaphat esélyt organikus tájépítészeti rehabilitációjára. Helyette épületfelületek, művi beavatkozással kialakított – bár zöld felülettel fedett – mérnöki műtárgyak erőltetett együttese jelenik meg.

A fenti alapvető problémán túlmenően a terv kidolgozottsága nem éri el azt a mélységet, amely a választott koncepciót alátámasztani lenne képes.

13. sorszámú pályamű, postai ragszám: 2151612

A javasolt helyszínrajzi elrendezés szerint az új épületet egy nyújtott nagy tömegben a Kosaras domb északi felületén helyezi el, a fogadóépülettől jelentős távolságra. A meglévő és új elemek gyalogos kapcsolata jelzésszerű.

A terv mélygarázst alakít ki a személygépkocsik részére, ugyanakkor további parkolót helyez el – az autóbuszok számára is – az étterem előtti déli felülethez csatlakozva, a fogadóépület vizuális előterében, az Apátsági domb látványát is zavaróan. Ez az elrendezés nem teszi lehetővé a Kosaras domb természetes karakterű táji rehabilitációját.

A jármű- és gyalogosforgalom vezetése részben túlbonyolított, részben hiányérzetet kelt.

Az új épület tömege túl kemény, a beépített - gyalogos térburkolatú- zöldfelületi és parkolófelületek egymáshoz viszonyított aránya és konfigurációja nem szerencsés.

14. sorszámú pályamű, postai ragszám: 21692647

A tervező egy hatalmas parkoló fölé visszaépítené a dombot, amelynek észak-nyugati végére helyezi a túlméretezett, a Tót hegy felé agresszívan, konzolosan túlnyúló éttermi épületet. A kiszolgáló helyiségek aránytalanul nagyok, az épület mérete és elhelyezéséből adódó hangsúlya a műemléki környezetben kifejezetten bántó, és ezt a zavaró megjelenést a dombtető rehabilitációjára tett kertépítészeti javaslatok a legkevésbé sem javítják.

15. sorszámú pályamű, postai ragszám: 21692651

A Kosaras domb rehabilitációja helyett a domb teljes átépítése és szubjektív–geometrikus átformálása jött létre. A tervezett mélygarázs, a felette lévő óriási buszparkoló és az ahhoz csatlakozó terjedelmes épület egy forgalmas buszpályaudvar képzetét kelti. A csonkolt dombforma alá beszorított vendéglátó funkció elzáródik a hely adta gyönyörű kilátástól és ehelyett a parkoló buszok felé fordul. Tájrendezési, közlekedési és építészeti tévedései miatt a B.B. a tervet nem részesíti részletesebb bírálatban.

16. sorszámú pályamű, postai ragszám: 21705089

A terv a Kosaras domb helyén hatalmas műtárgyat javasol, teljesen megszüntetve a táji szerepet. Tervezett új épületei a meglevő fogadóépület köré települnek terjedelmük és szétaprózottságuk miatt azonban nem jöhetett létre valódi építészeti kapcsolat. A terv alapvető tájépítészeti, közlekedési és építészeti hibái miatt nem részesül részletesebb bírálatban.

17. sorszámú pályamű, postai ragszám: 21692649

A terv széttagolja az építészeti programot és részeivel beteríti a Kosaras dombot, illetve a meglévő fogadó épület környezetét. A Kosaras dombon egymástól eltolt két szinten gazdaságtalan és bonyolult pincegarázst tervez, szabadtéri buszparkolóval vegyítve. Ezek fölé építi a túlméretezett vendéglátó funkciókat. A szintekben és kontúrokban szabdalt nagy terjedelmű építmény a Kosaras domb táji szerepét teljesen megszünteti. A tervezett új vendéglátó építmény tömege és architektúrája elnagyolt, csiszolatlan, durva. A meglévő fogadó épület mellé tervezett kávézó viszont aránytalanul kicsi lett. Az alapvető tájrendezési, közlekedési és építészeti tévedések miatt a B.B, a tervet nem részesíti részletesebb bírálatban.

18. sorszámú pályamű, postai ragszám: 3589986

A telepítés igyekszik figyelembe venni a kialakult és meglévő közlekedési nyomvonalakat, terepviszonyokat.

Az épület a Kosaras domb fogadóépülettől távoli oldalára, szélére került a fogadó épületre tájolva, a tekintetet szinte kizárólag az Apátság épülettömbjére irányítva.

A B.B. értékelte az egyszerű, összefogott tömeget, a nagyvonalúan formált, kultúrált homlokzati kialakítást és az elegáns pergolával fedett teraszt.

A választott szerkezet, üvegfelületek átláthatóak ugyan, de a Ravazd-Csanaki dombsor vonulatai, illetve Győr látványa megérdemelnék, hogy a panorámát az étteremből, kávézóból is csodálni lehessen. A kissé túlméretezett épület észak-nyugati homlokzatán szükségtelenül sok helyet foglalnak el a közlekedő és éttermek kiszolgáló helységei. A pergolával fedett terasz túlzottan eltávolodik az étteremtől, mégsem tárja fel a Tóth hegy panorámáját.

A két épület között terjedő nagy burkolat felület kissé városias környezetet teremt, nem segíti elő a domb rehabilitációját.

A gyalogos és gépkocsi forgalom szétválasztása, jól megoldott, szép megoldás a mélygarázsból a tér közepére lépcső, illetve látványlifttel való feljutás. A parkolás teljes mértékben a domb alatt történik, a buszok elhelyezése miatt csak két szinten lehetséges. A garázsbejárat alagútjába vezető út közlekedési szempontból kényes helyzetet teremthet. A tervet értékei miatt a B.B megvételben részesíti.

19. sorszámú pályamű, postai ragszám: 21705085

A könnyed, négyzet alaprajzú pavilon telepítését alapvetően az határozta meg, hogy a parkolók patkó alakban, a meglévő út mentén a felszínen helyezkednek el. A domb kerületén a terepviszonyok és a növényzet által viszonylag takartan történő elhelyezés a mélygarázsokhoz képest sokkal gazdaságosabb megoldás. A gépjármű forgalom logikus vezetése a gyalogos megközelítést zavarja, az épületeket összekötő térburkolaton keverednek az emberek és az autók. A fogadó épülettel különösebb építészeti kapcsolatba nem kerül az önálló, nagyvonalúan megformált egyszerű tömeg, a kontaktus hiánya nem bántó vagy disszonáns, de a telepítés szándékolt esetlegessége miatt mégis idegen zárványként jelenik meg a pavilon a dombon. Az épület alaprajzai funkcionálisan átgondoltak, bár a térszint alatti konyhaüzem kissé túlméretezett. A közösségi terek jól kapcsolódnak egymáshoz, a homlokzatok elegánsak, könnyedek. A terv előadásmódja kulturált, jól érthető. A tervet értékei miatt a B.B megvételben részesíti.

20. sorszámú pályamű, postai ragszám: 3714791

A tervezett épület méretei, a fedett parkoló nagy terjedelme alapvetően gazdaságtalan megoldást hoznak. A tervezett új ház nem keres és nem is talál kapcsolatot a meglévővel. Négyszintes épületkomplexum tervezése ezen a helyen és ezzel a rendeltetéssel tévedés. Alapvető hibái miatt a tervet a B.B. részletesebb bírálatban nem részesíti.

21-25. sorszámú pályamű, postai ragszámok: 21692657 és 21692658

A terv a Kosaras domb helyén kettős, önmagával is disputáló szerkesztési rendben rakja le túlméretezett, hatalmas légterű, zárt parkolóját, valamint a több tömegegységből komponált, ugyancsak túlmértezett vendéglátó épületeket. Ezzel felszámolja és megszünteti a domb természetes táji szerepét és eltörpíti a meglevő fogadóépület hatását, szerepét.

Túlzó és gazdaságtalan építészeti megoldásai, tájrendezési és közlekedési tévedési miatt a B.B. nem részesíti  tervet részletesebb bírálatban.

22. sorszámú pályamű, postai ragszám: 21705084

A terv hatalmas földalatti parkolója a buszok befogadására is alkalmas, gazdaságtalan, túlméretezett. Az új épület a fogadóépületre merőlegesen helyezkedik el, de az egyszerű, jó kilátást és alaprajzi szervezést lehetővé tevő elhelyezéshez alulméretezett kiszolgáló helyiségek és túlméretezett közlekedő felületek tartoznak. A terv meghatározó motívuma a „Kilátófal”, amely szép gondolatként értékelhető, de az Apátság lábánál az adott funkcióhoz, az éttermi épület szerepéhez fölösleges, öncélú gesztus.

23. sorszámú pályamű, postai ragszám: 21562606

A pályamű beépítési-környezetalakítási koncepciója a Kosaras dombon és közvetlen térségében hangsúlyos elemként kezeli a meglévő fogadó épületet.  Az előírt új funkciókat és fejlesztést ezzel szervesen kapcsolva helyezi el, így az új kubatúra a meglévő épület észak-keleti oldalához csatlakozóan a gyalogos térszint alatt kerül megfogalmazásra. Új térfalak a völgy felől, a terephez illesztve, illetve abba bemetsződve jelennek meg. Ez a megoldás, valamint az, hogy a teljes parkolóigényt - autóbusz és személygépkocsi - a domb alatti gyűrűs mélygarázsban helyezi el, azt eredményezi, hogy a tervezési területen madártávlatból csak a rendezett zöld felület jelenik meg, amelyet a mélygarázs szellőző és bevilágító kőkubusai tesznek érdekes, szoborparkszerű környezetté.

A látogatói és gazdasági járműforgalom még a dombra érkezés előtt, a felvezető útról éri el a mélygarázst - így ez a forgalom nem érinti a fogadó épület előtti mai útszakaszt.

Az autóbuszokra is méretezett mélygarázs létesítését - annak dimenziói, gazdaságossági következményei miatt - a B.B. nem tartja szerencsésnek.

A terv építészeti koncepciója, az új építésű részeknél felvállalt, mértéktartó, ugyanakkor meggyőzően elegáns megfogalmazás, értékes, színvonalas javaslat. A völgy felé megjelenő épülettömeg részletek, homlokzatfelületek mértéktartása és arányrendszere példamutató. A dombfelületen megjelenő kőelemek nagyságrendje visszafogottabban előnyösebb lehetne.

Funkcionális szempontból a pályamű gyenge pontja az új vendéglátó és közösségi terek gyalogosforgalmának szervezése. Ez vonatkozik mind a parkolószint, mind a felszíni kapcsolatok kialakítására. A fogadóépületek legalsó szintjéhez való kapcsolódás lehet előny, de nem pótolja a fenti hiányosságokat.

A B.B. pozitívan értékelte a tervben megfogalmazott, az épített és táji elemek harmóniájára való törekvést. A belső térszervezési és közönségszervezési kérdések alaposabb mérlegelése, fontosságuk megfelelő kezelése a terv értékeit egyértelműen növelte volna. A tervet értékei miatt a B.B 3. díjban részesíti.

24. sorszámú pályamű, postai ragszám: 21692652

A tervezők a domb alá helyezett ívesen emelkedő parkoló fölé visszaépítik a dombot, majd átszúrják azt egy látványos, mindkét oldalán konzolos hídszerkezettel. A parkoló kijárata a fogadó épület előtti térre vezet, itt keverednek a gyalogosok az autókkal. A dombon átfúródó keskeny épületbe a parkolóból fölvezető egykarú lépcsőn vagy a dombon fölsétálva juthatunk. Az egy szinten elhelyezkedő, egymás után sorolt közösségi tereket a tervezők teljesen a hatásos építészeti ötletnek rendelik alá még a használhatóság rovására is. Az önkiszolgáló étterem és a konferenciaterem a domb belsejébe mélyített lépcsős átriumra nyílik, ez szintén az erőteljes, hatásos „jel” teremtéshez való ragaszkodás következménye. A bíráló bizottság a divatos ötletben rejlő fiatalos lendületet elismerve az adott helyen és adott funkcióra fölöslegesnek ítélte a tervben megfogalmazott hatásvadász gesztust. A terv előadásmódjára a számítógép adta gyors, de felületes ábrázolásmód a jellemző.

26. sorszámú pályamű, postai ragszám: 5300189

A pályamű kísérletet tett a Kosaras domb meglévő felszínének viszonylag szelíd átalakításával a nagyszámú parkoló felszíni elhelyezésére. A fásított parkoló kissé mélyítve, a domb Tóthegy felőli oldalán elhelyezkedő épület felé lejt, és ezzel a megoldással mérséklődik a nagy összefüggő felületen álló autóknak a természeti környezetben mindenképpen zavaró látványa. A gépkocsi parkolás így a jelenleginél némileg kulturáltabb és rejtettebb módon történhet, de a megoldás gazdaságossága ellenére nem szerencsés, hogy alapvetően mégis a parkoló dominál a területen. A domb szélére húzott, zárt udvar köré fonódó épület kulturáltan szervezett, arányos közösségi tereket foglal magába, érdekes látványokat, térkapcsolatokat hozva létre. A pincében elhelyezett konyha alaprajzi kialakítása nagyon kényszeredett, megoldatlan, de a földszinti terek érdekesen formáltak, a tömegképzés és a homlokzatok méltóak a helyszínhez és a meglévő fogadóépülethez. A finom, kézi grafika a terv erénye, de a kidolgozottság a kiírásban elvárt követelményeknek alig-alig felel meg. A tervet értékei miatt a B.B megvételben részesíti.

27. sorszámú pályamű, postai ragszám: 5651258

A tervezett új vendéglátó épület a Kosaras domb közepén, tetején helyezkedik el, a meglévő fogadó épület geometriai rendszerében, azzal kapcsolatot teremtő módon. A tervezet új épület nagyságrendje is harmonizál a meglévő fogadó épülettel.

A forgalom szervezése nem igényli az szabályozási terv módosítását és ez a terv egyik nagy előnye. A Kosaras domb észak-keleti felén egyszintes fedett, nyitott személygépkocsi parkolót hoz létre észak-kelet felöl nyitott módon, ugyanezen oldalon helyezi el a kiírás által megkívánt 5 busz parkolót is.  A Kosaras dombot körülölelő közlekedési rend lehetőséget teremt akár az egyirányú, akár a kétirányú forgalmi szisztéma kialakítása számára és ez is előny. Mivel a Kosaras domb dél-nyugati oldala az eredeti tereplejtések szerint teljes egészében visszaállítható, észak-keleti oldala pedig az egyszintes parkoló fölött teljes egészében egységesen növényesíthető, ezáltal a domb táji szerepe szinte csonkítatlanul visszaállítható.

Mivel a viszonylag hosszú új épülettömeg a domb északi vége felé lett telepítve, ezért Pannonhalma felől érkezve gyakorlatilag láthatatlan és a teljes hossz a növényfedettség miatt gyakorlatilag sehonnan sem érzékelhető ortogonálisan. Ez a rejtőzködő, de mégis jelenlévő habitus a terv nagy értéke.

A választott parkoló megoldás a tervpályázati mezőnyben egyedülállóan kedvező. Elrejti a személygépkocsik tömegét ugyanakkor a szellőssége és nyitottsága miatt nincs szükség költséges gépészetre.

A buszparkolók helye is a lehető legkedvezőbb, hiszen a buszok jelenléte a tervezett helyen a legkevésbé zavaró. A parkolóba, illetve a parkolóból kifele irányuló személyforgalom egyszerű és egyértelmű. Kedvezőtlen, hogy a meglévő és tervezet épület közötti gyalogosforgalmat zavarja a Kosaras dombot körülfogó közút forgalma.

A két alapfunkciót (parkolás, vendéglátás) ketté választja, ezáltal mind két funkcionális egység szerkezete optimálisan, kompromisszum nélkül választható meg. A tiszta szétválasztás a rendeltetések és a funkció csoportok közötti közlekedés egyszerűségéhez vezetett.  A tervezet új épületet két szintben oldja meg, ezáltal a szükséges és elégséges szintszámot választotta. A terv az egész pályázati mezőnyben egyedülállóan gazdaságos funkcionális rendet tervez, arányos rendeltetési egységekkel. Kiemelhető a tervezett konyhaüzem arányos méretezése és professzionális technológiai rendje. Az egyes részfunkciók (két étterem, kávézó, kiállító) helye az épületen belül jól megválasztott és finom építészeti ötletekkel kihasznált (kávézó enyhe lejtésű terasza a fogadó épület felé, á la cart étterem észak-nyugat felé kinyúló kis terasza, mindkét étterem észak-kelet felé néző közös terasza stb.). A két szint vertikális közlekedése jó helyen van, egyszerűen szervezett, elválasztja és egyben összeköti a funkcionális részegységeket. Általában elmondható, hogy arányos, mértékhelyes, funkcionális rend született.

A választott architektúra egyszerű, semleges mindazonáltal elkerüli a monotonitást. A vendéglátó épület felső szintjének üvegdoboza átláthatósága miatt szinte feloldódik a környezetében. A választott homlokzati anyagok harmonizálnak a meglévő fogadó épülettel, ily módon a kapcsolat egy további síkja létesül a két épület között. A visszafogott architektúra miatt a két épület között nem jön létre konfliktus.

A terv választott megoldásai mind a telepítés, mind a parkolás, mind a rendeltetés, mind az architektúra vonatkozásában jó döntéseket tartalmaz. Összességében ezáltal a teljes tervpályázati mezőnyben kiemelkedően gazdaságos megoldás született.

A fentiekben ismertetett előnyök és jó megoldások miatt a B.B. a tervet első díjban részesítette.

28. sorszámú pályamű, postai ragszám: 1031131

Ellentmondásos – értékeket és tévedéseket egyaránt tartalmazó – terv. Beépítését tekintve alapvetően a meglévő fogadó épülettel keresi a kapcsolatokat, de egy kisebb kávézót is tervez a Kosaras dombon létesített fedett parkoló rész tetején. A több, kisebb elemből építkező telepítési javaslat nem képes egyszerű, határozott rendet teremteni a helyszínen. Parkolási megoldása is vegyes, részben rejtetten, részben szabad téren helyezi el a személygépkocsikat, a buszokat – helyesen- szabadtéren. E vegyes megoldás miatt sem a rejtettség, sem a természetes egyszerűség sem érvényesül egyértelműen. A parkoló szabdalt tömege miatt a Kosaras domb elveszíti természetes táji szerepét, az annak tetejére tervezett parkoló és rajta a kávézó mint nagy műtárgy jelenik meg. A terv architektúrája minden elemre értelmezve egyszerű, a táj és a környezet szellemiségével harmonizál. Kár, hogy ez a fegyelmezett megjelenés szétszabdalt formában jelenik meg a különböző tömegegységeken.

29. sorszámú pályamű, postai ragszám: 21692654

A B.B. véleménye szerint a terv minden részletében téves. A parkolás felszabdalja a Kosaras dombot, teljesen megszünteti annak táji szerepét. Az épület önkényesen formált, túldimenzionált. A homlokzatok agresszív és kihívó hangja teljesen idegen a tájtól és a szellemi környezettől. Durva hibái miatt a tervet a B.B. részletesebb bírálatban nem részesíti.

30. sorszámú pályamű, postai ragszám: 4661098

A terv látszólagos egyszerűségét óriási térbeli, alaprajzi többletek és áldozatok árán képes csak megvalósítani.  A föld alatti gigantikus szerkezetű parkoló nagy tévedés. A föld felett megjelenő épületrész egyszerű ugyan, de túlméretezett. A megvalósítás és fenntartás irracionális volta miatt a B.B. a tervet részletesebb bírálatban nem részesíti.

31. sorszámú pályamű, postai ragszám: 21705079

A Kosaras domb helyén hatalmas, szubjektíven formált kiemelt kertészeti alakzatot tervez teljesen megszüntetve és átértékelve ezzel a domb természetes táji szerepét. A túlméretezett kertészeti műtárgyba, túlméretezett épület ékelődik, eltörpítve a meglévő fogadó épületet. A parkolás vegyes megoldású, mindkét módszer (szabadtéri-fedett) hibáit egyesítve. Gazdaságtalan építészeti megoldása miatt és nagy tájrendezési hibája miatt a tervet a B.B. nem részesíti részletesebb bírálatban.

32. sorszámú pályamű, postai ragszám: 21692655

Beépítési koncepciója szerint az új programot tartalmazó épületet a fogadóépületre merőleges tengelyen, hosszú, nyújtott épületben helyezi el. Az ettől függetlenül telepített kétszintes, terepszint alatti parkoló az autóbuszokat is befogadja – ezt a B.B. nem tartotta indokoltnak és célszerűnek.

A fogadóépület és az új vendéglátó épület helyszínrajzi kapcsolata egyszerű, jelzésszerű. Szervesebb, a gyalogosan mozgó látogatók számára több élményt adó közterületalakítás szerencsésebb lett volna.

Építészeti formálása túl erőteljes, a tömegkontúrok a fogadóépület előterében túlzott hangsúllyal jelentkeznek.

A garázsépült elhelyezése és konfigurációja a domb organikus, lágyabb megfogalmazású rehabilitációját előnytelenül befolyásolja.

33. sorszámú pályamű, postai ragszám: 21692653

A terv választott parkolási rendje a Kosaras dombot óriási közlekedési műtárggyá silányítja, megszüntetve ezzel a hely természetes táji szerepét. A tervezett épület túlzottan nagy tömegű, építészeti arculata tematikus. A második szintet és a tetőt burkoló rácsos szerkezet az amúgy is nehézkes tömeget tovább súlyosítja. A tervezett új épület nem keres és nem is talál kapcsolatot a meglévő fogadóépülettel. Közlekedési, tájrendezési, építészeti tévedései miatt a tervet a B.B. nem részesíti bírálatban.

34. sorszámú pályamű, postai ragszám: 21705078

A terv a kosaras dombon hatalmas, szubjektíven formált műtárggyá alakítja megszüntetve ezzel természetes táji szerepét. Túlméretezett és gazdaságtalan fedett parkolója mind az építés, mind a fenntartás-üzemeltetés szempontjából irracionális. Szabdalt, önkényes festészeti rendje éles kontrasztot alkot a táj eredeti hangulatával. Tájellenes és gazdaságtalan megoldásai miatt a tervet a B.B. részletesebb bírálatban nem részesíti.

7) A díjazott pályaművek rangsorolása, illetve rangsorolás nélküli eredmény esetén a díjazott és megvételt nyert pályaművek felsorolása:

1 díj: 27. sorszámú pályamű (postai ragszám: 5651258)

2. díj: 6. sorszámú pályamű (postai ragszám: 5491083)

3. díj: 23. sorszámú pályamű (postai ragszám: 5424708)

Megvételben részesül:

- 18. sorszámú pályamű (postai ragszám: 3589986)

- 19. sorszámú pályamű (postai ragszám: 21705085)

- 26. sorszámú pályamű (postai ragszám: 5300189)

8) A díjak és megvételek elosztása, valamint ennek rövid indoklása:

A beérkezett pályaművek számára és minőségére való tekintettel a B.B. a tervpályázatot egyértelműen eredményesnek ítéli és a díjazásra és megvételre szánt teljes összeget felhasználja az alábbiakszerint:

1 díj: 2.000.000,- Ft

2. díj: 1.500.000,- Ft

3. díj: 1.000.000,- Ft

Megvétel: 500.000,- Ft

9) A tervpályázat hasznosításának módja és lehetőségeire tett ajánlások:

A B.B. alkalmasnak tartja az 1. díjat nyert tervet a továbbtervezésre.

10) A továbbtervezésre vonatkozó ajánlások: ---

11) Eredménytelen tervpályázat esetén az eredménytelenségnek a bíráló bizottság által megállapított indoka: ---

A nyilvános eredményhirdetésre 2006. május 31-én 10.30 órakor kerül sor a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Prelatúra termében (9090 Pannonhalma, Vár 1.) A pályaművek nyilvános bemutatása a MÉSZ Kós Károly termében (Budapest, VIII. kerület, Ötpacsirta u. 2.) történik. A kiíró a beérkezett pályamunkákat az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül bemutatja. A pontos időpontról tájékoztatni fogja a tervpályázati dokumentációt megvásárlókat.

Pannonhalma, 2006. május 28.

A Bíráló Bizottság tagjai:

| - Elnök | Hortobágyi T. Cirill, perjel |  |
| --- | --- | --- |
| - Társelnök | Cságoly Ferenc építész, MÉK |  |
| - Szakmai titkár | M. Szilas Katalin építész, Pannonhalmi Főapátság |  |
| - Tag | Ruttkay Gyula építész, Pannonhalmi Főapátság |  |
| - Tag | Németh Katalin építész, Pannonhalmi Főapátság |  |
| - Tag | Németh Rozália városgazdasági mérnök, Polgármesteri Hivatal Pannonhalma |  |
| - Jogi szakértő: | dr. Blaschek Beáta jogász, Pannonhalmi Főapátság |  |