MŰSZAKI LEÍRÁS

DEBRECENI EGYETEM

INFORMATIKAI KAR ÉS ÁNTSZ (OPCIÓ) ÉPÜLETEGYÜTTES

ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATÁHOZ

I. TARTALOMJEGYZÉK

Címlap

E – 0	Helyszínrajz				m 1 : 500

E – 1	Pince alaprajz				m 1 : 200

E – 2	Földszinti alaprajz			m 1 : 200

E – 3	1. emeleti alaprajz			m 1 : 200

E – 4	2. emeleti alaprajz			m 1 : 200

E – 5	Metszetek A-A, B-B, C-C, D-D	m 1 : 200

E – 6	Metszetek E-E, F-F, G-G, H-H	m 1 : 200

E – 7	Homlokzatok				m 1 : 200

E – 8	Homlokzatok, látványtervek		m 1 : 1200

E – 9	Látványtervek

E – 10	Látványtervek

E – 11	Látványtervek

E – 12	Látványtervek

E – 13	Látványtervek

E – 14	Látványtervek

H – 0	Helyszínrajz

Műszaki leírás

Rétegrend

Beépítettség számítás

II..  BEÉPÍTÉSI JAVASLAT ISMERTETÉSE, ÉPÍTÉSZETI

KIALAKÍTÁS, FUNKCIÓ

A tervezett épületegyüttes telepítési szempontjai:

- A két épület egy-egy önálló épülettömegbe kerüljön, tekintettel az eltérő, építési időre és a teljesen más funkcióra.

- A telektömb gazdaságos felhasználása és az egységes megjelenésre való törekvés indokolta a két szabályos kubusba való szervezést. Ezáltal használható ki legjobban a beépítetlen terület parkolók és park számára.

- Az épülettömbök az egyik irányban (K – NY) teljesen kitöltik a szabályozási vonalak közti rendelkezésre álló területet, a másik irányban mindkét épület a déli építési határvonalakra van illesztve. Ez az elhelyezés is erősíti az előbbi szempontot.

- Az informatikai épület K-NY irányú gerince határozza meg a főbejáratok helyét a Campus és az épülő tudásközpont irányából. Az északi oldalon közelíthető meg a ház a parkolói felől két mellékbejáraton át. A déli irányba kialakított két átrium biztosítja a ház keleti, nyugati homlokzati felületeit.

- Az ÁNTSZ – Népegészségügyi Kar épület elhelyezését nagyban befolyásolta a megtartandó MATÁV – épület.

Az épület egyik átriuma fogadja magába, úgy, hogy takarásba kerül a déli oldali lamella sávok és a fölé építendő előadóterem által, vagyis szervesül az új épületbe. Az új épület telepítésének egyik legfontosabb szempontja a Laktanya utca felőli megközelítés, ezért azzal párhuzamosan helyeztük el az ügyfélparkolókat saját utcai megközelítéssel, valamint az Laktanya utca felől alakítottuk ki az ügyféltér gyalogos bejáratát is, amely kapcsolódik a ház főközlekedőjéhez, melybe az északi, dolgozói parkolóból is be lehet jutni a lift és lépcső zónába.

Fontos volt a Népegészségügyi Kart termeinek Campus felőli önálló elhelyezése, saját bejárattal, a nyugati oldalon.

A keleti oldalon még egy bejáratot terveztünk, amely a labor minta fogadót és a HÍV szűrést is szolgálja, de adott esetben alkalmas rendezvénybejáratnak az első emeleti 150 fős ÁNTSZ – előadó blokkhoz.

Fenti megoldásokkal az összes elvárt környezeti kapcsolat biztosított, ezek mellett egy saját szolgálati gépkocsi lehajtót is terveztünk a pincei garázsokhoz közvetlen a Laktanya utca felől.

- A beépítés tiszteletben tartja a szabályozási terv előírásait, a beépítettség kihasználja a maximális lehetőséget, ugyanúgy az építménymagasság is, ami egyébként P + F + 2 emeletes metszetet tesz lehetővé, ha korrekt gépészeti megoldásokhoz szükséges emeletmagasságokkal dolgozunk.

# Építészeti és funkcionális kialakítás

Mindkét épületet funkcionalista tervezői hozzáállással terveztük. A két épület alaprajz, két teljesen azonos méretű téglalapba való szándékos szervezése biztosítja az épületegyüttes egységét. Az előző években a campusban épített két jelentős épület által megteremtett építészeti környezethez való igazodást úgy oldottuk meg, hogy geometrikus szerkesztést alkalmaztunk, amely ezen épületeknek is sajátja.

Elgondolásunk szerint legkisebbet az építészeti összhang megteremtése szempontjából akkor tévedhetünk, ha neutrális épületeket alkotunk.

- Informatikai Kar:

Alaprajzilag egy fő gerincként kialakított K-NY irányú előcsarnokra szerveztük az épületet. Az előcsarnok mentén az északi oldalon kaptak helyet a kis és közepes oktatótermek.

Az előcsarnokhoz csatlakozó „fésűsen” kialakított 3 szárny belső udvarokra néz, melyekben a földszinten a dékáni hivatal, a nagyelőadó és a könyvtár, a 2. emeleten teljesen azonos elrendezésű komplett 6 tanszék (középfolyosóra szervezve) kaptak helyet.

Az átmenő előcsarnok biztosítja a két főirányból a megközelítést, valamint szervezi a funkcionális helyiségcsoportokat. Az előcsarnok lehetővé teszi a kapcsolatot a belső udvarokkal, valamint a büfén keresztül a parkolókkal.

Az előcsarnok a földszinten közvetlenül természetes világítást kap, a 2 emelet pedig a tetősíkban kialakított teljes szélességű üveg felülvilágító és a vég-üvegfalak által kapja a fényt.

Fontos volt a 6 tanszék egyenrangú kialakítása, így minden tanszékhez egyforma 3 egységes tanteremcsoportot terveztünk.

A vizescsoportokat az 1. és a 2. emeleten a belső udvarok mentén helyeztük el, a földszinti előadókét pedig a pinceszinten, mely a főlépcsők és liftek által jól megközelíthető.

A pincében a WC csoportokon kívül földszinti előadók lenyúló légterei, és azokhoz tartozó gépházak kaptak helyet, valamint a kiszolgáló helyiségek és egy opcionális könyvraktár, figyelembevéve a kiírás kiegészítését.

- ÁNTSZ – Népegészségügyi Kar:

Alaprajzilag ez esetben is egy főgerinc közlekedőt választottunk szervezőelvnek, melyre merőlegesen fésűszerűen terveztünk további folyosókat, melyekből nyíló irodák és egyéb helyiségek a belső udvarokra néznek.

A földszinten a Campus felől kialakított Népegészségügyi Kari előadóblokk önálló előcsarnoka csatlakozik az ÁNTSZ egészségfejlesztési könyvtárához, és a lépcsőház által a 2. emeleti laborokhoz.

A déli bejárat a laborminta-fogadóhoz és az előadótermi lépcsőházhoz kapcsolódik.

Az ÁNTSZ ügyféltere csatlakozik a középső lépcsőházhoz és liftekhez, melyből a Megyei Intézet 1. emeleti és a Városi Intézet 2. emeleti irodái jól elérhetők.

A Matáv épület fölé telepített előadó az 1. emeleten kapcsolódik a megyei közlekedőhöz, a tetején kialakított intim tetőkert pedig a városihoz.

Tömegalakítás és homlokzatképzés:

A tervezett épületegyüttes tömege és homlokzata funkcionális kialakítását tükrözi. A kubusok 2-2 belső udvart is magukba fogadnak, melyeket függőleges és vízszintes síkú fém árnyékoló és pergola sávok határolnak és tesznek bensőségessé.

A homlokzati anyagok a két épületen azonosak. Korszerű, szürke színű alumíniumüveg nyílászárók és függönyfalak biztosítják a transparenciát, a benapozott homlokzatokon árnyékoló sávokkal. A tömör felületeket selyemfényű speciális kerámiaburkolattal láttuk el a homlokzaton jelölt kiosztás szerint.

Ezek összhangja teremti meg az elvárt építészeti egységet.

Fontos a környező kert harmonikus kialakítása, fákkal talajtakarókkal, padokkal, vízmedencével gazdagítva a campust.

Ütemezés:

A Népegészségügyi Kar épületrésze a II. ütemben megvalósítható, pince + fszt. szintszámmal, úgy hogy az alapozás, a tartópillérek és zárófödém teherbírása biztosítsa a továbbépítést a      + 2 szint számára.