Műszaki Leírás – parkolási mérleggel

8300 Tapolca, Bajcsy Zs. E. U.

Meglévő vásártér  -  piac  átalakításának, felújításának, korszerűsítésének

építési engedélyezési terve

Hrsz.:2501;2503

1. Elõzmények

Építtető, megrendelő, tulajdonos  Tapolca Város Önkormányzata  / 8300 Tapolca, Hősök tere 15. / a tulajdonában levő 2501 és 2503 hrsz.-ú ingatlanon levő vásártér - piac átalakítására, felújítására, korszerüsítésére határozta el magát.  Az elképzelések és a tervezési munka a vonatkozó szükséges szakhatóságokkal, illetve az  építtetővel, Tapolca Város Önkormányzatával, illetve Tapolca Város Polgármesteri Hivatalának,  Építéshatósági Osztályán, a terület építési előadójával, Tapolca város főépítészével Papp Zoltán  Úrral ,valamint Tapolca Város Polgármesterével Ács János Úrral  egyeztetés során alakult ki.

2. Az épület általános adatai

A épület bruttó alapterülete  1235,48 m2. A telekhez teljes közművesítés tartozik. A közmûszolgáltatókkal elõzetesen egyeztetés történt. A  vásártér - piac átalakításának, felújításának, korszerűsítésének megvalósítási folyamata tervezetten szakaszosan  három  ütemben  történik.

Az épület számszerû adatai:

PV. ±0,00 m = 127,65 Bmf

Telkek területe:                        	 20.412,00 m2

Épület bruttó alapterülete:         	1235,48 m2

Beépítési % :                                       	  6,06%

Építménymagasság ( átlagos ):    	 + 4,55 m

Hrsz.:  2501,2503

3. Szerkezeti leírás

Az épület korszerűsítése során teljes körű gépészeti felülvizsgálat szükséges. Tervezett a villanyvezetékek cseréje, korszerű újra vezetékelése;  a víz- és szennyviz vezetékek cseréje szükség esetén; a költségkímélő fűtéshez szükséges gépészeti elemek kialakítása, megvalósítása. Vizsgálat alá kerül az épület szellőztetésének megfelelősége, minősége.

A jobb hőszigetelés érdekében és a költségek csökkentése érdekében az épület a felújítás során höszigetlő réteget és hőszigetelő vakolatot kap a terv szerinti helyeken. A meglévő állapotban oldalról nyitott első traktusban elhelyezkedő árusítótér lezárásra kerül, a nyilászárók Panorama Plussz műanyag hőszigetelt üvegezésű nyílászárókból kerülnek kialakításra. Meglévő nyílászárók cseréje szükséges,  Panorama Plussz műanyag hőszigetelt üvegezésű nyílászárók építendők be.

A vásártér – piac első traktusának és a fejépületnek a kültéri oldalfalburkolata  Wienerberger  Terca Granada téglaburkolatot kap  6,5 cm vastagságban acéltüskékkel bekötve, dilatálva. Az első  és második traktust elválasztó födémből is kiemelt falazat sáv 12,0 cm vastag előtétfalat kap Wienerberger  Terca Granada díszburkoló téglából. A második traktus  kőlap burkolatot készül ragasztva  a terv szerinti  helyeken.

A főbejárat eddig nyitott része lezárásra kerül üvegbetétes, harmonika rendszerű kapuval.  A főbejárat felől kialakításra kerül két kör alaprajzú, kupolával fedett árusító tér. A főépülethez acél rácsostartó szerkezettel kapcsolódik össze.

A jelen állapotban meglévő kereskedelmi és vendéglátó egységek, raktárak, szociális és kiszolgáló terek mindegyike felújításra kerül. Új burkolatot kapnak a padozatok, szükség esetén vagy vizes helységek esetében az oldalfalak is. Vakolat javításokra  a beltérben mindenhol sor kerül a felújítás alatt a szükségesség mértékének megfelelően, illetve a felületképzés a teljes oldalfalfelületre vonatkozik.

A vásártér – piactér járófelülete is  felújításra szorul. Az új rétegrend megfelelő szigetelést ad és balesetmentes közlekedést biztosító járófelületet eredményez. Az árusító terek padló felülete ipari Reokorr műgyanta burkolatot, míg a közlekedők járófelülete mosott kavics felületű betonlap burkolatot kap. Az akadálymentes közlekedést a bejáratoknál elhelyezett rámpák biztosítják. A közlekedők burkolata  esztétikai okok miatt követi a közlekedési irányokat, így az árusítótereken is áthalad a be- és kijáratokig.

Az eladóterekben a megfelelő vízelvezetés biztosítása érdekében az épület hosszanti tengelyével párhuzamos közlekedőkben, a közlekedő hossztengelyére merőlegesen vízelvezető folyókák kerülnek elhelyezésre, a födémszerkezet ny – k irányú gerendáinak tengelyébe.

A vásártér eladó pultjainak munkafelületének cseréje és a fém lábak felületkezelése, szükséges. Szükség esetén a munkaasztalok lábai is cserére kerülnek. A fém felületek felületkezelése  elvégezendő az alulbordás vasbeton födémlemez tartó acél pillérein is. A munkapultoknak a munkafelülete sima felületű, könnyen és jól tisztítható lesz.

A vásártér – piac árusítótereiben két asztalonként falikút kerül elhelyezésre szerelt falra. Két falikutanként vízvételi lehetőséget kell biztosítani. A szerelt falszerkezet árusító tér felöli oldala csempeburkolatot kap. Szerelt fallal leválasztott, takart részben a szükséges gépészeti vezetékek elhelyezhetőek. A falazatokra mosható vízbázisú falfesték kerül.  A vevők számára kialakításra kerül a főbejáratnál két kézmosó. A mosdók és wc-k a fejépületben találhatóak. Vásártéri traktusonként két vagy három szemétgyüjtő konténer kerül kihelyezésre, melyek a közvetlen szemétgyűjtést szolgálják.

A vásártér – piac területén levő közvetlen szemétgyüjtésre szolgáló hulladékgyüjtő konténerek tartalma napi ürítéssel kerül  a hulladéktárolóba, mely a piac északi végén az útkereszteződés alatt kerül kialakításra. A hulladéktároló  szélfogó falszerkezettel körülvett. A szélfogó védőfal íves alaprajzi kialakítású, téglából készülő falazott szerkezet. Külső fala vakolt, belső oldala, ahol a szemét gyűjtő konténerek kerülnek elhelyezésre, a könnyű tisztíthatóság érdekében csempe burkolattal ellátott. A tárolóban középösszefolyó elhelyezendő szennyfogó tálcával. A konténerek horganyzott  fémráccsal  kerülnek elzárásra.

Az első épülettraktus, munkálatai az első ütemben valósulnak meg, az árusító terek nagyobb bevilágító felületének érdekében a födémgerendák között a vasbeton lemez födém kibontásra kerül 3 egymás melleti mezőben, a mező teljes szélességében és acélváz szerkezet között hőszigetelt polikarbonát lemezből készült bevilágító kerül kialakításra.

A második traktusban levő árusítótér felújítási munkálatai a második ütemre tervezettek,  a bevilágító felületek növelése érdekében szintén kibontásra kerül 4 egymás mellet levő födém mező és acélváz szerkezet között hőszigetelt polikarbonát lemezből készült felülvilágító kerül elhelyezésre.

A lapostető szerkezet felülvizsgálata szükséges, szükség esetén páraszellőzőket kell elhelyezni. Új szigetelőrétegként zúzalékkérges bitumenes lemez kerül lefektetésre. a járófelület képzése mosott kavics felületű betonelemekkel műanyag zsámolyokra ültetve történik.

A harmadik ütemben kerül felújításra, átalakításra a fejépület a minden oldalról nyitott piactér. A fejépületben födémcsere valósul meg a tervezett emeletráépítés miatt, illetve kialakításra kerül 6 darab vasbeton pillér a szerkezet teherbíró képességének növelése és a födémáttörés miatt.  Az új födémszerkezet monolit vasbetonbol készült alulbordás lemez. A  födémben az emeleti térdfalak és főfalak elhelyezkedése miatt bordák készítése szükséges a szerkezet teherbíró képességének növelése érdekében. Az emeleten egy büfé és annak fogyasztótere valamint személyzeti öltöző és mosdó, a vendégeknek női és férfi mosdó és wc kap helyet.  A  zárófödémek a fejépületen nem járható lapostető szerkezetek. Ezen épületegység legmagasabb szerkezeti részének hosszanti tengelyében bevilágító kerül kialakításra acélváz szerkezeten, polikarbonát lemezből. A teljes üvegfelülettel 3 oldalról körbevett emeleti fogyasztótér zárófödémének fedése korcolt síklemez fedés. A fejépületben kap helyet a két karú monolit vasbeton lépcső (m=17,6 cm ; sz=27,4 cm) , melyen az emeletre juthatunk.

A nyitott piactér lefedése korcolt síklemez fedés, felületkezelt köracél tartószerkezettel.

A vásártér teljes területén hangosbemondó rendszer épül, a jobb tájékoztatás érdekében.

4. Tervezett, új szerkezeti elemek:

új teherhordó szerkezetek alatt úsztatott beton sávalap készül C10-32/FN minőségben, 30%-os kõbedolgozással, gondosan tömörítve.

új szerkezeti falak és a felmenő szerkezetek kialakítása: az új szerkezeti falak , 38,0 cm vastagságban készülnek Porotherm 38 NF téglából. A 38/38 pillérek a fejépületben vasbetonból kerülnek kialakításra.

új födémszerkezet:  alulbordás monolit vasbeton lemezből készül.

Tetőszerkezet:  Meglévő és megmaradó lapostető szerkezet, illetve korcolt síklemezzel fedett monolit vasbeton lemez födém ( a fejépületben).

burkolatok: terv szerint (kiválasztása az építtetővel történik). A burkolatok aljzatkiegyenlítővel kiegyenlített aljzatra (a padozatnak megfelelő) ragasztással készülnek. A vizes helységek oldalfalai csempeburkolatot kapnak. A terasz burkolata nagy kopásállóságú, fagyálló, csúszásmentes kerámia lap. ( Alternatívaként terméskövet vagy kőlap burkolat alkalmazását javasoljuk. ) A téglaburkolatok (1.traktus és fejépület)  6,5 cm és 12,0 cm vastagságban kerülnek kialakításra. A második traktus kőlap burkolatot kap.

Felületképzés: a belső falakra glettelés után három réteg diszperzit festés kerül.

A vásártér – piac árusítóterének és a hozzá tartozó közlekedők oldalfala mosható vizesbázisú falfesték festést kap. A homlokzatsávokra kerülő felületképzés Baumit Granolan  hőszigetelő vakolatrendszer A lábazatra hagyományos terméskõ  illetve téglaburkolat  (Wienerberger Terca Granada) kerül.

nyílászárók: Panorama Plussz műanyag nyílászárók.

szigetelések: A lapostetõ szerkezetbe a csapadékvíz ellen bitumenes lemez szigetelés fektetendő 2 rétegben. A talajon fekvõ padlóba 2 réteg Villas vízszigetelõ lemez fektetendõ. A meglévő és megmaradó lapostető ( első és második épülettraktus) felülvizsgálata szükséges. A lapostető szerkezetre zúzalékkérges bitumenes lemez kerül lefektetésre. A járófelület képzése mosott kavics felületű betonelemekkel  történik.

bádogos szerkezetek:  Lindab síklemezből készítendőek.

eresz, lefolyó, fallefolyó:  Lindab Rainline rendszer beépítése javasolt.

villámvédelem: az épület villámvédelmét az MSZ 274 szabvány szerint kell kialakítani.

5. Gépészet:

A meglévő rendszer felújítását követően üzletenként külön konvektoros, kazános (gáz) fűtésmód – egyedi méréssel kerül kiépítésre. Parapett kivezetéses, illetve új turbó kazánok kerülnek elhelyezésre. Az elárusítóterek fűtését hőlégbefúvókkal kell megoldani. Új kéménykürtő nem létesül. A meglévő kéményszerkezetek felülvizsgálata  után, felújításuk javasolt.  A vízvezetékek és villanyvezetékek teljes körű  felülvizsgálata szükséges. Tervezett a villanyvezetékek cseréje, korszerű újra vezetékelése;  a víz- és szennyvíz vezetékek cseréje szükség esetén; Vizsgálat alá kerül az épület szellőztetésének megfelelősége és minősége. Adott esetben a rendszer felújítása, korszerűsítése  szükséges.

6. Parkolási mérleg levezetése:

Meglévő fedett eladó-árusítófelületek területe : 	   610,01 m2

Meglévő nyitott eladó-árusítófelületek területe : 	1103,40 m2

Összesen:								1713,41 m2

Jóhiszeműen szerzett parkolóhelyek száma:		         172 db

Meglévő vendéglátó egységek területe: 	                             101,17 m2

Összesen:								   101,17 m2

Jóhiszeműen szerzett parkolóhelyek száma:		            21 db

ÖSSZES jóhiszeműen szerzett parkolóhelyek száma:       193 db

Átalakított  zárt eladó-árusítófelületek területe : 	   591,07 m2

Átalakított fedett eladó-árusítófelületek területe : 	1103,40 m2

Összesen:								1694,47 m2

Személygépkocsi parkolóhely szükséglet:		         170 db

Átalakított vendéglátó egységek területe: 	                   97,57 m2

Összesen:								      97,57 m2

Személygépkocsi parkolóhely szükséglet:		            20 db

ÖSSZES személygépkocsi parkolóhely szükséglet:             190 db

/ Kereskedelmi felület árusítótere után 10 m2 / 1 db parkolóhely/

/ Vendéglátóipari felület fogyasztótere után 5 m2 / 1 db parkolóhely/

EGYENLEG, ÉRTÉKELÉS:

A parkolási helyigény kedvezőbb lesz, a továbbépítést követően, hiszen 193 db helyett 190 db-ra csökken. A parkolási igény csökkentésének következményeként a parkolási arányszámok javulnak. Parkolóhely megváltása nem szükséges.

7. Megjegyzés

Az alkalmazott anyagok és szerkezetek beépítése csak a gyártók és forgalmazók által biztosított felhasználási technológiai útmutatók alapján történhet.

A kivitelezés során az OTÉK, valamint az idevonatkozó ágazati és balesetvédelmi elõírások szigorúan betartandók. A kivitelezés csak felelõs mûszaki vezetõ felügyelete mellett folyhat. A tervektõl eltérni csak az I. fokú építésügyi hatóság engedélyével és a tervezõ elõzetes hozzájárulásával szabad.

Tapolca, 2005. December hó