Építészeti ötletpályázat

A körmendi Mozi épületének rekonstrukciója és bővítése tárgyában a

Körmend, Kölcsey Ferenc utca 4. (246 hrsz.) számú ingatlanra

és a 244, 245 hrsz-u közterületekre

Készítették:

REÁLTERV Építésziroda Kft. 1029 Budapest, Tátra u.7.

tel/fax: 36-1-392-0049, 36-1-391-6285

realterv@t-online.hu

Kálmán Ernő DLA 	építész vezető tervező

Novák Róbert 	építész tervező

Munkatársak:

Albrecht Beáta

Kelemen Bálint

Kreisz Brigitta

2006. augusztus hó.

Műszaki leírás

a körmendi Mozi épületének rekonstrukciója és bővítése c. tervpályázathoz

Körmend Kölcsey Ferenc utca 4. (246 hrsz.) és a 244, 245 hrsz-u közterületek

Városrendezés

Körmend városa, történelmi városmagja új geopolitikai helyzetbe került az Európai Uniós tagság által megnyílt határok folytán. A közelmúltban elkészült a Batthyány-várkastély és várkert hasznosítására tett javaslatok kulcsfontosságúak a város további fejlesztése szempontjából.

A tömb, amelyben az alsó- és felső tagozatos iskolák és a Zeneiskola három épülettömbje is található a Kölcsey Ferenc utcára fűződik, miközben a  történelmi városfal foglalja keretbe azokat.  A Bem József utca, Bástya utca dr. Batthyány Strattmann utcák által határolt tömb a Szabadság tér közelsége különleges helyzetbe hozza ezeket az épületeket.

A megújuló városközpont és az ezt szabályozó HÉSZ és a jelenleg kidolgozás alatt álló szabályozási terv lehetőséget ad arra, hogy a főtér és a Kölcsey Ferenc utca kapcsolatát egy kulturális tengelyként jelölje ki, melyekre az iskolákon túl a megújuló mozi épületegyüttese is felfűződik. A felmérésekből látható, hogy a városfalak a telekosztások mentén ma is fellelhetők, különös történelmi kapcsolatot jelentenek az épületek illetve a történelmi idők felé.  Az 1898 –ban épült iskolaépületet egy nagyvonalú városépítészeti koncepció a Szabadság tér északi oldalának úttengelyébe helyezte, azonban az előtte lévő épületsorban a Rába áruház valamint a mozi épülete sem vette figyelembe már ezt a szerkesztést.

Az iskolákhoz és a mozi átjáróhoz kapcsolódóan a művészeti élet és az iskolák olyan tere hozható létre, amely mind az iskolai rendezvények mind a városi élet színtere lehet.  Kialakulhat egy kulturális fórum, mely a főtér rendezvényeihez is kapcsolódik, szervezi azokat. Ehhez szükséges, hogy az áruház illetve a 242 és a 241 hrsz. számú ma már kereskedelmi célú épületek tömbjét letakarva biztosítsuk azok zavartalan árufeltöltését, és a minimális dolgozói létszámhoz kapcsolódó parkolást. A vendégforgalmi parkolók pedig a fent említett módon megoldódnak.

Városépítészeti szempontból tehát a mozi épülete egy olyan több célú kulturális és művészeti központként fogalmazható meg, amely változtatható padozatával a legkülönbözőbb rendezvényeknek ad lehetőséget, a színházi előadásoktól az előadótermen át a bálteremig.

A beépítés

A mozi tömbjének beépítésénél az alábbi szempontokat tartottuk fontosnak:

- gyalogos sétány átvezetése a Bástya és a Kölcsey utca között, amelyre a kulturális intézmény és az ahhoz kapcsolódó terek kapcsolódnak

- a városfal bemutatása az épületben

- a kereskedelmi tömb lezárása, oly módon, hogy annak kimozdításával hangsúlyt adjunk a főtér felöl érkezőknek

- a kereskedelmi tömb kiszolgálását a Bástya utca felöli 241. hrsz-u telekről javasoljuk hosszabb távon, azonban a 244-es közterületen kialakuló belső udvar megközelítése és az áruház tömb kiszolgálása a Kölcsey Ferenc utcából is megoldható

- meglévő értékes növényzet megtartása, beépítése

A koncepciónk szerint a mozi előadótermi részéhez a keleti oldalon, egy - a két utcát összekötő - kétszintes épülettömb csatlakozik, mely magában foglalja a kiszolgáló helyiségeket. Ennek párjaként az utca túloldalán L alakú térfal tömbje lehatárolja az áruház hátsó udvarát, a kávézó és hozzá kapcsolódó 50 férőhelyes előadóterem épületét, ahol a  földszinten könyvesbolt, internet kávézó, zeneműbolt, és szabadtéri kiállítótér van a művészpalánták számára.

A két épület a Kölcsey utca felöl híddal kapcsolódik össze, mindkét végén kapuzatszerűen kialakítva. A gazdasági kiszolgálás a kulturális intézményhez a Bástya utca felöli kapuáthajtón keresztül történik, mely kamaraszínházi előadások tartására is alkalmassá tehető. A Bástya utca oldalán a tömb bezárása a meglévő gerincvonalak folytatásával történik.

Az épület tervezett új funkciója a fentiek alapján:   Kölcsey Ferenc Kulturális és Művészeti Központ.

Az épület funkcionális leírása

A kulturális intézmény legfontosabb eleme az átalakított mozi nézőtér billenthető padozata, amely a színpadtér felöli egyharmadánál forgatható tengelyen mozog elektro-hidraulikusan. Vízszintes állásában az utcai szinttel összefolyó tér bálok, vetélkedők, sportesemények lebonyolítására alkalmas.

Billentett állapotában, a Kölcsey utca felöli előcsarnokban kialakított szintkülönbség szint áthidalók segítségével pedig a beépített átrium helyén kialakított színpad ad lehetőséget kamaraszínházi előadások lebonyolítására, de előadóteremként is működtethető. A széleskörű felhasználás az iskolák és a város számára is nagy lehetőségeket kínál.

A színpadtechnikai háttér, a hang- és fénytechnika is ennek megfelelően alakítható ki, s a karzat mindkét esetben biztosítja a megfelelő ráláthatóságot.

Egy ilyen létesítményhez szükséges, hogy legyen olyan háttér kiszolgáló tároló- és próba színpadi lehetőség is, mely többcélúan használható, így nagyobb létszámú színházi előadások esetén előkészítő, táncosoknak melegítő tér, esetleg öltöző, de az év nagyobb részében önállóan is működtethető a Bástya utca irányából sport- és táncklubbok számára, mely jelentős bevétel lehet. Ez az egység külön is megközelíthető az összes kiszolgálóhelyiségével együtt.

A beépítésben már említett, az egész tömböt átszelő kiszolgáló épület nem csak védelmet ad a színházteremhez akusztikailag, hanem a Kölcsey Ferenc utca felöli sarkon a lépcsőrendszerrel, a felvonóval és a rámpával teljes körű akadálymentességet biztosít.

A sarok közlekedőblokkból hídon közelíthető meg az áruházi tömböt letakaró épület, melynek emelete a kiszolgáló üzemeltetési irodákat és klubokat tartalmazza. Ezekhez a Bástya utca felöl önálló lépcső is vezet. Ennek az épületnek a földszintjén az utcai rendezvények, fesztiválok számára nyitott kiállító-árkádok, kávézó kapcsolódnak.