MŰSZAKI  LEÍRÁS

1.,	Építtető:	Nyíregyházi Állatpark Kht.

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő

2.,	Építés helye:	Nyíregyháza-Sóstófürdő, Állatpark

hrsz: 0282/1

3.,	Megnevezés:	Állatpark területén építendő elefántház építési kivitelezési tervdokumentációja

4.,	Helyszín:		A Nyíregyházáról Észak felé Sóstófürdőre kivezető fő forgalmi út mentén található az Állatpark területe.

A terület középső zónájában található egy nagyméretű (kb: 7500 m2) állat kifutó. A terület vizes árokkal és kerítéssel körbevett.

A belső, járművel járható és gyalogosforgalmi utakról több irányból megközelíthető. A kifutó déli oldalának mentén kerül elhelyezésre az új elefántház. Bejáratai a kifutót délről érintő gépkocsival is járható sétaútról nyílnak.

5.,	Kialakítás:		Funkcióját tekintve az elefántház alapvető feladata az állatok éjszakai befogadása, illetve hideg téli időszakban az állandó tartózkodási helyük biztosítása.

Tehát az Állatpark szempontjából nagy forgalmú nyári időszakban az állatok a szabadtéri kifutóban tartózkodnak. Ennek megfelelően az épületben csak a kevés számú téli, időszaki látogatóknak kialakított kis alapterületű megtekintő helyiség biztosított.

Az épület alapvetően funkcionálisan két fő egységből áll. Az első az elefántok tartózkodására, közlekedésére biztosított terek: Boxok, belső kifutó, folyosó. A második a kiszolgáló terek: kazánház, lépcsőház, takarmánytároló, látogató tér.

Az állatok helyiségei egy légterűek. Minimális belmagassága 8,00 m. Minden épületgépészeti, épület villamossági szerelvény, nem teherhordó épületszerkezet, ezen magasság fölött található.

A térelhatároló teherhordó épületszerkezetek, az általánosan fellépő terheken túl az elefántok dinamikus terheléseit is föl kell vegyék, így azok statikailag méretezett vasbeton szerkezetek.

A térlefedés nagyfesztávolságú rétegelt, ragasztott fa tartószerkezettel megoldott. Az álltok szabadba történő kijutása, a nyugati és a keleti végfalakon létesített tolóajtókon keresztül lehetséges.

Ezek a hőszigetelt ajtók és az összes beltéri toló-rács ajtó statikailag méretezett acél szerkezetű.

A keleti homlokzati ajtón kívül készül egy szorító acélszerkezet, mely az állatok megfogására használható.

Az épület külső homlokzata nagyméretű sziklákkal védett.

A kifutó kerítésén belül árok illetve szikla sáv biztosítja a védelmet. Az épület északi oldala előtt vizesárokkal biztosított az elefántok fürdése. Az épületen belül a belső kifutóban is található egy kisméretű medence, téli időszaki használatra.

A belső terek természetes megvilágítása és szellőzése homlokzati üvegezett nyílászárókon illetve a tetőszerkezetben elhelyezett felülvilágítókon keresztül biztosított.

Az épület külső megjelenésében a kő burkolatok, vakolt felületek, faburkolatok, fémlemezfedések dominálnak.

7.,	Szerkezetek, anyagok:

Alapozás:	A teherhordó falazatok alatt beton sávalapok készülnek. Az alaptestek mérete, alapozási sík statikai tervek és műszaki leírás szerint készül.

Felmenő falak: A kiszolgáló épületrész teherhordó főfalai POROTHERM 30 cm vtg. blokktéglából, az elefántok nagy tereinek falai 5,00 m magasságig 20 cm vtg. monolit vb-ból a fölötte lévő falak monolit vb. pillérrel merevített POROTHERM 30 illetve 38 cm blokktéglából készülnek.

Födémek: Monolit vasbeton födém szerkezet készül a takarmánytároló helyiség fölött.

Lépcső:	Monolit vasbeton többkarú lépcsőszerkezet.

belépés 30 cm, fellépés 16,3 cm

Áthidalások: Monolit vasbeton nyíláskiváltások készülnek, külső oldalú hőszigeteléssel.

Minden monolit vasbeton szerkezet statikai tervek és műszaki leírás szerint készül.

Kémények: Szerelt SCHIEDEL kémény készül kazánházból indítva, tető fölött 60 cm magasságig vezetve, épületgépészeti tervek szerint.

Homlokzati nyílászárók:

-	Személy bejárati ajtó és üvegfal hőszigetelő fém profilból hőszigetelő üvegezéssel (2,00x6,65 m nyílásmérettel)

-	kazánház ajtaja hőszigetelő fém profilból fémzsalus betétekkel (2,00x2,65 m)

- 	Takarmánytároló ajtajai fém szerkezetű fa borításúak (2,00 x 4,00 m)

- 	Az elefánt kijáratokon statikailag méretezett acél szerkezetű, fémlemez borítású, hőszigetelt betétekkel szerelt biztonsági tolókapuk készülnek (2,00x4,00 m)

-	A folyosó és belső kifutó felső nyitható ablakai hőszigetelő fém profilból hőszigetelő üvegezéssel elektromos távnyitóval készülnek. (2,00x2,00 m)

-	A tetőszerkezetben lévő felülvilágítók hőszigetelő szerkezetűek, műanyag víztiszta kupola betéttel

(2,00x2,00 m)

Belső ajtók:

Az elefántok közlekedési zónájában lévő rácsajtók statikailag méretezett csőprofilból készülnek. A tolóajtók vasbeton falban lévő horonyba csúsztathatók be. A rácsok közötti távolság 32 cm az emberi menekülés biztosítására. Az ajtók kézi mozgatásúak, elefántbiztos zárszerkezettel szereltek. A látogató tér belső üvegfala fix, fémszerkezetű, ragasztott biztonsági üveggel készül.

Tetőszerkezet:

-	A nagyfesztávolságú lefedésekre rétegelt ragasztott fa tartószerkezet készül. A tartók vasbeton pillérekre támaszkodnak acél kapcsolólemezek segítségével. A tartók fölött szelemenezés és deszka burkolat fedi a belső teret.

A tetőszerkezet teherhordó és csomóponti elemei statikai tervek és műszaki leírás szerint készülnek.

- 	A kiszolgáló terek hagyományos szarufa fedélszékes tető kialakításúak.

A tetők hajlásszöge 10°

Tetőfedés: Dupla állókorcos fémlemezfedés LINDAB lemezből, a szükséges kiegészítő elemekkel, alátét deszkázatra rakva.

Padlószerkezet: Statikailag méretezett monolit vasbeton padlólemez készül, ipari padlóbevonati réteggel.

A koptató réteg mechanikai és kémiai igénybevételeknek ellenálló anyagból készül.

A padlóbevonat anyagát a falfelületekre 2,00 m magasságig fel kell vezetni.

Belső felületképzések:

A vasbeton falfelületek tisztítható betonfesték bevonatot kapnak.

A tégla felületeken belső erősített vakolat készül.

A tetőszerkezet és egyéb belső fa felületek vastag fa lazúrral mázoltak.

A fémszerkezetek kémiai hatásokkal szemben ellenálló festékkel kezeltek.

Homlokzat: A falak külső felületei kőburkolatúak 5,00 m magasságig. Fölötte vakolt felületek illetve fa deszka burkolat készül lazúrral kezelve. A vakolat finomszemcsés vékonyvakolattal készül.

Külső nyitott takarmánytároló: Acél pillérekre szerelt, hézagos deszka faburkolattal ellátva, lazúrral kezelve.

Bádogos szerkezetek: Szegélyek, ereszek, csatornák, lefolyócsövek LINDAB rendszerből kialakítva.

Hőszigetelések: Vasbeton koszorúk, kiváltások, gerendák előtt HERATEKTA, tető függőleges és ferde felületein ROCKWOOL 2 rétegben, eltolt fugával rakva. Vasbeton falak külső oldalán 5 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés műanyag leszorító korongokkal, dübellel rögzítve.

Vízszigetelések: Földszinti padlószerkezetben VILLAS lemez talajnedvesség elleni szigetelés, a rendszer szerinti kiegészítő elemekkel, kellősítéssel.

Belső korlátok: Acél szerkezetű, acél pálcás, fafogódzóval szerelve.

Fűtés, gázellátás, vízellátás, szellőzés: Kazánházban elhelyezett gépészeti berendezésekről üzemeltetett fűtési és légtechnikai rendszerek épületgépészeti tervek és műszaki leírások szerint készülnek, az érvényben lévő szabványok betartásával.

Elektromos energia ellátás, erős áramú rendszerek:

Épületvillamossági tervek és műszaki leírások szerint készülnek, az érvényben lévő szabványok betartásával.

Belső víz, csatorna:

A keletkező szennyvíz a meglévő közműhálózatra csatlakoztatva kerül elhelyezésre, közmű tervek és műszaki leírások szerint, az érvényben lévő szabványok betartásával.

8.,	Homlokzati felületek:

1.,	LINDAB lemez kettős állókorcos fémlemezfedés szürke színben.

2.,	Finomszemcsés vékonyvakolat törtfehér színben.

3.,	Acélszerkezetre szerelt terméskő burkolat szürkészöld színben.

4.,	Fém, hőhídmentes szerkezetű hőszigetelő üvegezésű homlokzati ablak és üvegfal RAL: 7002

5.,	Vastag fa lazúrral kezelt fenyőfa burkolat tölgyfa színben.

6.,	Fix felülvilágító, víztiszta műanyag kupola betéttel, hőszigetelő.

7.,	LINDAB lemez csatorna és lefolyócső szürke színben.