Tiszalök 700 fős büntetés-végrehajtási intézet

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

# Tervező:	KÉSZ  Kft. Budapesti Műszaki Tervezési  Iroda

1095 Budapest, Mester u. 87.

tel.: (06-1) 47-66-500  fax: (06-1) 47-66-505

e-mail: kesz@kesz.hu

Megbízó:	Szent Adorján Kft.

6000 Kecskemét, Izsáki út 2.

tel: (06-1) 4766-966  (06-30) 924-8146

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

I.	Építészeti koncepció, beépítési adatok

Az intézet telepítését az alábbi fő szempontok figyelembevételével alakítottuk ki:

A közúti megközelítést a 0415/10 számon kiszabályozott új útról kell és lehet megvalósítani.

A vasúti pálya kötelező védőtávolsága 50 méter, ezen belül építményt nem, illetőleg csak a vasút engedélyével lehet elhelyezni.

A domborzati viszonyok a telken belül változók. A vasúttal párhuzamos szélső teleksáv – gyakorlatilag a vasút védőtávolsága- viszonylag mélyebb fekvésű, rosszabbul beépíthető terület. A telek középső része magasabban van, a telek keleti széle, ill az északi telekhatár egyes szakaszai ismét mélyebb fekvésűek olyannyira, hogy több belvizes foltot is találtunk a helyszín első megtekintésekor. Ezek miatt az épületeket úgy helyeztük el, hogy a terület legmagasabb részére kerüljenek, valamint, hogy a beépítés optimális mennyiségű földmunka árán valósulhasson meg.

Beépítési adatok

Telek helyrajzi száma				0415/9

Telek területe:					115 233 m2

Szabályozási terv szerinti besorolás:		KV-2

Szabályozási terv követelményei és a tervezett beépítés adatai:

| KV-2 | Követelmény | tervezett |
| --- | --- | --- |
| Beépítési mód | Szabadon álló | Szabadon álló |
| Telek legkisebb területe | Kialakult telekméretek | 115 233 m2 |
| Telek legkisebb szélessége | Nincs előírás | 272 m |
| Legkisebb zöldfelület | 10% | 81 100 m2 70,3% |
| Legnagyobb beépítettség | 40% | 21 490 m2 18,3% |
| Megengedett legnagyobb építménymagasság | 12,50 | Sehol nem magasabb 11,0 m-nél |

Beépített nettó alapterületek:

| Zárkaépületek | 15 220,9 m2 |
| --- | --- |
| Központi épület | 11 216,8 m2 |
| Parancsnoki épület | 2 191,3 m2 |
| Gazdasági épületrész | 2 100,9 m2 |
| Munkáltatás épületei | 1943,3 m2 |
| őrtornyok | 72,0 m2 |
| Összesen: | 32 745,2 m2 |

II.	Zónásítás

Az intézet funkcionális szervezését, alaprajzi kialakítását úgy terveztük, hogy az eltérő funkciójú épületek, épületrészek fizikailag jól körülhatárolható, elkülöníthető, védhető egységeket alkossanak. A közlekedés rendszere legyen szinte sematikusan egyszerű, áttekinthető.

Az épületcsoport lehetőleg legyen minél tömörebb, ami mind a beruházási, mind az üzemeltetési költségekben a megtakarítása mellett, azzal azonos súllyal a használó BV számára is munkaidő, munkaerő megtakarítást, nagyobb biztonságú működést eredményez.

Az épületegyüttes négy fő funkcionális zónára oszlik.

Az első a fogvatartás zónája, a fegyház, a KBK, a börtön és a fogház épületrészek, valamint a kiírás szerint ezekhez kapcsolódó minimális irodai, szociális helyiségek, a nappali tartózkodás terei. Ez a zóna a terület északi és keleti sávjában helyezkedik el.

A második funkcionális egység a börtön központi zónája, a különféle „szolgáltatások” területe, amit a fogvatartottak csak időszakosan, de kisebb-nagyobb rendszerességgel vesznek igénybe.

Ide tartozik a befogadó egység, az egészségügyi blokk, a kulturális blokk (kápolnák, könyvtár, tantermek és kiszolgáló helyiségei és nagyterem), a sport blokk, a konyhaüzem és az éttermek, valamint a látogató egység.

Alaprajzilag ugyanebben a sávban, de az előbbiektől jól elhatároltan helyeztük el a gazdasági blokkot, amelyben a raktárak és a karbantartó műhelyek, a garázsok és a kutyatelep található.

A telek nyugati sávja a munkáltatás zónája. Itt helyezkedik el a mosoda, ajánlatunkban ez a börtön saját igényeit lényegesen meghaladó kapacitású, kifelé is működő üzem, valamint két műhelycsarnok, amelyben a rabok munkát végezhetnek.

A telek déli sávja az adminisztratív épület és a két bejárat. Az adminisztratív épület mellett tervezzük a szabadok személybejáratát a dolgozók, az ügyfelek, a hivatalos vendégek és az elítéltek látogatói számára. A nyugati oldalon van a gazdasági bejárat az intézmény és a munkáltatás gazdasági kiszolgálására, valamint itt történik a rabok érkeztetése, szállítása is.

Belső közlekedés

A fenti egységeket két kelet-nyugat irányú fő közlekedő tengely választja el, illetve köti össze. Az északi folyosó a zárkaépületek és a szolgáltatási zóna között a rabok és a személyzet mozgására szolgál. A rabok ezen, ill. az ebből merőlegesen kiágazó közlekedőkön keresztül elérnek minden olyan helyiséget, amiben bármilyen tennivalójuk egyáltalán lehet.

Este, takarodó után a zárkaépületek és e főfolyosó közötti ajtók elzárásával a középső magban csak az egyetlen bejárattal rendelkező eü. blokkban maradnak a bent fekvő beteg rabok, egyébként mindenki ki van zárva a középső zónából.

A déli oldali fő folyosót csak a személyzet használhatja, zsilipelt, ellenőrzött átjárókkal jutnak az egységek közötti, merőleges belső közlekedőkre.

A tervbírálat és a konzultációk alapján átterveztük a rabszállítás – gazdasági bejárat területét. A külső munkahelyre menő ill. onnan visszaérkező rabok útvonala és a bevonuló ill. szabaduló rabok útvonala a befogadó épületrészben az első ellenőrzés (fémdetektoros kapu, röntgenes csomagvizsgáló) után azonnal teljesen szétválik.

A gépjárművek a bástyafalban lévő kapu után egy kétállásos zsiliptérbe kerülnek, itt van akna az alváz átvizsgálására, ill. itt van lehetőség a járművet tetejét is megtekinteni. A zsilipből külön zárt fogadóhelyiségbe jutnak a járművek, így a gazdasági részt, a konyhát kiszolgáló teherautók nem találkoznak a rabszállító járművekkel, kölcsönösen nem akadályozzák egymást.

Ettől teljesen függetlenül az adminisztratív épület távolabbi végénél van a személyzet, látogatók és hivatalos személyek be- és kijárata.

III.	A zónák és épületrészek részletes leírása

III.1	Fogvatartás zónája

III.1.1	Zárkaépületek

A négyágú lakóépületek egy-egy szintje egy lakóegységet képez, lakóegységenként négy zárkacsoporttal a csillag négy ágában, zárkacsoportonként 15 fő elhelyezésével.

Egy zárkacsoportban alapesetben 4 db 1 személyes zárka, 5 db 2 személyes zárka és egy nagyobb alapterületű zárka készül, amelyik a földszinten 1 fő mozgássérült rab elhelyezésére szolgál, az emeleteken pedig induláskor szintén 1 fős, de nagyobb alapterülete révén + 2-3 fő is elhelyezhető, ezzel biztosítjuk a kiírás szerinti 10% létszám bővítési lehetőséget.

A csillag középpontjában vannak az egyéb funkciók: áganként egy mosdó-zuhanyozó helyiség, a nappali foglalkozás terei, nevelői és szociális segédelőadói iroda, valamint a csillag középpontjában, ahonnan mind a négy folyosó belátható, a szintes felügyelő körben üvegezett helyisége.

A középső, nagy területű foglalkoztatót megosztottuk, így a két zárkacsoport emberei nem keveredhetnek össze.

A földszinti zárkacsoportokban az általánostól kisebb eltérést jelent az, hogy itt kellett elhelyezni fokozatonként a szabadságos és a szabaduló zárkákat is, így a „normál” zárkákban a létszámot növelni kellett. Ezzel a módosítással a létszám-alapterület-stb. adatok a funkcionális igények szerinti paramétereken belül maradnak.

A zárkaépületekhez egy teherfelvonót tervezünk.

A csillagokat a földszinten egy-egy zárt, a csillag középpontjába 45 fokban bevezető folyosóval lehet megközelíteni. Ezekben a folyosókban a forgalom szakaszolhatósága érdekében a BV igényei szerint távvezérelt rácsajtókat helyezünk el.A lépcsőház a csillag közepéhez közel e folyosóról nyílik, így az egyes lakóegységek érintése nélkül lehet a lépcsőházban közlekedni.

A nyugati oldal két csillagépülete a fegyház, F + 1 szintes, 240 fővel. A két csillag között épül a fogda és KBK, 10 fogda zárkával, 10 különleges biztonsági zárkával és két dühöngő zárkával. Ennek az épületrésznek a bejáratánál van a fegyház főfelügyelő irodája és a pszichológiai osztály irodái is.

Az épületrész két szintes.

A földszinten helyezzük el a fogdákat (magánelzárás), itt foglalkoztató helyiséget nem tervezünk.

Az emeleten a KBK-t a foglalkoztató helyiségeivel és a sétaudvaraival együtt. A KBK-ba vezető lépcsőház az épületszárny „elején” mindentől függetlenül nyílik, így ezt a területet semmiféle, nem direkt ideirányuló forgalom nem érinti, nem keresztezi. A KBK-nak 3 db. embermagasságig (2 m) zárt fallal (az átbeszélés, kapcsolat megakadályozására) fölötte ráccsal elválasztott, felülről is ráccsal lezárt sétálóudvart tervezünk.

A pszichológiai osztályvezető irodáját az épületszárny legvégében helyezzük el, így teljesül a követelmény, hogy a fegyház – börtön körletek bejáratának közelében legyen, ugyanakkor a helyiség már a körleten kívül nyílik.

A fegyházat megközelítő „V” alakú folyosórendszer egyetlen ponton nyílik az északi fő folyosóról. Ezt a pontot a főfelügyelő irodája ellenőrzi, itt lehet fémdetektoros kaput is elhelyezni.

A következő két csillag a börtön, F + 2 szintes, 360 fővel. Alaprajzi kialakítása lényegében a fegyházéval azonos, részleteiben a börtön fokozat előírásai szerint készül.

Ezt az épületrészt is egy „V” alakú folyosóról lehet megközelíteni, a börtön főfelügyelő irodájának ellenőrzésével.

Az ötödik csillag a fogház, F+1 szintes, 100 fővel. Alaprajzi kialakítása a többi zárkaépülettel azonos. Tekintettel arra, hogy a csillagépület az általános kialakítása és létszám megosztása szerint 120 főt lenne képes befogadni, az épület déli földszinti szárnyában helyeztük el a szabadságos zárkákat, 5 db 1 fős és 3 db. 3 fős kialakítással. Ezek a zárkák az átlagosnál komfortosabbak, minden zárkának saját zuhanyozó fülkéje is van.

A fogházépületbe vezető folyosó is a börtön főbejárat csomópontjából indul, de a fogház főfelügyelő helyisége nem itt, hanem a fogházépület földszintjén, a bevezető folyosó érkezésénél van.

A tervbírálati megjegyzések alapján a csillagépületeket eltávolítottuk a főépülettől, a sétálóudvarok mérete így növekedett. A sétálóudvarok a folyosókról további megközelítést kaptak. A folyosók tetején – ha a tetőre mászást valóban reális biztonsági kockázatnak tekintjük- NATO drótot lehet elhelyezni.

III.2	Központi zóna

Az intézet két fő közlekedő folyosója közötti sávban helyeztük el azokat a funkciókat, amiket a rabok változó gyakorisággal, de rendszeresen igénybe vesznek.

A két hosszú folyosót a tűzszakasz határokon tűzgátló, a füstszakasz határokon (legfeljebb 40 m-ként tűzgátló ill. L4 légzárású ajtókkal kell szakaszolni. Tűzoltóság véleménye szerint ezek az ajtók normál üzemi állapotban nyitva lehetnek, csak tűz esetén csukódnak be automatikusan így a kamerarendszer végig látja a folyosó szakaszt.

Ezeket a „blokkokat” a két fő folyosóra merőleges közlekedők, az eü. épületrész esetében belső udvarok választják el egymástól.

III.2.1	Látogató épületrész

A keleti oldalon van a személybejárati kapu és a beléptetés, mind a személyzet, mind az egyéb idelátogató szabad emberek számára, így az intézmény hivatalos vendégei, az ügyvédek és rendőrök, valamint az elítéltek hozzátartozói számára is.

A beléptetés, ellenőrzés (fémdetektoros kapu és röntgenes csomagvizsgálat) után a személyzet külön úton jut el a szolgálati helyére, az egyéb vendégek, látogatók pedig szintén külön úton jutnak el a váróterembe, ahonnan a látogatás helyiségei nyílnak. A váróteremhez kétnemű wc-csoport kapcsolódik.

A látogatás-beszélő ötféle formában történik:

- csoportos látogatás: egy nagyobb helyiségben asztalok körül ülve szabadon találkozhat az elítélt a látogatóival, ehez a teremhez gyerek játszó sarok is csatlakozik.

- egyéni látogatás: a beszélő fülkékbe elkülönített útvonalon érkezik a rab és a látogató, törhetetlen üvegfal két oldalán ülve beszélgethetnek. A látogatói oldalon két sorban két-két, összesen 4 széket lehet elhelyezni. Tíz db. beszélő fülke készül.

- ügyvédi beszélő: öt db fülke az előzővel azonos kialakításban, de azzal a különbséggel, hogy nem négy látogatót, hanem csak egy ügyvédet kell a szabad oldalon fogadni, valamint, hogy az üvegfal tokszerkezetében egy vékony iratátadó rést kell kialakítani, amin A4 formátumú lapokat (nem vastag kötegben) át lehet adni.

- rendőri kihallgató: a rendőrt és az elítéltet csak egy asztal választja el, így a „szabad oldalon” a folyosót BV ajtóval le kell zárni.

- családi szobák: négy db szobaegység készül a rabok és a hozzátartozójuk intmebb együttlétére. Ezekhez mosdó-zuhanyozó fülke és teakonyha is tartozik.

A beszélő épületrész közepén van egy váróhelyiség az elítéltek számára (wc blokkal) és felügyelő helyiségek a mozgás és a látogatások ellenőrzésére.

A látogató épületrészben helyeztük el a büfét, amely a csoportos látogató terem irányába is képes kiszolgálni, és kapcsolódik hozzá a személyzet számára kialakított fogyasztótér is.

III.2.2	Konyhaüzem, étterem

A következő blokk a konyhaüzem és étterem. Pozícionálását több egymásnak ellentmondó szempont mérlegelésével végeztük. Az áru, nyersanyag és hulladék szállítás szempontjából célszerű lenne a gazdasági bejáró mellé helyezni, a rabok mozgatása szempontjából inkább a zárkaépület (fogház) közelébe. A jelenlegi állapotban a rabok rövid, ellenőrizhetőbb úton történő mozgatását fontosabbnak ítéltük, mint az anyagok mozgatásának hosszát az egyébként csak a személyzet által használható folyosón.

A raktár és előkészítő zóna a déli folyosó mellett helyezkedik el, középen a konyhaüzem, az északi folyosóhoz kapcsolódóan tervezzük az étkező helyiségeket, a raboknak és a személyzetnek elkülönítetten.

A konyhaüzem technológiai leírását ld. a mellékletben.

III.2.3	Sport

A konyhaüzem mellett helyezkedik el a sport blokk. Itt helyezzük el a tornatermet, edzőtermet, konditermet és a hozzá tartozó öltöző- és vizes helyiségeket. A sport blokkal szemben a börtön csillag szárai között lesz két füves szabadtéri sportcélú sétálóudvar is.

A nagyméretű labdarúgó pálya az épületektől északra a telek közepe felé lesz.

III.2.4	Kulturális blokk

A sportblokk után következnek a kulturális helyiségek. Ebben az egységben van a két kápolna, a rabok céljaira szolgáló 200 fős előadóterem valamint a könyvtár. E terület részben kétszintes, a második szinten helyezzük el az elítéltek számára szolgáló tantermeket és az ezekhez szükséges kiszolgáló helyiségeket is.

III.2.5	Egészségügyi egység

A középső sávban két belső udvar között helyezzük el a kétszintes eü. blokkot. (Az orvosi rendelők és a betegzárkák természetes fényt igényelnek) Itt éjszaka is bent maradnak a beteg rabok, így az egész egységnek egyetlen bejárata van az északi folyosóról, közel a fegyház épületrész ellenőrzött bejáratához és az akciócsoport készenléti helyiségéhez. Az eü. blokk helyiségprogramja megfelel a kírás szerinti követelményeknek.

Ezt az egységet további helyiségek egészítik ki: felügyelő, ágytálmosó, gyógyszer tároló.

Az egészségügyi blokkban is készül egy hordágy befogadására is alkalmas felvonó.

III.2.6	Befogadó egység

A gazdasági zóna és a központi zóna találkozásánál helyeztük el a gazdasági (és elítélt) bejáratot és a befogadó épületrészt.

A nagyméretű teherautóval is járható zsilip a bástyafalon nyílik, a biztonsági követelményekben előírt kapuval. A gépjárművek a bástyafalban lévő kapu után egy kétállásos zsiliptérbe kerülnek, itt van akna az alváz átvizsgálására, ill. itt van lehetőség a járművet tetejét is megtekinteni. A zsilipből külön zárt fogadóhelyiségbe jutnak a rabszállító járművek vagy a konyhát kiszolgáló teherautók, forgalmukat időben elkülönítik. A zsilip után gazdasági részt kiszolgáló járművek szabadon behajthatnak a gazdasági udvarba, nem találkoznak a rabszállító járművekkel, kölcsönösen nem akadályozzák egymást.

A zsilip teret egy felügyeleti helyiség ellenőrzi. A belső fogadóhelyiség és a gazdasági udvar között áthajtást gátló belső kapul, gumikiszúró akadály készül.

A déli fő folyosó végén egy kiteresedéssel zsiliptér készül, itt helyezzük el a fémdetektoros kaput és a röntgenes csomagvizsgálót. Ez az ellenőrzőpont látja el a külső munkára menő ill. onnan érkező rabok vizsgálatát is. A dolgozó rabok útvonala innentől fizikailag is elkülönül egy másik folyosón a bevonuló ill. szabaduló rabokétól.

Az ellenőrzés után egy folyosón keresztül jutunk a befogadó helyiségcsoportba.

A gépkocsi zsilipből minden egyéb helyiségtől elkülönítetten nyílik a „körjáratos” rabok várakozó helyisége. Itt elkülönítve 8 női és 40 férfi férőhelyet (vizesblokkal) tervezünk a továbbszállításra várakozó rabok számára, valamint három kisebb helyiséget az elkülönítve őrizendő rabok számára.

A belső folyosó keleti oldalán vannak az egy fős várakozó fülkék, a másik oldalon a nyilvántartásba vétel, fürdő-fertőtlenító, öltöző és orvosi vizsgáló helyiségek, mögöttük az irattár, értékmegőrző, fogvatartotti ruharaktár és az intézeti ruha és felszerelés raktár. A továbbiakban helyeztük el a befogadással összefüggő irdodai funkciókat.

Az egészségügyi blokk és a befogadó egység között van az akciócsoport készenléti helyisége.

III.3.	Adminisztratív zóna

III.3.1	Parancsnoki épület

Az intézmény déli zónája az elítéltek számára nem megközelíthető adminisztratív zóna, a „parancsnoki épület”

Ezt az épületrészt a személybejárat beléptetési rendszerén átjutva külön belső bejáraton keresztül lehet megközelíteni.

Kialakítása jellemzően középfolyosós, egyik lépcsőháza a bejárathoz közel, másik lépcsőháza és a liftek az épület közepén helyezkedik el.

A földszinten tervezzük a személyzet öltözőit, a személyzeti pihenőt és teakonyhát, a TÜK irodáit valamint raktárakat.

Az első emelet az intézet adminisztratív és biztonsági központja. A középső lépcsőháztól keletre van a parancsnoki és parancsnokhelyettesi iroda a titkársággal, a parancsnoki törzs és a parancsnoki tárgyaló. Az épület másik oldalán jól elhatárolható, csak zsilipen keresztül megközelíthető egységet képez a biztonsági osztály: a biztonsági tiszt szolgálati irodája, az ügyeleti helyiség és a hadműveleti terem, az ezeket kiszolgáló elektronikai berendezések és kezelőik számára a rendszertechnikus helyisége és egy helyiség az adatrögzítő berendezések számára. valamint a hí- és biztonságtechnikusok helyisége. Itt van továbbá a fegyverraktár, fegyverszoba és a töltő-ürítő helyiség is.

A biztonsági osztályhoz tartozik még egy eligazító helyiség, valamint pihenő helyiség és vizsblokk.

A fegyverszobából a fegyvereket egy, a déli folyosó fölött a tetőn lévő átjárón lehet a gazdasági bejárathoz vinni, így a fegyverekkel soha nem kell a börtön területére belépni.

A második emeleten vannak az intézmény egyéb központi adminisztratív irodái, az üzemeltető irodái és a személyzet 200 fős előadóterme, valamint az informatikai osztály és az intézmény központi szerver helyisége is.

III.4.	Gazdasági zóna

III.4.1	Műhelyek

A gazdasági bejárat zsilipjétől nyugatra lévő gazdasági udvar két oldalán vannak a karbantartó műhelyek, a hozzájuk tartozó raktárak, az intézeti járművek garázsai a hozzájuk tartozó egyéb helyiségekkel, valamint a kutyatelep. A kutyatelep és a bástyafal belső kerítése között van a kutyafuttató terület.

Bár a gazdasági udvar körben zárt- a műhelyeket csak a belső folyosóról lehet megközelíteni, az anyagszállítás is így történik.

A gazdasági udvarból egy belső kapun keresztül jutunk a munkáltatás zónájába.

III.4.2	Energia ellátás területe

A gazdasági bejárat épületrésze és a parancsnoki épület közötti sávban helyezzük el az épületgépészeti és energiaellátó kiszolgáló helyiségeket, úgymint a trafókat, generátort, elektromos kapcsolóhelyiségeket és a kazánházat. A bástyafal és e helyiségek közötti terület körben teljesen zárt, a személyi bejárat előteréből esetileg megközelíthető. Az előtér méretei folytán alkalmas arra, hogy az ide beállt furgon méretű szervizkocsi átvizsgálás után az előtér oldalán lévő kapun keresztül e területet megközelítse, így a berendezések üzemeltetése, rendszeres karbantartása megoldható. A nagyméretű berendezések beszállítása, esetenkénti (ez 5-10 évente fordulhat csak elő) cseréje úgy is történhet, hogy a külső parkolóból egy autódaru a berendezéseket átemeli a bástyafalon.

III.5	Munkáltatás zónája

A munkáltatás zónájában jelenleg három épületet tervezünk. Az északi főfolyosó meghosszabbítására szervezve épül egy mosoda. A tervezett méret a börtön számára szükséges kapacitást magasan felülmúlja, így az üzem külső megbízásra is dolgozik, és az elítéltek munkáltatására is lehetőséget ad, kb 130 fő részére.

A mosoda technológiai leírását ld. a mellékletben.

A mosoda két oldalán elhelyezünk még két, egyenként 500 m2 alapterületű csarnokot, a szükséges minimális vizes helyiséggel, felügyelő irodával, stb. Ezekben kb. 100-100 további munkahely létesül, egyszerű szét- vagy összeszerelő munkára.

A műhelyekben folyó tevékenység egyelőre nem ismert, szükség esetén ezek vonatkozásában módosított engedélyezési, vagy funkcióváltási engedély kérelmet nyújtunk be.

IV.	Egyéb elemek

IV.1	Bástyafal

A kiírás szerinti szerkezetű és magasságú bástyafalat a telekhatár mentén tervezzük. A bástyafalon belül attól 5 méterre 4 m magas acél kerítés is épül a kiírás szerinti elektronikus védelemmel, a tetején „NATO-dróttal". A kerítések között nyomsáv lesz. A bástyafalon őrtornyok készülnek úgy, hogy a teljes fal belátható legyen. A bástyafal sehol nem csatlakozik épülethez, az őrtornyok közötti legnagyobb távolság 200 méter.

Az őrtornyok golyóálló üvegezéssel és golyóálló parapetfallal készülnek. A falra merőleges oldalon nyitható keskeny ablakok („lőrések”) készülnek úgy, hogy a falnak mind a külső, mind a belső oldalát végig lehessen lőni. A fallal párhuzamos oldalak közepén készül egy-egy lőrés.  A bástyafal felülete sima, teteje legömbölyített.

A vasút felőli oldalon a fal nyomvonala nem követi a törtvonalú telekhatárt, hanem egyenes lett. A bástyafalat a nyugati – északi – keleti oldalon 2,60 m-rel visszahúzzuk a telekhatártól, és a fal külső oldalán szilárd burkolatú járda készül a fal naponkénti külső ellenőrzésére.

A bástyafalon csak zsilipelt bejáratokon keresztül lehet bejutni.

V.	Környezet alakítás

A bástyafalon belül a terület jellemzően füvesített, a kiírásnak megfelelően elrejtőzést segítő, vagy tárgyak eldugását lehetővé tevő növényzet nélkül. A sétálóudvarok szilárd burkolatúak.

A sétáló udvarokhoz külön elkerített, dobogóval megemelt felügyeleti hely tartozik az őrök számára.

Az északi oldalon, ahol a terep eredetileg is magas és közelítőleg vízszintes, helyeztük el a futballpályát.

A déli oldalon a parancsnoki épület előtt a bástyafalat egyenes vonalú. A személyzet és a látogatók parkolóját a telekhatáron belül, de a kerítésen kívül tudjuk elhelyezni.

VII.	Alkalmazni javasolt anyagok és szerkezetek

VII.1	Statikai váz:

VII.1.1	Alapozás:

Statikus terv szerint.

VII.1.2	Felmenő falak:

15 cm monolit vb falak, az alagútzsalus technológiához hasonlóan a zsaluzatba előre elhelyezett vezetékekkel és csövezéssel. Kívánatos, hogy a fal kétoldali hálós vasalású legyen, a háló kiosztása 10/10 cm körüli, és a külső és belső háló vasai „félhálónyi” eltolásban vannak elhelyezve.

A középső „szolgáltató” épülettömb előregyártott vb. vázas, tégla kitöltő falazattal.

VII.1.3	Födémek, tetőszigetelés:

A lakóépületekben monolit vb födémek, a padlófűtésnek megfelelő rétegrenddel. A födémben a kábel és csőáttörések valamint a csatlakozó dobozoknak az áttöréseit kell kialakítani, a födém síkjában történő kábelek csövezése a födém síkja fölött a padlófűtés alatti hőszigetelésbe besüllyeszthető.

padlófűtés alatt keményhab hőszigetelés, fölötte 4-6 cm aljzatbeton.

Az üres padlásterekben a  tetőfödémek rétegrendje:

vb. lemez, rajta párazáró szigetelés (kent, bitumenes) fölötte az elektromos és gépész csövezés, lépésálló ásványgyapot, technológiai fólia, 6 cm védőbeton.

A lapostetős, földszintes épületeknél a belső szolgáltató blokkban:

Körüreges vb. feszített palló, lejtbeton, fölötte az elektromos és gépész csövezés, lépésálló ásványgyapot, PVC vízszigetelés.

A hőszigetelést a vb. attikafalak belső oldalán is fel kell hajtani.

VII.2	Hő- és füstelvezetők:

Hő és füstelvezetést igénylő 1600 m2-nél nagyobb alapterületű helyiség nincs. Hő és füstelvezetést igényelnek a közlekedési (menekülő) útvonalak és a lépcsőházak.

Csillagépületek belső közlekedőinek füstelvezetése:

A csillagok „szárai” külön-külön füstszakaszokat képeznek, hosszuk 25 m. A füstelvezetés mesterségesen történik, a BM OKF egyeztetésnek megfelelően a norma kétszeres mértékével. A frisslevegő utánpótlás a folyosó külső végénél lévő aknából történik, az elszívás a középső mag felőli oldalon lévő aknából. Ugyanígy gépi szellőzést kap a középső közlekedő körfolyosó.

A lépcsőházak füstvédettek, az ajtók L4 légzárásúak, a lépcsőház felső ablaka nyitható, keresztmetszete az OTSZ szerint az alapterület 5%-a.

Az egyéb belső folyosók füstelvezetése az OTSZ szerinti normának megfelelő, vagy természetes, vagy mesterséges szellőzéssel. A füstelvezető ventilátorokat ill. ablak nyitó motorokat a tűzjelző vezérli

VII.3.1		Külső falak:

15 cm monolit vb. lemez, külső oldalon 10 cm ásványgyapot hőszigetelés.

Falburkolat az elítéltek által is elérhető területeken: acél behorgonyzó elemekkel rögzített téglaburkolat, alatta perforált Dörken felületszivárgó lemez a homlokzat kiszellőztetésére.

Kézzel el nem érhető területeken: az ásványgyapot szigetelés fölött acél szelemen vázon mikrobordás acél traplemez.

A foglalkoztatás épületeinek burkolata az ipari csarnokoknál szokásos kazettás – traplemezes szerkezet.

A szolgáltató épületben: 38 cm Porotherm kitöltő falazat, dryvit burkolati rendszer, vagy a csillagokban alkalmazott szigetelés + szálas anyagú ásványgyapot + dryvit rendszer,

VII.3.2		Belső falak:

A fogvatartási területeken a cellák közötti elválasztó falak a külsőkkel azonos 15 cm. vb. falak. A wc fülkék előregyártott vasbeton térelemek.

Az egyéb belső válaszfalak készülhetnek 10 cm tégla vagy Ytong falazóelemekből.

Gipszkarton falrendszer csak a fogvatartottak által nem járható területen készül, illetve a fogvatartottak által is használt területen csak ott, ahol csempe burkolat is kerül rá, így nem lehet feltűnés nélkül megbontani, rongálni, jellemzően a konyhaüzemben ill. a sok vizes szerelvényt tartalmazó szociális blokkokban.

egyéb belső falak: gépészeti berendezésekkel terhelt fal 30 cm vastag téglafal. Irodákban, öltözőkben elfogadhatónak gondoljuk a gipszkarton előtétfalakat, amennyiben a gépészeti vezetékek takarására vagy a vakolás kiváltására célszerűnek látszik.

Fogászati röntgen: a kiírásnak megfelelő sugárvédő tulajdonságú fal (min. 12 cm tömör km. tégla)

VII.4	Nyílászárók:

A biztonsági szempontból kiemelt nyílászárók a BVOP előírásai szerint készülnek.

A biztonsági rendszerrel nem érintett, normál nyílászárók készülhetnek a konyhaüzem területén, a mosoda belső területén, az eü. blokk nem zárka-jellegű helyiségeiben, a foglalkoztatási épület egyes területein, valamint a börtön gazdasági blokk egységeinek belső ajtóiként. (pl. karbantartó üzemekben az öltöző, mosdó, raktár ajtói) és az irodai blokkban.

Fogászati röntgen: 0,5 mm ólombetétes sugárvédő ajtó, megfelelő betekintő ablakkal.

VII.4.1		Szélfogók, külső ajtók, ablakok

A biztonsági szempontból kiemelt nyílászárók a BVOP előírásai szerint készülnek. (cella ablakok, a biztonsági személyzet golyó- ill. betörésbiztos ablakai, a beszélő törhetetlen elválasztó üvegei.)

A cella ablakok a BV előírásoknak és Biztonsági Szabályzatnak megfelelő rácsablakok.

Az egyéb rácsok „normál” acél rácsok, BV előírások szerint

VII.4.2		Speciális kapuk:

ide tartoznak a befogadó ill. gazdasági megközelítő rész kapui: a külső tömör, fokozottan megerősített tolókapu, valamint a belső, megerősített és az áthatolást megnehezítő szerkezettel felszerelt belső szekcionált kapu.

A munkáltatási terület kapui, szekcionált ajtói.

Az üzemi terület külső nyílászárói acél tokkal, lapokkal készülnek, gyári beégetett alapfestés + helyszíni lakkozás, ajtókon 3 pánt,  2 db cilinderzár.

VII.4.3		Egyéb külső nyílászárók

A gépészeti helyiségek (hűtőgépház, kazánház, trafó, generátor) külső zsalus szellőzői (belső oldalon madárhálóval, kivéve a hűtőkondenzátoroknál). Acélszerkezet: gyári festés + helyszíni lakkozás.

Kazánházi robbanófelület nem készül, helyette gázérzékelőket alkalmazunk.

VII.5	Vasbeton padló és szigetelés:

A fogvatartási épületek talajon fekvő padlóját biztonsági megfontolásokból vb. szerkezettel kell készíteni. A padlót hálós vasalású szerkezetet kell készítjük.

Egyéb helyiségek alatt normál padlószerkezetet lehet építeni, a padlófűtésnek megfelelő rétegrenddel.

Tekintettel a magas mértékadó talajvízre (a magasan fekvő területeken  terep – 100 cm, az alacsonyan fekvő területen a terepszint körül) a talajon fekvő padlókat szigetelt rétegrenddel kell készíteni.

talaj – kavicsfeltöltés – szerelőbeton vagy Dörken lemez –– vasalt vagy vasalatlan aljzatbeton - 1 rtg. modifikált bit. vastaglemez – keményhab hőszig. – padlófűtés – 4-6 cm felbeton – a helyiségnek megfelelő burkolat, jellemzően Greslap.

VII.5.1	Padlóbevonat

A börtön gazdasági zóna, üzemi területein és a munkáltatás területén (természetesen a funkciótól is függően) ipari padló bevonatot javaslunk. Ugyancsak ipari padlót javaslunk a fogvatartás folyosószakaszaira is.

Tisztítható, kopásálló, ipari felületképzés kell a vb. padlóra, az igényszintet meghatározó típus Avenarius Ravenit, Master Top, Armorschield, Duromit Rocland vagy egyenértékű, a betonozáskor a felületre szórt anyag, amit gépi simítással kell bedolgozni..

VII.5.2		Padlóburkolatok:

Jellemzően (a padlófűtésre is tekintettel) Gres lapburkolat készül, a konyhaüzemben és a zuhanyozókban csúszásmentes kivitelben.

Cellák: műgyanta

Orvosi és ápolói szobákban a kiírásnak megfelelően PVC

Irodai funkciókban, a körletekben a nevelői szobákban valamint a kulturális területen (kultúrterem, kápolna, könyvtár) PVC

Tornaterem: gumi sportpadló.

Lépcsők: előregyártott lépcsőkarok, gres lap burkolattal.

VII.6	Belső falburkolatok:

A zárka típusú helyiségekben glettelt vb. falfelület (esetleg szinezett) porzás mentes meszeléssel.

Vizes helyiségekben, konyhaüzemben, orvosi helyiségekben ajtómagasságig csempe.

Irodákban, közösségi helyiségekben diszperziós festéssel.

VII.7	Mennyezetképzések:

A lehető legnagyobb mértékig kerüljük az álmennyezetek alkalmazását. A fogvatartottak őrzésére szolgáló helyiségekben álmennyezet nem készül, a mennyezeten haladó vezetékek a fölötte lévő szint padlófűtésének hőszigetelésébe van süllyesztve.

A vizes helyiségekben, gépi szellőzéssel ellátott helyiségekben a légcsatornák szabadon látszanak, a légcsatornákat a lehető legrövidebbre tervezzük.

A fogvatartottaktól teljesen szeparált irodai területeken tálcás préselt ásványgyapot álmennyezet készül. (látszóbordás)

A fogvatartottak által is látogatható, mindenképpen álmennyezetet igénylő területeken (pl. konyhaüzem egyes helyiségei) zárt gipszkarton táblás álmennyezet készül, a szükséges kezelőnyílásokon biztonsági zárral, gyurmalakattal.

VII.8	Homlokzat:

Falburkolat az elítéltek által is elérhető területeken: acél behorgonyzó elemekkel rögzített téglaburkolat, alatta perforált Dörken felületszivárgó lemez a homlokzat kiszellőztetésére.

Kézzel el nem érhető területeken: az ásványgyapot szigetelés fölött acél szelemen vázon mikrobordás acél traplemez.

A foglalkoztatás épületeinek burkolata az ipari csarnokoknál szokásos kazettás – traplemezes szerkezet.

A trapézlemez burkolat gyári beégetett lakkozású.  A látszó vb. lábazat szürke színű.

VII.9	Magastetős szerkezetek szerkezetek

A zárkaépületek, az irodaház, valamint a belső viszonylag keskeny eü. blokk magastetőt kap. („kéthéjú hidegtető”) A fedélszék hagyományos fa szerkezet, égéskésleltetővel kezelve, a burkolat Lindab cserepes lemez, vagy egyéb acél lemezfedés.

VII.10.1	Belsőtéri lakatos szerkezetek:

Börtön területen:

Lépcsőházak: négysoros acél korlát az orsótérben a leugrást is megakadályozó módon kialakítva. (festett)

rácsok, rácsajtók,

Irodai blokkban:

Rácsok, rácsajtók, a gépészeti és elektromos vezetékek és berendezések tartószerkezetei (konzolok, bilincsek, rögzítések a födémhez).

Az üzemi–raktári- területek ütközésvédelme. Minden pozitív sarok, pillér, kapu és fal védelmét meg kell oldani.

Ütközésvédelem: falsarkokon, éleken 2 m magasságig 50.50 L acél,

A horganyzott szerkezetek hegesztését kerülni kell.

VII.10.2	Kültéri lakatos szerkezetek:

Előtetők.

A tetőre vezető hágcsók

A KBK külső, felülről is rácsozott sétálóudvarának lefedése.

A szerkezetek horganyzott anyagból készülnek.

tetőjárda, rácsozása, lefedése

VII.11	Külső környezet

Külső burkolt felület szintje: 	96,60 m Bf

Belső padlóvonal: 			96.75 m Bf

A be nem épített és nem burkolt felületeket növényzettel telepíteni kell. Növényzetként jellemzően elegendő a füvesítés. A füvesített területek locsolásának lehetőségét biztosítani kell.

Nagyobb növényeket, fákat, bokrokat csak a biztonsági szempontok figyelembevételével lehet telepíteni úgy, hogy az objektum átlátását ne akadályozzák és ne is lehessen bennük bármit eldugni.

VII.11.1	Kerítések

Bástyafal:

6,0 m magas vb. fal, sima felület, teteje legömbölyítve. A  bástyafalnál a kiírás szerinti elektronikus védelem.

Belső kerítés: a bástyafal belső oldalán, attól 5,0 m-re készül egy belső, acél fonat kerítés a kiírás szerinti elektronikus védelemmel.

A sétálóudvarok az épületektől teljesen zártak, mindazonáltal ezekben is készül kerítés, hogy a rabok ne tudjanak a falhoz, ablakokhoz férni.

„NATO-drót”

elhelyezése későbbi egyeztetés kérdése.

2006. január 15.

Porcsalmy Zoltán

építész vezető tervező

Kelemen Csaba

építész tervező