ÉPÍTÉSZ MŰLEÍRÁS

Előzmények:

A tervezett épület elhelyezését a Budaörsi Önkormányzat Szabályozási tervben jelölte ki a 31/2005.(V.25.) sz. határozatban. Az építési telek kialakítása a (4080/10 hrsz-ú) ingatlanon szabályozási terv szerint készül. Jelen terv a kijelölést mint adottságot tekinti,ezért a kijelölésből fakadó problémarendszert,illetve az ott megoldásra váró  továbbra is jelenlévő ellentmondásnak tekinthető feltételeket nem érinti. Ilyenek pl.: városszerkezeti elhelyezkedés, autópálya szomszédsága, talajmechanikai adottságok.

Mindezek felvethetnék egy más, kedvezőbb adottságú terület keresését, de a döntést tiszteletben tartva erre a több nehézséggel megterhelt elhelyezésre találjuk meg az építészeti szempontból legkedvezőbb és a használóknak az Esze tamás utcai iskolások számára majdan legjobb megoldást.

Környezet:

A terület zöldmezős beruházásnak tekinthető. Korábban itt épület nem állt. A domborzat síknak tekinthető enyhe lejtéssel. Délen az autópálya adja a tágabb környezet határát, északon kertes lakóövezet sík területen, majd feljebb a Budaörsöt határoló hegyek, dombok, intenzívebb lakóterületekkel.

A korábbi területfelhasználás jellege megváltozik a Szabályozási terv városközponti és városrészközponti feladatokat helyez ide.

A tágabb környezet szabadonálló vagy zártsorú beépítések rendszere.

A közvetlen szomszédság szabadonálló jelleggel várható.

A teljes várost tekintve súlyponti helynek fogható fel, ha elfogadjuk az autós város koncepcióját, ami a jelenlegi motorizációs fejlődést nézve reális jövőkép.

Egyébiránt a lakóövezeteknek nem súlypontja a hely. A gyalogosváros koncepciójának ez a rész nem terepe.

Koncepció:

Mindenki jár iskolába. A legfontosabb intézmény az életünk során.

Az itt kapott benyomások meghatározóak lehetnek. Az itt lévő terek Emberformálóak. Az itt jelenlévő minőség beleivódik a személyiségbe és messzire hathat. Itt eldől, hogy valaki nyitott és toleráns vagy a környezetet nem tekintő emberré válik. És nem mindegy, hogy maga a környezet mit sugall, mire tanít nap, mint nap.

A rendezettség, az átláthatóság a terek egymást kiegészítő találkozása új lehetőséget, szabadságot és rendszert tanít szavak nélkül is.

A racionalítás nem nélkülözhető, de érzelmek is kellenek. És kell az emberi lépték, az annak megfelelően lebontott tér. És kell a történet, az egyediség, a mai megjelenés,vagy inkább a holnapi az időtálló ráció.

Nem a múltat építjük itt; a jövő emlékeit.

Beépítés:

A beépítés természetesen szabadonálló, ám a szükséges méretek miatt a főbejárat felőli nyugati telekhatárnál az utcával párhuzamos hosszú egyenes vonal a jellemző a fő funkcionális tömb utcaszintről elemelkedve az éghez közelebbi régióba kerül.

A földszint naturálisan tagolt tömbökből és szilánkokból természetközeli viselkedést mutat és körülöleli, védi  a belső udvart és sport tereket.

A tájolás a kedvező észak-déli vonalat közelíti.

A program és a beépítettség mindenképpen többszintes beépítést igényel, bár kedvezőbb lenne a földszint és maximum egyszintes iskola kialakítása.

Funkció és tömeg:

Fenti gondolkodás következménye az a tömeg, ami egy kettős tömegképzést eredményez. Egy föloldódó alapszintet és egy racionális nyitott funkcionális egységet amely talán egy jövőbe induló szerelvény tér és idő nélkül, amely pár órára szállt csak le a szellem repülőterére.

Rögtön indulni kell, a jegyünk az ablakhoz szól.

Egyetlen mélyszint készül, gépkocsitárolás, gépészet, a fő funkciót kiszolgáló helyek és a nagybelmagasságú nagy tornaterem alapszintje. Abszolut racionális szerkezeti terek a minimálisan szükséges öltözetben szűkre szabott költségekkel.

A földszint terekben gazdag, hullámzó, táguló, szűkülő és mindennel kommunikáló mozgásokkal telitett hely.

Az emeletek egyszerű funkcionális egységek sora, amelyet egy központi végiglátható és járható tér kapcsol egybe, és lehetővé teszi önálló téregységek belakhatóságát.

Az épület akadálymentességét a bejáratnál rámpás kapcsolat,a belső szintek között lift biztosítja. Valamennyi szinten létesül mozgássérült WC.

Az alsó és felső tagozatosok területei térben különülnek el. Az egyik lépcső körül két szintben az északi szárnyban  az alsó tagozatosok,A másik lépcső körül a déli szárnyban a felsősők helyezkednek el. A két terület között a szaktantermek találhatók, amelyek akár mindkét csoportot kiszolgálhatják

Az egyes nagyobb terek, mint étkező, könyvtár, tanári szobák, tornaterem, mobil falakkal kisebb elkülönült egységekre bonthatók.

Parkolási igény biztosítása:

A funkcióhoz szükséges 72 db gépkocsi elhelyezése a zöldfelület minél kedvezőbb kialakítása érdekében részben a fő épületrész egyszintes alápincézésével, minimális belmagasságú kialakítással készül, a többi gépkocsi az épület előkertjében tud parkolni.

Pinceszinten:   			60 db gépkocsi

Épület déli határoló utca melletti előkertben a védett jegenyesor között kiépített, és a fákat figyelembe vevően elhelyezett:	12 db  szabad gépkocsibeálló.

A fedett biciklitároló az épület bejárata melletti épület alatti területen készül a telken belül.

Homlokzatképzés:

Az épület homlokzata két sávra tagolódik,a földszinti érzékenyebb természetes hatású kőfelületre és a felső épületrész áttetsző üvegezésű színezett keretekkel kiemelt nyílászárójú síkban azonos de a színek és a felületek váltakozásának sávjára.

Szerkezet:

Az épület létrehozását a jövő képzete indítja, de a megvalósítása jelenben gyökerezik, ezért a használt szerketezetek minden extremitást mellőznek.

Low tech architecture.

Alapozás: mon vb. lemez alap,pontszerű alátámasztásokkal

Szigetelés: Agresszív talajvíznyomás elleni hagyományos lemezszigetelés.

Függőleges tartószerkezet: mon. vb falak és pillérek

Vízszintes tartószerkezet: mon. vb lemez.

Belső térelhatárolás: tégla és gipszkarton szerkezetek a szükséges hanggátlási és tűzállósági követelményekre.

Külső térelhatárolás: fszt. hőszigetelt vb falak rusztikus kőburkolattal, a nyílászárók húzott alu. szerkezetek hőszigetelő edzett üveg szerkezetekkel.

Emeleteken vb. Falak hőszigetelt lemezburkolattal, hőszigetelő üvegezésű nyílászárókkal.

Tetőszerkezet: lapostetők, műanyaglemez szigeteléssel, fordított rétegrendű intenzív kertészeti telepítéssel a lejtős földszinti épületrészeken

Tornaterem fedélszerkezete lejtős törtvonalú fémlemezfedés kiszellőztetett légréses hőszigetelt tetőrétegekkel.

A megvalósítás költségbecslése, a megvalósítás időigénye,

járulékos költségek.

A költségek becslésénél jelentős tétel a mélyszint és az alapozás, szigetelés megoldása, mivel a magas és agresszív talajvíz korlátozza a mélyépítést,ezért csak egy korlátozott magasságú szint készül. A területet várhatóan kedvezően befolyásolja majd a szomszédos uszodához készülő talajvízszint süllyesztés.

A tervezett szerkezetek egyébként hagyományos jellegű technológiák,fajlagosan a legolcsóbban kivitelezhetők és a kialakítás jellege nem igényel szerkezeti bravúrokat,vagy extrém anyagokat. A tartós és olcsó kialakítás és fenntartás a döntő szempont. A gazdaságos kialakítás egyszerű formai és felületi hatásokkal jön létre.

Az épület más hasonló méretű és bonyolultságú épületek tapasztalatai után 12-15 hónap alatt megépíthető, ha közmű előkészítés, fejlesztés megfelelő.

Járulékos költségek. A költségbecslésben figyelembe vett járulékos költségek a következők. Kertépítés, közműbekötések, parkoló és behajtók költségei. Kerítésépítés. Felvonulási és ideiglenes melléklétesítmények.

A költségbecslést lásd a 3.15.sz mellékelt táblázatban.