Csernyus utca 18-20. 29 lakásos társasház

építési engedélyezési terv műleírás kivonat

Telek: Az épület építési telke a Csernyu u. 18-20. sz. Hrsz.: 39590/11. A telek területe: 1998 m2. A telek gyakorlkatilag sík (lásd geodéziai felmérést). 6 szomszédja van. A környező telkek szabadonálló beépítésűek. A telekről talajmechanikai szakvélemény készült, mely tárgyalja a lehetséges alapozási módokat, vízszigetelési megoldásokat. A telek nem magas talajvízszintű területen helyezkedik el.

Tervezési feladat: Tervezőirodánk megbízást kapott a Csernyus u. 18-20. sz. alatti telekre többlakásos társasház építési engedélyezési terveinek elkészítésére. A tervezési programban a beruházó társasággal változatos lakáskialakítást határoztunk meg, kis garzonlakásokat (28 m2), közepes (45-50-55 m2) és nagyméretű duplex lakásokat  (100-110 m2) egyaránt. Az épület tagoltása, szintszáma, utcaképi megjelenésének maghatározásakor fontos szempont volt, hogy egy szellős, ugyanakkor feszesen szerkesztett, a környezetével kommunikáló épületet alakítsunk ki. A lakásállomány meghatározásakor modelláltuk a várható lakóközösségeket, meghatároztuk hogy az egyes családmodellek, milyen téri, környezeti igényeket kereshetnek. Fontos, koncepcionális kérdés  volt az épület és a telek, az épület és a tömb kapcsolatának meghatározása. Mivel a környező épületek általában 5,00 m-es előkertre szerkesztettek,  szabadon és ikresen álló beépítésűek, ezért az utcára előrehúzott, tagolt épülettömeg kialakítást határoztunk meg. Az utcához legközelebb eső tömbben helyeztük el a legtöbb lakást, így az értékesebb hátsó kerti irányba egyre jobban fellazul az épület. E fellazítás oldja a szomszédos épületek és kertekkel kialakuló kapcsolatot is. Az épület áttört lesz, több érdekes felnyitása változatos képeket mutat a lakásokból a környezet irányába és fordítva.

Tervezett állapot – általában: Az épület pinceszint, földszint, első és második emelet, penthouse és gépészeti szint kialakítású. Nyolc fokos a teteje, helyenként nagy teraszokkal és egy függőfolyosóval szabdalt. A tömeg három különálló egységre bomlik, melyet a függőfolyosó, középfolyosó fog össze. Az épület homlokzati rendje, rendetlensége a könnyedséget erősíti, teljes belmagasságú üvegfelületei játékos díszei az épületnek. A tető fémlemez fedésű lesz. Fehér, világosszürke színű Lindab trapézlemez. A falak tört olivazöld színű mikro szemcsés homlokzati vakolattal lesznek vakolva, festve. A födémek vonalában egy árnyalatnyi színkülönbség lesz. Az épületben egy  8 személyes liftet helyezünk el. A főlépcső kétkarú 125-125 m karszélességű, kényelmes. A közlekedők 146-158-164 cm szélesek. Üvegezettek, szellőztethetőek. A lépcsőházi és függőfolyosó ablakok minden szinten több helyen is nyithatóak. Szintmagasságok: 295 cm (265+30), a penthouse szinten 200-310 cm magas belmagasságú lakóterek alakulnak ki. A gépészetet a legfelső – gépészeti - szinten helyezzük el erre külön kialakított, előteres kazánhelyiségben. (lásd: gépészeti műleírás) A lakások fűtése központi kazánról történik, lakásonkénti hőmennyiség mérő beépítésével.

Pince: A pincében 29 parkolóhelyet és 29 tároló helyiséget alakítottunk ki. A tárolók átszellőztettettek, perforált vaslemez borítású ajtajuk van. A válaszfalak tetején szellőzőnyílásokat hagyunk. A gépkocsi tárolók alaprajzi mérete 230x520, 280x520, 300x520 cm méretűek. A parkolókhoz vezető belső utak minimális szélessége 560 cm, a legkisebb fordulási sugár 584 cm. A garázs padlószerkezetén festéssel jelöljük az egyes parkolóhelyeket. A falakra gumi ütközőbakot helyezünk el. A rámpán közlekedéshez jelzőlámpás forgalomszabályozót építünk be. A telehatáron az utcai telekhatár vonaltól 100 cm-t visszahúzva helyezzük el a motoros, távvezérelt toló kaput. Behajtás közben parkolás ideiglenesen a járdán és a gépkocsi behajtón történik, az utcát a várakozás nem terheli. A rámpa fűtött, hő tükörrel lesz kialakítva. Lejtése 10%-kal indul, 23%-os a közepe és 10%-os a vége.

Földszint, általános szintek, lakások: Az épület földszinti folyosóján helyeztük el a postaládaszekrényeket. A portálok fa nyílászárók lesznek. A lépcsőház üvegszerkezet árnyékoló műkő lamellákkal lesz eltakarva. Ugyanilyen elemeket építünk be a penthouse szinten lévő tetőterszok fölé. Az épület közös használatú tereinél elhelyezünk egy-egy növényágyat, a szeparált tetőkertekhez nagyobb zöldfelülteket telepítünk.

A lakások 25-100 m2 közötti alapterülettel készülnek. Kis garzonlakástól, 3-4 hálószobás tágas nagyméretű lakásokig terjed a program. A lakások alaprajzi kialakítása azonos elvet követ. Nappaliba, illetve előtérbe nyíló bejárati előtér jobb és bal oldalán található a konyha illetve a fürdőblokk. A hálóhelyiségeket szeparáltan igyekeztünk elrendezni. A nappali minden lakásban minimum 17,00 m2, a nagyobb lakásokban 25-30 m2-est terveztünk. Minden lakás külön wc-vel szellőztetett kamraszekrénnyel (60x40x265 cm) kerül kialakításra. Minden fürdőben kádat helyeztünk el, valamint biztosítunk mosógépnek helyet. Igény esetén a lakások összenyithatóak. Egyes lakásoknál erkélyt, teraszt alakítunk ki. Ezek a homlokzatok , tömegek alapján alakulnak ki. A lakások fürdő és konyha helyiségei mindig egymás felett helyezkednek el. A strangok, szellőzők összefogva kerülnek kialakításra. A fürdőket mesterséges szellőzéssel látjuk el. A szellőzést a tető fölé vezetjük ki. A szellőzőventillátorok visszacsapószeleppel, tűzgátló csappantyúval vannak ellátva. Egyes fürdőszobákban 240 cm magasságban álmennyezetet építünk be.

közreműködő tervezők:

építészet: Bulcsu Tamás, Fábry Zoltán, Fortvingler Éva, Petró Margó

gépészet: Seres Edit és Piukovics Attila

statika: Kiss Ervin

elektromos: Zay Zoltán

tájépítészet: Kovács Árpád, Tihanyi Dominika