erózió: „a felszín anyagveszítése”

az eredet

a hely a különböző rétegződések erodálási folyamatának eredménye

a duna és a várhegy közé beszoruló szűk, hosszanti sík földsáv létrejötte egy természeti rétegződési és eróziós folyamat révén alakult ki (1-2)

a terület emberi használata során is kezdetben a dunával közel párhuzamos nyomvonalak, csapások erősödtek (3), kijelölve átmenő utakat és épület helyeket, amelyek egy folytonos zárt láncot alkottak

e sort helyenként keresztutcák, átmenő lépcsők, kiteresedések szakították meg (4), de ez a terek irányultságán – természetes rétegzettségén -  nem változtatott

a lánchíd és az alagút megépítésével kezdődött meg a terület karakteres változása: a rétegekre merőleges közlekedési csatorna vágta ketté az eddig kialakult nyomvonalakat, ezáltal a csomópontban egyre fontosabb pozíciót betöltő teresedés alakult ki (6)

az átmenő forgalom mellett megjelent az egyre intenzívebb keresztforgalom, a meglévő térség szűkössé kezdett válni (7), ugyanakkor a keresztközlekedés lassította az áthaladást, feltorlódást hozott magával

a körforgalom némiképp enyhítette a feltorlódást, de saját teret követelt magának: a környező telkekből vett el területeket (8): erodálta azokat.

az urbánus hatások révén évszázadok alatt létrejött, majd lecsiszolt sarkú telek a hely, ami hosszas kialakulásában a természetben a szél - vagy valamiféle állandóan mozgó közeg - által erodált kőtömbökre emlékeztet (9)

a tervezett épület e rétegződést, és a rétegek közötti anyagvesztést jeleníti meg.

a funkció

budapest egyik legszebb kilátást nyújtó helyén épülő szálloda egy igen forgalmas, zajos közlekedési csomópont szomszédságában van

a hely e kettőségét oldja fel a szálloda rétegzett arca:

valamennyi szobából teljes traktus szélességben szabad kilátás nyílik a városra, mélyen ülő - helyenként besűrűsödő, helyenként pedig teljesen kiritkuló - műkő lamellái egyfajta védettséget is adnak az épületnek, amellett, hogy összképében, térbeli és időbeli viszonyában változékony kép tárul a szemlélő elé

a viszony

clark ádám tér egy állandón változó, örvényszerűen kavargó térség, e dinamikus jelleget erősíti a körforgalomba észak felől torkolló, erős vízszintes húzású, szűk fő utca

a szálloda rétegzett külső megjelenése is a szemlélő téri helyzetétől és a napszaktól függően dinamikus, állandóan változó érzetét kelti: alakul változó környezetének a jellegéhez, anélkül, hogy szétvetné azt.

műszaki leírások

épület leírása

4 pinceszint + földszint + 6 emelet + tetőszint, 60  szobás, 5 csillagos szálloda vendég-, autó- és gazdasági-, kiszolgáló megnyitása a clark ádám tér felé eső utcaszintről történik.

a földszinti ellenőrzött előcsarnokokon keresztül lehet az 1-6 emelet közötti szobákba, illetve a tetőszinti étterembe, illetve a -1. pinceszinti wellness központba jutni.

az épület fő utca elejére eső végében lévő behajtón keresztül lehet 2 autóliftet megközelíteni, amik a -2., -3., -4. pinceszinten lévő szintenként 20, összesen 60 autó befogadására alkalmas mélygarázsba szállít. A pinceszintek megközelítésére külön közlekedő mag az épület déli sarkában helyezkedik el, ez közvetlen kapcsolatot teremt a pinceszintek és a földszinti előcsarnok között.

a földszinti recepció mögött poggyász raktár és irodák helyezkednek el, a nagyterű iroda, valamint a tárgyaló a recepció alatt, a -1. pinceszinten, bevilágító udvarral határosan helyezkednek el. -1. pinceszinten helyezkedik el továbbá a földszinti restrobár vizesblokkja, valamint a szoba szintekről közvetlenül is megközelíthető wellness részleg.

a földszinti autóliftek mögötti – autó fordítóval ellátott - térben történik a gazdasági feltöltés , amihez két, -1 pinceszint és a tetőszint között közlekedő felvonó kapcsolódik.

személyzeti öltözők és gépészeti terek a -1. pinceszinten helyezkednek el.

a szállodai szinteken szintenként 10 utcai, dunára néző szoba helyezkedik el, 2 lépcsőházzal, 2 vendég-, és 2 kiszolgáló lifttel, szobaasszonyi helyiséggel, raktárakkal.

a tetőszinti étterem konyhája az épület észak felé eső szárnyában helyezkedik el közvetlen kiszolgálói kapcsolattal.

anyag

az épület clark ádám tér felé eső homlokzata egy „L” alakú, előregyártott, anyagában színezett műkő elemek áttört, sűrűsödő-ritkuló deformációja. a szobák traktus szélességével megegyező lemezek a szoba felől a teljes, szabad kilátást biztosítják a város felé, ugyanakkor árnyékolnak a túlzott napsütés ellen, emellett az utcaszinti forgalmi zaj ellen védő szerepe is jelentős.

a tetőszinti étterem előtt, valamint a földszinti előcsarnok és restrobár előtt teljes megnyitású üvegfelület készül.

a szálloda szintekről és a restrobárból is látható földszinti kert intenzív zöldtető min. 100 cm földréteggel készül.

tartószerkezet

a talajmechanikai leírásból kiindulva az épület munkagödör megtámasztása a vízzáró rétegből induló, hátra horgonyzott résfallal történik.

az épület szerkezete monolit vasbeton.

a -2. pinceszint felett (parkolószintek felett) a szerkezet átváltás készül 200cm magasságú monolit vasbeton gerendaráccsal, mivel a parkoló szerkezeti rasztere és a szálloda felépítmény rasztere eltér egymástól. a 200cm vasbeton tartók gépészeti átvezetésekre alkalmas áttörésekkel készülnek: a fő gépészeti vezetékek elosztása a -2. pinceszint feletti magasított sávban történik. a szálloda épületrész vasbeton szerkezete  minden második szoba közötti elválasztó falában van. Az épület merevítéséről részben a tűzfalak vasbeton szerkezete, részben a végigmenő liftaknák falai (kiszolgáló felvonók) gondoskodnak.

gépészet

a fő gépészeti és elektromos gépházak a -1. pinceszinten találhatók, innen történik a szállodai szintek, valamint a pinceszintek kiszolgálása a -1. pinceszint alatti 200cm magas, gépészeti átvezetésekre alkalmas tartószerkezeti tartók síkjában történő vízszintes elvezetések révén.

a szállodai szinten a szobák fürdőjében és előterében készül álmennyezet, amihez közvetlenül kapcsolódnak a fürdők és a szintenkénti előterek felszálló gépészeti és elektromos aknái. a kiszolgáló szárnyban a közlekedőmagba integrálva készülnek a felszálló vezetékeket befogadó aknák.

forgalomtechnika

az épület mind személygépkocsival, mind 3,5t teherautóval történő megközelítése a fő utca elején lévő behajtón keresztül történik: a telek kerülete mentén ez a körforgalmat és a fő utca forgalmát legkevésbé zavaró pont.

a be és kihajtást belső jelzőlámpa segíti.

a homlokzati síktól min. egy autó hosszúságával visszahúzott autóliftek a -2., -3., -4. pinceszinteken lévő, szintenként 20, összesen 60 parkolóhely kiszolgálásáról gondoskodnak.

a épület gazdasági feltöltése az autóliftek mögött, autó fordítóval ellátott térben történik.

clark ádám tér rendezése (02)

a tér az autóforgalom erősödésével, körforgalom megjelenésével teljesen átalakult és elvesztette korábbi egységes arculatát.

amíg a tértől északra eső városrész épületekkel sűrűn beépített, és a szűk fő utca dinamikus forgalmat bonyolít le, addig a délre eső rész kinyílik, teresedik, és lehetőséget ad egységes tájépítészeti koncepció végigvitelére.

javaslatunk egy összefüggő, közcélú zöld park kialakítása a várkert kaszinótól a clark ádám térig, a jelenleg beágyazott felszíni parkolók terepszint alá süllyesztésével.

A tervezett - lánchíd utca alatt összekötött, terepszint alatti - teremgarázsnak a lánchíd utcából mindkét irányból van be- és kijárata. a terepszint alá kerülő parkoló felett, terepszinten zöld park alakítandó ki, ami összekapcsolódik a dél felé terebélyesedő zöld felülettel.

a budai vár felől érkező sikló utca a clark ádám téren egy köztérbe torkollik, amin foltokban már megjelenik a zöld park, lehetőséget adva meglévő és ültetendő fák elhelyezésére.

déli irányban, az öntőház utca felé a burkolt felületek aránya csökken, a zöld park veszi át a meghatározó szerepet.