M Ű S Z A K I L E Í R Á S Építészet Helyszínünk a nagyváros széle, az alföld kezdete. Peremre vetettség érződik. Szabadon álló családi házakon túl már csak műveletlen szántóföldek. Sík terep, söpör a szél. Tömegközlekedás az egyetlen 182-es busz. Fél órás menetidő Kőbánya-Kispestről, húszpercenként. A programhoz képest kis alapterületű, kedvezőtlen trapéz alakú saroktelek. A helyszín elemzésekor megfogalmazódott, hogy a tervezés a védelem-védettség fogalma körül forog. A kedvezőtlen, trapéz alakú telek, döntésre kényszerít. Figyelembe vesszük és kihasználjuk az átlós vonalat. Kitöltjük a rendelkezésre álló teret (az ún. építési helyet), épületünk felveszi a telek alakját. Az idősek otthonát gondoljuk az egyetlen olyan szállásépületnek, melyben (a felvonók ellenére) a lehető legtöbb funkciót a bejárattal megegyező földszintre kell elhelyezni. Így kihasználjuk a maximális 50%-os beépítettséget. Befele forduló, kifelé zárt épület. Három kétszintes épülettömeget földszintes épületrészek forrasztják össze úgy, hogy két belső udvart határoznak meg. A környezettől való elkülönülésben, az intimitás megteremtésében az első szűrő a három oldalról, (a Ganz utcai előkertben ill. a két hátsókertbe) a zöld térfalként tervezett fasor. A következő eszköz a nyugalom megteremtésében a patiok alkalmazása (a legszélső zónában) a homlokzaton a hagyományos ablakok helyett. udvarok Két belső udvar a középpontban. Elzárnak a környező utak forgalmától, és a lakóházaktól. Szélvédettek, csendesek. A hézagosan fektetett, telített faburkolatú kisebb udvar a közösségé. Rendezvények tartására alkalmas 100 fős étkező, a büfé, és könyvtár fogja körül. A megosztható étkező mindkét fele megnyitható rá, a büfének egyben fogyasztó terasza is. Az étkező nagy belmagasságú, gépi szellőztetés nélkül is biztosított a légcsereszám, a kettéosztott részek önálló bejáratokkal rendelkeznek. A fő közösségi terek az épület súlypontjában egyenlő elérést bizosítanak a lakóknak. A kolostorok világát idézi a fagyálló mészkővel burkolt nagy udvar díszkúttal, zöld szigetekkel, árnyékot adó, közepesen nagy, gömbre nyírt fákkal ( pl. hímegyedű szivarfák). Az udvar kétoldalt közlekedővel, két oldalt szobákkal, egyszerre a magánélet és a közösségi élet színtere. bejáratok személy- és a gazdasági bejáratok elkülönítve, de mindkettő az Alacska út felől. Az épületet földszintjét kismértékben ( 50 cm) kiemeltük a környezetéből. A főbejárat enyhe, 3.5%-os emelkedésű rámpán érhető el. Az épület kiemelése miatt ill. hogy a gazdasági bejárat a telek déli sarkában, a legmélyebb ponton található, a rendkívül enyhe, 5%-os lejtésű rámpán nem csak gépjárművek, hanem a személyzet is közlekedhet ill. szemeteskonténert is ki lehet tolni. program Program szerint három gondozási egységett helyeztünk el: --- „A”: 30 fős demens gondozási egység a földszinten délkelet felé néző szobákkal. Zárt udvaruk (a bolyongó) maga az oldalkert. --- „B”: 50 fős önellátó gondozási egység kétszintes, udvarra néző, délkeleti tájolású szobákkal. --- „C”: 50 fős fekvőbeteg gondozási egység kétszintes, udvarra néző, délnyugati tájolású szobákkal. belső közlekedés Mindhárom gondozási egység alapelrendezési elve azonos: középfolyosók választják el a kiszolgáló- és közlekedő funkciókat a lakószobáktól, így azok nyugalma biztosított. A középfolyosóknak a patiok bizosítanak szakaszosan oldalvilágítást. A demens egységen belül ( tekintettel a szárny hosszára) a szobák sorát megszakítja középen az ebédlő. A folyosók könnyen átlátható, tájékozódást segítő tengelyeket jelentenek, végpontjaikon kilátással az épületből. berendezés Szobák berendezése: ágy, éjjeliszekrény, fotel, szekrény. A berendezésnél figyelembe vettük a kerekesszékes ill. betegtolószékes használat 150 cm átmérőjű fordulókörét. A kiírásban megfogalmazott vizesblokkok ( fürdő ill. önálló wc) lényegét és helyigényét tekintve nem különböznek egymástól, így két mosdóval és wc-vel ellátott zuhanyzós fürdőszobát teveztünk az előtérből nyílóan. A lakószobákban padlófűtés készül fali lapradiátorokkal vagy az erkélyajtók előtt elhelyezett farácsos padlókonvektorokkal. A fürdőiben törülközőszárítós radiátorok kerülnek elhelyezésre. Minden szobához erkély vagy kilépő terasz tartozik. A 60 cm magas tömör mellvédek intimitást, de egyben ülőhelyzetből is kitekintést biztosítanak. zöldfelület Bár a minimális zöldfelületi arány a terepszinten biztosított, a kicsiny telekterület a használható zöldfelület növelését kívánja, tetőkerteket is tervezünk , kerti utakkal, leülőkkel. A tetőkerttek elérhetők a kétszintes osztályokból és az irodai szárnyból is. Három kétszintes épületrészben egy-egy, betegszállításra alkalmas méretű felvonó található. parkolók Az 50%-os kedvezménnyel figyelembe vett, és az OTÉK 4.sz melléklet 15.pont alapján számított szgk.parkoló férőhely: 33 db Ebből 14 db-ot a főhomlokzat előtt, az előkertben helyezünk el a látogatók részére, terv szerint 28 db-ot a terepszint alatt biztosítunk az ittlakók és a dolgozók számára. A pinceszinti kialakítás mértéke a beruházó döntése szerint történhet, mivel 19 db szgk. elhelyezése szükéges. pince A pincében helyeztük el a 300 adagos konyhaüzemet, mosodát, raktárakat, műhelyeket, üzemi öltözőt és étkezőt. A pinceszinti helyiségek a rámpa felől homlokzati ablakot ill. angolaknákat kapnak. A konyhaüzem az étkező alatt helyezkedik el, ételliftes, belső lépcsős összeköttetéssel. Adatok Telek területe: 5534 m2 Bruttó beépített terület 2677 m2 Beépítettség: 2767m2 = 50% Összes beépített szintterület: 5174 m2 A BVKSz értelmében a bruttó szintterületbe a tervezett épület gépkocsitároló területét nem kell beszámítani; a gépkocsitárolóval együtt számított érték 6043 m2 lenne Szintterületi mutató: 0,93m2/m2≤ 1,0 Hasznos alapterület ( összes nettó ): 5452 m2 Közlekedőterület: 18% (996 m2) Építménymagasság: 6,21 m ≤ 7,5 Útburkolat: 153 m2 Térburkolat terepszinten: 1008m2 Egyéb térburkolat a tetőteraszokon: + 423 m2 Zöldfdelület: 27% terepszinten ( 1494 m2 ) ≥ 25% Egyéb zöldfelület a zöldtetőn: + 426 m2 Parkolószámítás: az 50%-os kedvezménnyel figyelembe vett, és az OTÉK 4.sz melléklet 15.pont alapján számított szgk.parkoló férőhely: 33 db Tervezett parkolók: -14 db az előkertben -28 db a pinceszinten épületen belül -összesen 42 db A pinceszinti kialakítás mértéke a beruházó döntése szerint történhet mivel 19 db szgk. elhelyezése szükéges. Gépészet Az elsődleges helyiségek, azaz a lakószobák, társalgók, foglalkoztatók, ebédlők, a gondozási egységeken belüli folyosók természetes szellőzéssel rendelkeznek. A fürdőszobák, wc-k, egyes tárolóhelyiségek, a konyhaüzem belső helyiségei gépi szellőzést kapnak. A közlekedési rendszer ill. a belmagasságok lehetővé teszik szellőző- vagy klímarendszer kiépítését az elsődleges használatú helyiségekben is, de a kedvezőtlen élettani hatások miatt ez nem javasolt. A földszintes épületrészek hőveszteségét jelentős mértékben csökkenti a zöldtetők földrétege. A szobák egy részének homlokzati árnyékolásáról erkélyek gondoskodnak, a közös közlekedők nagy üvegfelületeinek kültéri árnyékolása az építészeti koncepciót nem zavarja, ez a későbbi tervezési fázisban integrálható. Az épület fűtéséről és melegvíztermeléséről a pinceszinti gázüzemű kazánház és a kapcsolódó hőközpont gondoskodik. Fűtés Gázfűtés, kazánház a -1 szinten található. Fűtési rendszer: 80/60°C-os, zárt rendszerű, szivattyús melegvizes radiátorfűtés. A lakószobákban padlófűtés készül fali lapradiátorokkal vagy az erkélyajtók előtt elhelyezett farácsos padlókonvektorokkal. A fűtési előremenő hőmérséklet szabályzása külső hőmérsékletről történik. Lakóegységek fürdőiben törülközőszárítós radiátorok kerülnek elhelyezésre. Mélygarázs szellőzése CO érzékelőkről vezérelt vész-szellőzés, a hő-és füstelvezetés az alaprajzokon jelölt helyeken történik, kivezetés tető fölött. Füstelszívó ventilátorok a pinceszinti szellőzőgépházban találhatók. Az egyenletes átszellőzést a garázsszint mennyezete alatt kialakított légcsatorna-hálózat biztosítja 2/3 rész alsó, 1/3 rész felső elszívással. Vész-szellőzés, valamint tűz esetén, a friss levegő bevezetése a terepszint felett 2,2 m magasságban elhelyezett beszívó-rácsokon keresztül, motoros zsalu nyitásával, illetve a szintén nyíló garázskapun keresztül valósul meg. Konyhatechnológia A pinceszintre tervezett 300 adagos főzőkonyha kiszolgálja a földszinti ebédlőt, a földszinti demens ebédlőt, a pinceszinti személyzeti ebédlő, valamint ételkiszállítás is történik. A konyhaüzem feltöltése a telekhatár melletti rámpán keresztül történik. Mivel a rámpa hajlásszöge ( 5,0%) ezt lehetővé teszi, a konyhai dolgozók is ezen keresztül közelítik meg az üzemet. A raktárakat belső folyosó tárja fel: az U-alakú folyosó főzőkonhya felőli oldalán találhatóak az előkészítő helyiségek, a hűtők és az expediáló helyiség és a tárolók egy része; a másik oldalon az irodák, az öltöző és a tárolók másik része. Az irodának és az öltözőnek angolaknán keresztül természetes szellőzése és bevilágítása van, az üzem többi helyisége gépi szellőzést kap. A földszinti 100 fős ebédlőt ételliftek szolgálják ki: az egyik étellift felviszi a földszinti tálalóba az ételt. A tálalóedények mosogatása a földszinti tálaló melletti fehér-mosogatóban történik, innen az ételmaradék és a szennyes edény egy másik liften keresztül jut vissza az üzembe, innen a hulladékot zárt edényben viszik át a hulladék ill. moslék tárolóba. A hulladék- és mosléktároló önálló kijárattal rendelkezik a gépkocsitároló felé, ahonnan az elszállítás történik. A pinceszinti személyzeti ebédlőbe és a földszinti demens ebédlőbe az expediáló helyiségből zárt tárolókban juttatják el az ételt a belső folyosókon keresztül.

# T E R Ü L E T K I M U T A T Á S PINCESZINT KONYHAÜZEM HELYISÉGEI földesáru raktár; 10,07. női öltöző + zuh. + wc (10fő); 17,59. ffi. öltöző + zuh. + wc (4fő); 15,99. zöldség előkészítő; 11,2. hús előkészítő; 13,1. expediáló; 15,38. hulladék tároló; 18,71. húshűtő; 3,67. baromfi hűtő; 3,67. zöldség hűtő; 5,32. adminisztrációs iroda; 12. élelmezési vezető iroda; 15. kézi raktár; 9,23. reggeli konyha; 11,53. tészta konyha; 13,79. konyha; 80,67. közlekedő; 105,31. moslék; 2,79. tojás mosó; 10. szállítóedény mosó; 11,06. fekete mosogató; 9,94. göngyöleg raktár; 3,73. mirelit raktár; 3,93. fogyóeszköz raktár; 9,88. vegyi áru raktár; 3,44. törlő és munkaruha raktár; 3,62. pékáru raktár; 7,79. szárazáru raktár; 20,92. takarítószer tároló; 3,82. összesen:; 453,15. PINCESZINT ÜZEMI ÉS KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK 1.sz.műhely; 20,31. 2.sz.műhely; 20,31. 3.sz.műhely; 20,6. ffi. öltöző + zuh. + wc (20fő); 34,56. női öltöző + zuh. + wc (60fő); 57,73. tartalék áramforrás; 4,18. személyzeti ebédlő; 41,83. elektromos fogadó; 11,7. hőközpont; 7,68. halottas kamra; 4,64. kazán; 15,52. közlekedő; 100,29. mosoda; 23,64. veszélyes hulladék raktár; 6,4. gyógyszer raktár; 6,08. gyógyszer raktár; 6,08. kerekes szék raktár; 11,54. takarítószer tároló; 3,82. hulladék tároló; 13,8. központi tároló; 45,03. tárolók; 42,88. összesen:; 498,62. PINCESZINT GÉPKOCSI TÁROLÓ gépkocsi tároló; 834,31. FÖLDSZINTI ÖNELLÁTÓ (B) GONDOZÁSI EGYSÉG ágytálmosó; 2,1. elkülönítő + fürdő; 17,32. fürdető + wc; 18,25. közlekedő; 81,44. lépcső; 9,12. nővérszoba + fürdő; 12,96. szenyes ruha raktár; 0,77. takarítószer tároló; 0,5. társalgó; 29,34. teakonyha; 6,36. tiszta ruha raktár; 0,77. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. 2 ágyas szoba + e.t. + fürdő; 25,7. 2 ágyas szoba + e.t. + fürdő; 25,14. összesen:; 438,77. FÖLDSZINTI FEKVŐ BETEG (C) GOND. EGYSÉG közlekedő; 72,99. lépcső; 9,12. nővérszoba + fürdő; 12,96. takarítószer tároló; 0,5. társalgó; 26,04. teakonyha; 7,62. dohányzó; 6,66. 1 ágyas szoba + fürdő; 19,61. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,6. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,6. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,6. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,6. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,6. összesen:; 363,5. FÖLDSZINTI DEMENS (A) GONDOZÁSI EGYSÉG ágytálmosó; 1,9. dohányzó; 6,57. elkülönítő + fürdő; 18,73. foglalkoztató; 31,95. fürdető + wc; 17,16. közlekedő; 98,49. mosóhelyiség; 7,11. nővérszoba + fürdő; 15,64. szennyes ruha tároló; 0,86. takarítószer tároló; 0,75. ebédlő - társalgó; 51,83. teakonyha; 7,58. tiszta ruha tároló; 0,83. 2 ágyas szoba + e.t. + fürdő; 26,82. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,8. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,8. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,8. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. összesen:; 578,82. FÖLDSZINTI KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEK főnővér; 15. ebédlő; 188,62. előcsarnok; 127,72. fehér mosogató; 7,52. imaszoba; 33,78. közlekedő; 51,42. közlekedő; 136,91. öltöző + wc; 22,73. recepció - büfé; 71,63. tálaló; 19,23. tornaszoba; 51,06. összesen:; 725,62. FÖLDSZINTI IRODASZÁRNY igazgatói iroda; 35,25. könyvtár; 48,36. közlekedő; 67,28. lépcső; 9,84. műszaki vezető; 15,6. orvosi rendelő; 23,5. pénztár; 7,59. tárgyaló; 12,81. teakonyha; 9,2. titkárság; 15,6. váró; 19,47. női wc; 9,62. férfi wc; 9,62. összesen:; 283,74. EMELETI ÖNELLÁTÓ (B) GONDOZÁSI EGYSÉG dohányzó; 12,51. elkülönítő + fürdő; 17,32. foglalkoztató; 24,8. közlekedő; 73,6. lépcső; 9,12. mosóhelyiség; 10,42. nővérszoba + fürdő; 12,96. takarítószer tároló; 0,5. teakonyha; 6,36. 2 ágyas szoba + e.t. + fürdő; 21. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. 2db 2 ágyas szoba+e.t.+fürdő+wc; 41,8. összesen:; 439,39. EMELETI FEKVŐ BETEG (C) GONDOZÁSI EGYSÉG dohányzó; 5,31. elkülönítő + fürdő; 17,25. fedett terasz; 13,97. foglalkoztató; 24,8. fürdető + wc; 16,4. közlekedő; 3,12. közlekedő; 88,76. lépcső; 9,12. mosó; 1,9. mosóhelyiség; 6,66. nővér szoba + wc; 12,96. szenyes ruha raktár; 0,75. takarítószer tároló; 0,5. teakonyha; 6,92. tiszta ruha raktár; 0,75. 1 ágyas szoba + fürdő; 19,61. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,6. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,6. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,6. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,6. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,6. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,6. 4 ágyas szoba + e.t. + fürdő + wc; 41,6. összesen:; 519,98. EMELETI IRODASZÁRNY előtér; 3,41. fürdő; 5,86. gazdasági vezető; 81,99. kinti tároló; 12,78. lépcső; 9,84. mentálhigiénia iroda; 19,67. mentálhigiénia iroda; 75,35. teakonyha; 9,2. vendégszoba; 27,3. női wc; 9,62. férfi wc; 9,62. összesen:; 264,64.

# É P Ü L E T S Z E R K E Z E T E K Alapozás Beton sávalapozás, mon. vb. gerendaráccsal összefogva, Padlólemezek vasalt aljzatbeton szerkezetek. Tekintettel arra, hogy az alapozás (és a tervezett pince) kis mélységben történik (-2.5m), ill. hogy a talajmechanikai vizsgálat alapján nem közelíti meg a mértékadó talajvízszintet (-4-4.5m) a munkatérhatárolás és az alapozás hagyományos eszközökkel biztonságosan, minden évszakban megoldható. Pince falak 30 cm vtg. zsalukő fal Vízszigetelés terepszint alatt 2 rtg. bitumenes vastaglemez talajnedvesség ellen Felmenő szerkezetek 30 cm vtg. mon.vb. oszlopok ill. vb. pillérek 25 cm km. tömör égetett agyag- vagy mészhomoktégla Födémek 24 cm vtg. alul-felül sík lemezek ( max. fesztáv 7 m) vagy vasalt felbetonos e.gy. gerendás-béléstestes födémek. Az étkező Csapadékvíz elleni szigetelés lapostető 2 rtg. bitumenes vastaglemez csapadékvíz ellen Min. 15 cm lejtésbe vágott hőszigetelő táblákkal, ill. leterhelő kavicsréteggel. Lakószoba elválasztó falak 21 cm összvastagságú, hanggátló és minősített betörésgátló gipszkarton falak. Padlószerkezetek 16 cm összvastagságú úsztatott padlók Kiemelt akusztikaájú lépéshangszigeteléssel Válaszfalak 10 cm vtg. gipszkarton falak, aljzatbetonról indítva, a mobilitási igénynek megfelelően. Külső nyílászárók fokozott hő és hangszigetelésű üvegezésű (teljes szerkezetre 1.3 W/m2K, 40 dB) rétegragasztott borovi fa ablakok, erkélyajtók Bejárati ajtók több ponton záródó, fokozott akusztikájú tele ajtók Belső ajtók Küszöb nélküli tele, papírrácsbetétes laminátos ajtók A lakószobák vizes helyiségei falba tolódó ajtókat kapnak. Lépcsők Monolit vb. szerkezetek, mészkőlap burkolattal Az összes fellépő 15 cm magas, az akadálymentességi előírásoknak megfelelően. Felvonók 3 db 13 személyes, 1000 kg-os, bútor-ill. betegágy szállításra akadálymentes közlekedésre alkalmas, aknába telepített motoros, ún. gépház nélküli felvonók ( pl. Otis Gen2) Mennyezetképzés glettelt, festett vb. lemezek étkezőben, társalgóban akusztikai gipszkarton álmennyezeti rendszer Belső falfelületek festett vakolat ill. vizes helyiségekben greslap étkezőben nagytáblás faburkolat Padlóburkolatok Lakószobákban linóleum ill. vizes helyiségekben greslap burkolat. Közös közlekedőkben nagyméretű greslapburkolat Pincében szintén ragasztott greslap ill. műgyanta padló. Kültérben fagyálló mészkőburkolat ill. hézagosan fektetett kültéri fa pallók Homlokzati anyagok A homlokzati hőszigetelő rendszer 10 cm ragasztott–dübelezett ásványgyapot táblából és fehér színű mikroszemcsés-kőlisztes díszvakolatból áll, mely további glettelést és festés kap. A vakolatot nagykiülésű titáncink fallefedés védi, mint a lapostető szegélye. Ezen kívül foltokban kapcsozott édesvizi (travertino) mészkőburkolat ill. szerelt kültéri fatáblás burkolat, mely nagy időjárásállóságú, kezelést nem igénylő hőkezelt termék (pl. Thermowood)

# M Ű S Z A K I L E Í R Á S F Ő V Á R O S I Ö N K O R M Á N Y Z A T I D Ő S E K O T H O N A X V I I I. A L A C S K A I Ú T T E R V P Á L Y Á Z A T 2 0 0 7 SZ E P T E M B E R

# N Y I L A T K O Z A T Amennyiben pályaművünk díjazásban vagy megvételben nem részesül, a nyilvános közzétételhez ill. bárminemű közzétételhez nem járulunk hozzá. szerzők