# SZÁLLODA A CLARK ÁDÁM TÉREN

# MŰSZAKI LEÍRÁS

# I. Építészeti Műleírás

### 1. A helyszín problematikája

A helyszín ismeretében, az épület formálásával az alábbi általunk fontosnak tartott problémákat igyekeztünk megoldani:

- Az épület egészítse ki a háztömböt. Bár ez triviális problémafelvetésnek hangzik, nehezen feloldható konfliktust takar: A tömb kiegészítése a kialakult beépítés szerint lehetetlen a telek formája miatt. Túl ezen, a telek a nyugati szomszéd felőli oldalon hegyes, ami a homlokzatok síkjának folytatását ellehetetleníti.

- Az épület tartson távolságot a körforgalomtól. A körforgalom körüli többi épülettől eltérően a telekhatár lényegesen jobban megközelíti a kör középpontját, ami megbontja az „ország origója” körül kialakuló jelenlegi centrálisan teret.

- Az építési telek körüli járda túl keskeny ahhoz, hogy megfelelő előteret képezzen a hotel előtt. A járda szélessége egy csendesebb utcában még megfelelő is lehetne, de ebben a helyzetben komoly feszültséget és ellentmondást jelent, hogy a hotel előtt a körforgalom vizuálisan jelentős teret képez, ami gyalogosan nem elérhető a frekventált forgalom miatt.

- Teljes értékű autós megközelítés megteremtése (mélygarázs, busz, taxi, gazdasági kiszolgálás), a helyszín adottságai miatt gyakorlatilag lehetetlen, a minimálisan elégséges megoldás is csak komoly kompromisszumok és alkuk révén érhető el.

Egy térképzési és építészeti szempontból optimális megoldást jelentene, ha a szóban forgó,- és a nyugati oldalról szomszédos telekre együttesen lehetne építeni.

### 2. Tömegképzés, homlokzatkialakítás

Az adott helyen a pályázat kortárs modern felfogású, az építészet mai technológiai lehetőségeit alkalmazó épületet javasol. A Clark Ádám tér a háborús pusztítások eredményeként minden tekintetben elveszítette eredeti térformáját: a korábban fegyelmezett "útkereszteződés" jellegű téralakítás két déli térfala eltűnt, a tervezési területen álló ház elpusztult. A kereszteződés átalakítása körforgalommá lehetetlenné teszi az eredeti saroképületnek megfelelő fegyelmezett forma helyreállítását - még ha ez a tervezés során evidens megoldásnak is tűnhetett.

A javasolt tömegalakítás az íves épülettömeget és az árkád jellegű földszint-használatot ötvözi. A kialakult plasztikus forma vizuálisan kiegészíti a háztömböt, de ugyanakkor hátrahúzódik a jelentős városszerkezeti pont erőtere elől.

Az amorf, "üvegbuborék" jellegű kialakításával a telek adottságait értelmezi, míg földszinti szakaszának visszahúzásával egyfajta árkádot hoz létre, mely a főbejáratnak és a bár szabadtéri fogyasztóterének ad helyet.

A lazább, transzparens üveg-fém szerkezet egy tömbszerű, geometrikus formával kapcsolódik a Fő utcai beépítéshez. Az amorf tömegformálást a - 19. századi gyökerekkel rendelkező - fém-üveg szerkezetek adják ki, melynek harántirányú bordarendszere illeszti a környező történelmi városi sturktura geometriájához, míg a másodlagos osztásrendszert a szinteknek megfelelő vízszintes tagolás adja.

3. Megközelíthetőség

A hotel főbejáratát a déli oldalon, a telek hosszoldalával párhuzamosan irányítva helyeztük el. Ennek oka, hogy a gyalogos közlekedést a körforgalom és a fő utca, a többi oldalról vizuálisan is és fizikailag is elvágja. És bár a déli oldalról az alagút utca is jelentős akadályt képez, azonban a szemközti tér miatt ebből az irányból az  hotel előtt vizuálisan egy nagyobb, szabadabb teresedés nyílik.

Az épület tömege az alsóbb szinteken a körforgalomra reagálva hátrébb húzódik, ezzel egy kissé megszélesítve a járdát, épp annyira, hogy a vendégek fogadásához szükséges kis előtér alakuljon ki. A lehetőségekhez mérten igyekeztünk, hogy ez a kiszélesített rész alkalmas legyen arra is hogy egy személyautó, taxi itt várakozhasson.

4. Belső kialakítás

A szálloda egy központi átrium köré szerveződik. A belépő vendéggel szemben az Ybl-féle ház árkádjának egy szakasza tárul fel nagyjából az eredeti helyén. Az árkádsort horizontálisan megfelezve, az oszlopok mögé kissé visszahúzva helyezkedik el az első lakószint  A négy traktus felett tovább húzódnak a lakószintek megközelítését szolgáló közlekedők. A tömör mellvéddel készülő galériák a szemközti ház gangjainak mai megfelelői. A ház külső burkát képző, üveghártya védelmében egészen enyhén, legyezőszerűen felfelé kinyílnak.

A szobák többségének transzparens tömeg ad helyet, amiben a földszinten az üzletek és a resto-bar található, míg a tetőszinteken az étteremés a hozzá kapcsolódó terasz. Az északi, udvari szárnyban találhatók általában a kiszolgáló funkciók: konyha, mellékhelyiségek, liftek, autólift, open-office, irodák. Az udvari szárnyban még helyet kapott szintenként egy superior szoba, és az utcafronton két teljes értékű szoba.

5. Szobák

A szállodában, 6 szinten összesen 55 szoba található. A hotel tömegformálása a szobák kialakításában és méretében, valamint komfortjában nagy változatosságot biztosít. Ugyanakkor a lakóegységek beosztása egy egységes képlet alapján történik: Az előtérből nyíló fürdőt, egy átlagosnál nagyobb méretű kád és egy maximális kilátást biztosít üvegfal választja le a hálórésztől. A legkényelmesebb szobák a felső szinteken adódnak, hiszen ezek tágasabbak, és innen nyílik a legjobb kilátás is. A legdélibb, a hotel élében elhelyezkedő egységek a legspeciálisabbak: a több traktus összevonásának következtében nemcsak a háló részből, de a fürdőből is innen nyílik a legteljesebb panoráma. Az egységek mérete 30 és 40 négyzetméter között mozog.

6. A -1. szint

A wellness egység, és a szálloda üzemeléséhez szükséges egyéb kiszolgáló funkciók kaptak itt helyet: kétnemű öltözők az étterem, és a hotel személyzet részére külön-külön, tárolók, gépészet.

A wellness egység a szálloda előteréből közelíthető meg egy lépcsőn keresztül, ami a hotel egyéb közlekedőrendszerétől független, a recepció által kontrolált. A szállóvendégek lifttel, a kiszolgáló-személyzet a menekülőlépcsőn is elérhetik el ezt a szolgáltatást. Az egyes szolgáltatások egy központi tér köré szerveződnek.

7. Mélygarázs

A mélygarázs három szinten összesen 48 személyautó befogadására alkalmas. Két darab autólift segítségével érhető el. Az autólifteket a Fő utca felől haladva az első lehetséges, helyen helyeztük el, a hotel tömör tömbjében. A mélygarázs, és a hotel személyforgalma a lépcsőház tekintetében különválasztott. A lift személyforgalma, - ha igény - kártyás vagy kulcsos rendszerrel oldható meg, ami csak a szállóvendégeket engedi az emeleti szintekre.

A parkoló-szintek szervezhetősége, és ennek következtében használhatósága és kapacitása jelentősen javulna, amennyiben a felszín alatt az épület a közterület alá benyúlna. Ennek elérését a hatósággal való egyeztetések keretében javasoljuk, különösképpen akkor amennyiben a tulajdonban lévő telek, a kiadott helyszínrajznak megfelelően nagyobb, és benyúlik a körforgalom alá.

### 8. Környezetrendezés

A hotellel szemközt lévő közterületek funkciójukat is és jellegüket is tekintve jól elkülönülő egységekre bomlik, melyek önmagukban is tagolandók. A Lánchíd utca választja el a két fő egységet: a Sikló és a vár előterét és a Duna parti zöld területet.

Véleményünk szerint a jelenlegivel ellentétben a sikló állomása előtt egy nyitott, sokkal tágasabb, burkolt városi térre van szükség, ahol a turistacsoportok lendületet vehetnek a vár bevétele előtt, vagy éppen a túra végén egy kicsit megpihenhetnek, bevárhatják egymást, egyeztethetik programjukat. A tér elrendezésével, a lánchíd és a sikló közötti kapcsolatot hangsúlyozzuk, leválasztva a városi buszmegálló forgalmától. A téren fontosnak tartjuk egy kis vízfelület kialakítását.

A Duna parti fasorba helyezett parkolót nem tartjuk szerencsésnek, mert megszakítja, a park egységét. Ez főként a túlpartról nyíló látványban zavaró. Éppen ezért egy kevés buszparkolót közvetlenül a várfal előtt tartunk lehetségesnek, egy fasor takarásában.

A személygépkocsik parkolására megfelelő a Lánchíd utca két oldala, illetve e jelenlegi parkoló helyén létesíthető egy négyszintes 176 személygépkocsi befogadására alkalmas mélygarázs. A javasolt helyszín előnye, hogy jelentős fakivágás nélkül megvalósítható.

A Dunapart mellett húzódó sétány legfőbb problémája, hogy a villamos a rendelkezésre álló területet egy nagyon szűk sávra korlátozza le. Ennek oldására javasoljuk, hogy a gyep a Lánchíd utcától egészen a sétányig húzódjon, a villamossíneken keresztül.