SZÖVEGES RÉSZ

a Szépművészeti Múzeum térszín alatti bővítésére vonatkozó tervjavaslathoz

A tervjavaslat szerzői: Janáky István DLA (Hely Bt) és társtervezőként Gereben Gábor, Pataky Dóra, Gereben Péter (Gereben és Társai Bt.)

Budapest, 2008. február 4.

Tartalomjegyzék

Műszaki leírás és mellékletei

- Építészeti és belsőépítészeti indoklás

- Elrendezés

- Múzeumtechnológia és logisztika

- Belsőépítészet, szerkezetek, anyagok

- Gépészet

- Elektromos ellátás

- Biztonsági rendszerek

- Felszíni térrendezés

- Megjegyzés a tervezéshez kapott adatokról

- Alapterület kimutatás

MellékIetek

- a +1 szint alaprajza				(1. tábla)

- a földszint alaprajza			(1. tábla)

- a -1 szint alaprajza				(2. tábla)

- a -2 szint alaprajza				(2. tábla)

- a-a metszet					(4. tábla)

- b-b metszet az oldalhomlokzattal	(4. tábla)

- c-c metszet 					(4. tábla)

- d-d metszet 					(3. tábla)

- e-e metszet 					(3. tábla)

- a Hősök tere felőli homlokzat 		(3. tábla)

- külső nézetek 					(6 db, 5. tábla)

- belső nézetek 					(4 db, 6. tábla)

Megjegyzések:

- az alaprajzok, metszetek és homlokzatok rajzai 1:200 léptékűek. - A terveken a metszett szerkezeti részeket feketítve ábrázoltuk.

MŰSZAKI LEíRÁS ÉS MELLÉKLETEI

Építészeti és belsőépítészeti indok1ás

Érvényes szabályozási terv nem lévén, a felszínen megjelenő létesítményeknek (a 15,60x30,60x8,30 m külméretű bronztetős, fehér, hővisszaverős tejüveggel határolt épületnek és a kreatív

foglalkoztatók mélyudvara vastag tejüveg mell védj ének) a megjelenése, arányai, formái és anyagai a tervező építészek, a műemlékvédelmi szakemberek és az építtetők meggyőződéseitől és megállapodásától függenek. Mi itt tervünkkel kapcsolatban csupán

annyit jegyzünk meg, hogy az építészeti könnyedség, ha időtálló nemes anyagok használatával társul, akkor szerencsésen elkerülhetjük az efemerség bűnét.

- 2 –

Tervünk építészeti, műszaki megoldása olyan, hogy lehetővé teszi a Szépművészeti Múzeum esetleg később felmerülő további földalatti bővítését is. Új létesítményünk felszíni részét szimmetrikusra terveztük, ráállva a Schikedanz-épület tengelyére. Egy előbb említett későbbi bővítés esetén e szimmetria még jelentősebbé válhat.

A felszíni épület tömbje tejüveg külsejének fehérsége belsejében és a két földalatti szinten is folytatódik. Ez különböző faktúrájú és árnyalatú fehér anyagok (burkolatok, álmennyezetek, festések, építészeti és belsőépítészeti elemek) alkalmazása révén valósul meg. E változatos fehérlést csak néhány más (természetes faktúrájú és színű) anyag társítása egészíti ki. Ez a belső hatás hasonló a felszínen megjelenő tejüveg-bronz ellentéthez, ahol egyébként a bronz zöldje a Hősök tere bronzainak felületével tart rokonságot. Mindezek a Schikedanz-épület homogén okkerszínű kőhalmazának és színes belsőinek diszkrét szomszédjaiként jelennek meg.

Elrendezés

Két felszíni és két térszín alatti szintet terveztünk. A látogatók a terepszinten (a földszinten) jutnak be a fogadó előcsarnokba, ahova pénztárakat, recepciót és egy 20 m hosszú, nagy tejüveg információs táblát is telepítettünk. Innen elindulva enyhe lejtésű rámpákon, lépcsőkön, 35 fokos mozgólépcsőkön és felvonókon éri el a Múzeum régi, meglévő és új tereit. A külső főlépcső kétoldalán lévő két balkon (Kosztolányi szavával lépcsőerkély) közé egy középső, szélesebb harmadikat terveztünk, amely alatt a -1,50 szinti újabb előcsarnokba vezető széles közlekedőtér van, a +3,30-as tetjén pedig kávéházi terasz, egyszintben a portikusszal. E közlekedőtér portikusz alatti végéről lehet kétféle, a rendezők által választható módon bejutni a két shrine-be. Azért alakítottunk ki kettőt, mert így két, alkalomadtán különböző mondanivalójú tárgyat lehet kiállítani, például egy régit és egy kortársat. E két helyiséget kétszer forduló "rejtekutakon", de a tervezett fa tolófalak révén a tágas közlekedőből is meg lehet közelíteni.

A két shrine-t elhagyva az újabb előcsarnokba jutunk, amelynek belsőépítészeti kialakítását (kénytelenségből) megtartottuk.

Magunkévá tettük a Mányi-féle tervben szereplő két szimmetrikus lépcsőt és mozgólépcsőt, amelyek az előbbi előcsarnokból indulva felvezetik a látogatót a Márványcsarnok szintjére. Ám elbontásra javasoljuk azt a 3 karú újabb lépcsőt, amely jelenleg a régi (+3,30-as szinti) előcsarnokból a -1,50-es szintre vezet. Az előbbi két lépcsővel és mozgólépcsővel elérhető a Márványcsarnok, a régi (+3,30-as) előtér és a Múzeum többi része (a Reneszánsz csarnok, stb.). Megtartottuk ezenkívül a -1,50 szinti előcsarnok egyik szélén meglévő felvonót is a mozgáskorlátozottak közlekedését segítendő. - Egyáltalán: az egész tervben igyekeztünk generálisan megoldani a mozgáskorlátozottak kényelmes közlekedését.

A portikusz lépcsőzete elé tervezett új felszíni épületünk +1 szintjén (+3,30) helyeztük el a 4 oldalon kilátást adó grill-

- 3 –

saláta bár-kávézó terét. E térség közepén áll a látványkonyha kiszolgáló részeivel együtt. - Ha a Márványcsarnokot és a mostani felső előcsarnokot kapuikkal leválasztják a Múzeum többi részétől, akkor e központi terek a portikusszal, az új balkonnal és a vendéglátó résszel együtt egybenyitható, impozáns térsort alkothatnak, amely a lépcsőzet és a mostani portikusz alatti kapu révén a Hősök teréről közvetlenül is elérhető és bejárható. E változatos, különálló térsor fogadhatja a múzeumi nyitvatartás alatt, vagy utána zajló rendezvényeket (a múzeumcsütörtököt, a hangversenyeket, stb.).

Az előző bekezdésben leírtakon túl a Múzeum többi terének használati kérdéseivel nem foglalkoztunk, mivel azt itt nem tartottuk illetőségünk körébe tartozónak.

A térszintre tervezett előcsarnokból lehet lejutni a -1 és a -2 szintekre, amelyekre bőséges letekintés válik lehetővé a tervezett nagyméretű, tágas galériákról.

A -1 (-5,10 m-es) szinten a piazzáról nyílik a kétszintnyi kiállítási nagytér galériája és belső lépcsőzete. E nagy tér szomszédságában van mindkét szinten egy-egy kreatív foglalkoztató, amelyek egy mélyudvarba nyílnak. A piazzával egy légteret alkot a kirakatokkal leválasztott üzlettér. A boltok háta mögött raktársáv húzódik szociális és egyéb kiszolgáló helyiségekkel.

A -1 szinti foyer-ból érhető el a 216 fős előadóterem csatolt részeivel és a különterem is. E szint Hősök tere felőli fala előtt sorakoztattuk fel a higiéniás és ruhatári helyiségeket és helyeket.

A -2 (-9.90 m-es) szint a piazza, a kreatív foglalkoztató, az üzletek, valamint a higiéniás és ruhatári helyiségek vonatkozásában hasonló a -1 szinthez. E foyerból közelíthető meg az új időszaki kiállítási tér főszintje, a zsilipkapukon át.

Recepciós, info, audio guide, pénztári pultokat a vendéglátó tér kivételével minden szinten telepítettünk, részben az üzletek kirakati elemeit felhasználva.

Elrendezésünk lehetővé teszi a megkívánt eltérő idejű nyitvatartási, üzemelési idők biztosítását. Az új felszíni épület és az alsó két szint a két shrine előtt és után is jól leválasztható (tűzvédelem, terrorvédelem) és lehetséges a vendéglátás és az üzletek eltérő idejű működtetése is.

Azzal, hogy a belépő előcsarnokot, az egész Múzeum fő megközelítésének kapuját a felszínre helyeztük és e földszintet nagy mértékben megnyithatóvá tettük, az volt a célunk, hogy a Múzeum előtti térséget minél jobban életre keltsük. Gondolva ezzel nemcsak a múzeumlátogatók, de az itt egyébként is megjelenő túristák és más járókelők mozgására és itt időzésére is. A felszíni új előcsarnokban a nagy galériás megnyitás és a lépcsőzet által közrefogott új széles közlekedőtér révén csábító betekintés adódik a Múzeum új és régi részei felé egyaránt.

Növeli ezen előbb tárgyalt térség megnyithatóságát az is, hogy

- 4 –

a shrine terek felé vezető tágas közlekedőteret a főlépcsőzet és az új felszíni épület közé eső szakaszán kétoldalt is meg lehet nyitni.

Múzeumtechnológia és logisztika

Az ÁMRK ill. a KÖSZ által korábban készített tervekből módosításokkal átvettük a Múzeum és a Dózsa György út közötti sávba két szinten telepített múzeumtechnológiai és gépészeti helyiségek diszpozícióját és méreteit azzal, hogy a programban kért 4x6 m-es felvonót (2500 kg-os emelőasztalt) e szárnyban a Dózsa György úti épületsarokba telepítettük és a gépészeti helyiségeket helyeztük a szárny felső szintjére. - A 4x6 m-es felvonóhelyét akkor tudtuk volna körültekintőbben tervezni, ha megfelelő adatok birtokában foglalkozhattunk volna az egész Múzeum expedíciós portájának kérdésével. Ezért e porta későbbi tervezése befolyásolhatja a nagy felvonó helyzetét.

Az időszaki kiállításhoz alsó szintjén nagyméretű installációs raktár csatlakozik. A kiállító felületek installációs és műtárgy forgalma az előző bekezdésben szereplő szintekről bonyolítható. (A gépészeti csarnok és a galériához vezető installációs közlekedő egy tér.)

Az üzletek és a grill-saláta bár-kávézó áru forgalmát a portikuszban jelenleg működő felvonó alsó teréből (a térszínről) indított felvonóval oldottuk meg. Ennek felszíni kapujához a gyepes mezőben elrejtőző keskennyomtávú sínpáron mozgó, forgótengelyes szállítókocsival lehet eljuttatni az árut és onnan elvinni a göngyöleget, hulladékot. A konyhához aztán a négy szinten át haladó egyik (a jobboldali) felvonó közlekedik.

Belsőépítészet, szerkezetek, anyagok

Az oszlopok nyersbeton ill. bronz felületűek, a falak fehérek, az álmennyezetek tört fehérre festett perforált gipszkartonból készülnek (a kiállítótér kivételével). A nagy kiállítótér -2-es szintjén hirnire állított fakocka burkolatot tervezünk, míg galériáján és lépcsőzetén a vasbeton szerkezet felülete adja a padozatot. A kölekedők és más főterek szintenként más-más színű nemeskőörleményes öntött (terrazzószerű) padlóburkolatot kapnak. A mellvédek, a felvonók ajtói, a bolti vitrinek hátoldalai, a pultok homloklapjai, a belső ajtók nagyrésze mind tejüveg anyagúak. Utalva a felszíni épület bronz elemeire, a belső terekben is helyenként, elszórtan megjelenik a bronz: a tejüveg mellvédeken és felettük futó fogódzóknál, a kilincseknél és címeknél, az üvegajtók vasalatainál, a küszöböknél, a lábazatoknál és főként a pavilon szerkezeti elemeinél.

A kiállítótér használati lehetőségei:

a tér geometriájával, bejárataival és műszaki felszereltségével elérjük, hogy a műtárgyak a nekik legmegfelelőbb kondíciókkal legyenek bemutathatók. Ennek egyik fő eszköze a termet sokféle formációban feloszthatóvá tevő, mozgatható falrendszer, a másik a félig körbefutó, félig lépcsőző galéria, amely a kisebb tárgyaknak biztosíthat intimebb

– 5 –

bemutatási helyzeteket. E falrendszer felső függesztésű, beállítás után gumicsíkkal a padlóhoz rögzülő, fix és állékony, hangszigetelt, felülete különféle akasztásokra alkalmas, megjelenése is változtatható. (Lásd az idevonatkozó mellékelt ábrákat.)

Világítás, fényarchitektúra:

a kiállítóterek megvilágítása mesterséges fénnyel történik.

Az alapvilágítást a fényelosztó fólián keresztülható fénycsöves rendszer adja, aminek fényereje és színhőmérséklete szabályozható. A különleges fényviszonyokat igénylő műtárgyakat a mennyezeten raszterben kialakított sínes rendszerbe bárhol becsatlakoztatható pontvilágítókkal és falmosó lámpákkal világítjuk meg. Padlóra állított vitrinek, tárlók esetén száloptikás megvilágítást javasolunk, amely energiaellátását raszterben elhelyezett padlócsatlakozókról kapja. - A közlekedőkbe és más szolgáltató terekbe energiatakarékos világítótesteket tervezünk. A luxigény kielégítésén kívül ki szeretnénk emelni a változatos térformák plasztikai elemeit is. (Lásd a mellékelt ábrákat a világításról.)

Ruhatárak, értékőrzők:

három módozatot javasolunk. A hagyományos egyéni ruhatár, a csoportokat kiszolgáló tárolórendszer, valamint a világban egyre jobban elterjedő kulcsos vagy számkódos szekrényrendszer együtt szolgálja a meglévő Múzeum és az új létesítmény garderobe kívánalmait. A méretezésnél 2500 fő egyidejű benntartózkodásával számoltunk. A szakaszolhatóságot teszi lehetővé, hogy tárolókat a -l és -2 szinten is telepítettünk.

Üzletek:

a közlekedőzónákhoz (piazzákhoz) kapcsolódva, hosszú felületekkel, a -l és -2 szinten elosztva terveztük az üzlettereket.

Az előcsarnoktól az elárusító teret guruló, de fixálható üvegszekrényekkel (kirakatokkal) határoltuk el. Nyitvatartás idején ezek széthúzása révén a foyer terek összefonódnak az üzletterekkel.

Konyhatechnológia:

a tervjavaslat nagyrészben önkiszolgáló rendszert feltételez.

A terasz (és alkalomadtán a portikusz terének) kiszolgálását kitelepített ideiglenes pulttal tervezzük az év jóidős reszében. A grill- és salátabár máshol jól előkészített hűtött anyagokat kap, majd a hús- és salátaelőkészítőn és a látványsütőn keresztül kerül a pultra a kész étel. A pult tálca- és evőeszköz levételi hellyel indul, majd az üdítők, a grill- és salátapult következnek. Ezeket követi a süteményes-szendvicses pult, a kávé-tea szekció és a kassza. A szennyes edényeket a személyzet kocsikon gyűjti és adja be a fehérmosogatóba. A hulladék elszállítása

és az alapanyagok beszállítása is zárt konténerekben, üzemidőn túl történik. (Lásd a mellékelt konyhatechnológiai ábrát.)

Tartószerkezet

A két alsó szinten a függőleges teherhordó szerkezetek, a falak, pillérek és oszlopok monolit vasbetonok. A támaszvonalakon és támaszpontokon részben 60 cm vastag vízzáró rés falak készülnek talajvíznyomásra méretezve, részben cölöpalapokat alkalmazunk vastag fejlemezzel, ill. szükség esetén gerendaráccsal. E szerkezetek tengelyosztása 5x5, 5xlo,

– 5 –

illetve loxlo m. Nagyobb fesztávot csak az időszaki kiállítás terének 20 m-es tengelyéretei és az előadó feletti födém adnak. A pillérek és oszlopok részben fejlemezesek. A pillérek - építészeti-belsőépítészeti megfontolások szerint - egyes helyeken négyzet, másutt kör keresztmetszetűek és előfordulhat az is, hogy a négyzet metszet egy oszlopon belül körré vált.

A födémek 20 ill. 30 cm vastag monolit vasbeton lemezek. A nagyobb fesztávoknál ill. terheléseknél kétirányban felső és alsóbordákat (gerendákat) alkalmazunk.

A terepszint fölé épülő pavilon függőleges teherhordó szerkezeteit belül egy 20 cm-es vasbeton fal és egy acélcső oszlopsor képezi. A homlokzatokat pedig körben 5 m-ként álló, bronzbevonatú acél pengepillérek, az azokat összekötő, azonos anyagú vízszintes szalagelemek és a fix üvegezésű homlokzati sávokban 2,50-enként elhelyezett bordák alkotják. A födémek itt is monolit vasbeton lemezek. A földszinti és emeleti ajtók, ill ablakok 1,66 ill. 0,83 m szárnyszélességűek és függőleges tengely körül forgók.

A homlokzati 3 rétegű üvegszerkezetek külső rétege hővisszaverő tejüveg, míg az emeleti ablakok sávjának külső rétege a tejüveggel azonos színű, csak belülről való kilátást lehetővé tevő hővisszaverő bevonatot kap. Az ajtók és ablakok, valamint a homlokzati burkolóelemek is keret nélküliek. E pavilon tetőfödéme fölötti hő- és vízszigetelés felett megfelelő aljzaton vízszintesen fekvő napkollektorokat helyezünk el. A tetővizet egy 1,50 m kiülésű különleges bronz párkányban vezetjük el és az épület

4 sarkán visszük le. E párkánynak egyébként árnyékoló szerepe is van.

Gépészet

A központi berendezéseket a KÖSZ kiadott tervéhez hasonlóan a Dózsa György úti földalatti beépítés felső szintjén helyeztük el. Innen részben szabadon, részben az álmennyezetekben, részben padlócsatornákban vezetjük a fő vezetékeket az új épület különböző helyeire.

A tervezésnek ezen a szintjén csupán azt rögzítjük, hogy a tervezési programban a víz-csatorna ellátásra, a gázellátásra és a klímaháztartásra (a fűtésre-hűtésre, a páraszabályozásra) vonatkozó kívánságoknak tervünk műszaki megoldásaival eleget tudunk tenni, az ott szereplő javaslatokat elfogadjuk. Az új épületrészeket gépészeti szempontból is önálló létesítményekként tervezzük a szükséges minimális berendezésekkel és hálózatokkal, különös tekintettel a műtárgyak védelmére és az eltérő nyitvatartási és üzemelési időszakokra.

A grill-salátabár-kávéház látványkonyhája felett a megnövelt álmennyezeti térben külön légtechnikai rendszer működik, amelynek kürtői a tetőn rejtőznek. Egyébként is a nagyobb méretű álmenynyezeti terek fogadják be a nagyméretű légtechnika csatornákat, amelyeknek nagy keresztmetszeteit a tervezett kis légsebesség indokolja.

–  7  –

Elektromos ellátás

Az önálló üzemelést biztosító külön transzformátort a Dózsa György úti gépészeti központok zónájába, vagy annak közelébe javasoljuk telepíteni. Innen látjuk el a gépészeti, világítási és egyéb fogyasztó helyeket. Az elektromos rendszer részletes tervezésére is vonatkoznak a gépészeti fejezetben leírtak. (A trafó helyét a betápláló kábel helye határozza majd meg, erre vonatkozóan nem kaptak a tervezők semmiféle információt.)

Természetes megvilágítást biztosítottunk a felszíni előcsarnoknak, amely fény a nagy galériás megnyitásokon át a -1 és -2 szintekre is lehatol. Az előcsarnok tejüveg homlokzatai az egész teret fénybe borítják. Ez vonatkozik a +1 szinten a vendéglátó részre is. Természetes fényhez jutnak ezenkívül a kreatív foglalkoztatók is a mélyudvar felől. - A mesterséges megvilágításokra vonatkozó elképzeléseink a belsőépítészeti leírásban szerepelnek.

Az energiaellátást segítő, a tetőn elhelyezett napkollektorok szerkezetét a hagyományos szilícium cellák helyett réz és szelén alapú, vékony filmes kompozitrendszer alkotja.

Biztonsági rendszerek

Tervünk egy esetleges továbbtervezés esetén teljesíteni tudja mindazokat az elvárásokat, amelyeket a programban a kiírók a tűzvédelemmel, a műtárgyvédelemmel és a biztonságtechnológiával kapcsolatosan jeleztek.

Felszíni térrendezés

Földszinti alaprajzunkon különösebb kidolgozás nélkül jeleztük azt a 3 terepzónát, amelyek az épület érintett részei körül a teret a helyhez illő nagyvonalúsággal rendezik. A régi múzeumépületet a lábazatok tövéig futó tartós és dús gyep öleli körül. A Dózsa György út, a Hősök tere és az Állatkerti út járdaszegélyéiig szilikát anyagú díszburkolat készül, kivéve az új felszíni épület közvetlen környezetét. Ez az utóbbi felület magában foglalja az új épület és a portikusz előtti díszlépcső között létrehozott bensőséges, zártabb térhatású zónát is. Itt a kissé mélyebben fekvő középső térrészhez néhány, a nagy lépcsőzetével azonos anyagú és formájú lépcső vezet le. E térrész a szilikát burkolattól eltérő anyagú és színű, kül- és beltérben egyaránt alkalmas padozatburkolatot kap, amely befut az előcsarnoki belsőbe is.

Ahol lehetett megőriztük a meglévő fákat, a tervezett új gyepfelületen pedig elszórtan cserjék és kisebb fák ültethetők. A kreatív foglalkoztatókhoz kapcsolódó mélyudvarba egy különleges növésű fát telepítünk: magasra nyúló csupasz törzsének tetején terjengős, tömör lombozat nő (pl. mandulafenyő). A Múzeum előtti díszburkolat síkjából csupán ez a fa és a vastag fehér tejüveg mellvéd magasodik ki.

A Dózsa György úti földalatti épületsávban telepített nagy teherfelvonó ajtaja a terep síkjába simul és csak a szállítások alkalmával nyílik fel.

- 8 –

Alapterület kimutatás

Az alábbi m2-ek hasznos alapterületek.

Alapterületek funkciónként:

- Grill-salátabár-kávézó a konyhával és az egyéb kiszolgáló helyiségekkel (beleértve 	a más szinteken lévőket is)						454,60

- Földszinti előcsarnok recepcióval, pénztárral,lépcsők, mozgólépcsők,felvonók nélkül								362,48

- Közlekedőtér a -1,50 szint felé (új rész)					94,29

- Előcsarnok (piazza) a -1 és -2 szinten lépcsők, mozgólépcsők, felvonók nélkül											1136,51

- Az időszaki kiállítótér galériája és lépcsőzete (a -9,90 szintig)	331,57

- Időszaki kiállítótér a raktárral						1068,93

- Üzletek a -1 és -2 szinten raktárakkal, kirakatokkal, kiszolgáló helyiségekkel, felvonó nélkül							886,30

- A vendéglátó rész és az üzletek közös közlekedői a földszinten és a -2 szinten											60,03

- Kreatív foglalkoztatók és kiszolgálóhelyiségeik a -1 és -2 szinten													284,76

- Előadóterem és kiszolgáló helyiségei						431,67

- Különterem										126,60

- Ruhatárak összesen									156,12

- Higiéniai helyiségek összesen							230,40

- Takarítószer tárolók	14,08

- Múzeumtechnológiai helyiségek összesen					256,77

- Gépészeti helyiségek összesen (söntök és légudvar nélkül)		269,34

- Lépcsők, mozgólépcsők összesen							141,66

- Felvonók összesen									47,84

- Egyéb közlekedők összesen								213,35

Mind összesen										6567,68

Kávézó terasz										85,46

Mélyudvar											95,88

Alapterületek szintenként:

- +1 szint (+3,30) lépcsők, mozgólépcsők,felvonók nélkül			454,60

- 9 –

- Földszint (0,00) lépcsők, mozgólépcsők, felvonók nélkül	470,63

- -1 szint (-5,10) lépcsők, mozgólépcsők, felvonók nélkül	2489,98

- -2 szint (-9,90) lépcsők, mozgólépcsők, felvonók nélkül	2962,89

- Lépcsők, mozgólépcsők összesen						141,66

- Felvonók összesen								47,84

Mind összesen (terasz, mélyudvar nélkül)				6567,68

A két shrine-t és a hozzájuk eső közlekedő részt nem számoltuk bele az alapterületbe, mert meglévő terekben alakítottuk ki őket.

Az általunk tervezett fenti alapterületek összessége némileg meghaladja a programban jelzett kb. 6000 m2-t (9,57 %). Tervünkből és a funkciók szerinti alapterület kimutatásból kiderül, hogy a program és a KÖSZ tervéhez képest jelentősebb eltérés a piazzaszerű előcsarnokoknál, az időszaki kiállítótér galériájánál, az üzleteknél, az előadóteremnél és a ruhatáraknál mutatkozik. E használatok terei a KÖSZ tervében az igényekhez képest véleményünk szerint alulméretezettek, szűkmarkúak, ezért bátorkodtunk korrigálni.

Mellékletek