1. ÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS

Helyszín, Tiszaliget

A szolnokiak már   a múlt század első felében szívesen látogatták a Tisza bal oldalán kialakult szabadstrandot, ami  a fövenyes, füves partjával és a mögötte levő ártéri erdővel kellemes kikapcsolódási lehetőséget jelentett. A Tiszaliget jelenleg a város sport –és szabadidő központja, dús növényzete, lombos fái révén pedig a város tüdeje.  Az egykori árterületen kialakított, erdős, parkosított , kb. 125 hektárnyi területen  a gyógy-és strandfürdőn kívül, sportpályák, sportcsarnokok (Olajbányász csarnok, városi sportcsarnok, teniszcsarnok), biztosítanak sportolási lehetőséget a téli időszakban is. 1928-ban itt találtak először gyógyvizet. A területet körgát övezi. A szálláslehetőséget jelenleg a 83 fős Tisza-parti sportszálló, a Touring hotel  és a strandfürdő melletti 46 szobás Garden hotel biztosítja. A Tiszaligetben kemping és motel is található.

Strandfürdő:

A strandfürdő fejlesztés a 60-as évek elején kezdődött a szabálytalan alakú strandmedence és a három részre osztott termálmedence építésével. Ezeket követte a terület nyugati részére elhelyezett 50/21 m méretű úszómedence és gyermekmedence építése. A tervezési terület nyugati részében csoportos  öltözőblokkokat alakítottak ki , az északi telekhatár mentén  pedig vendéglátó egységek, étterem és kabinos öltözőépületek kaptak helyet.  A finn rendszerű szaunaház 1971-ben épült egy tallini mérnök tervei alapján. Napjainkban a nagymedence téli időszakban pneumatikus sátor alatt üzemel .Az utóbbi években a négy csoportos öltözőblokkból kettő felújításra került, a medencéket korszerűsítették.  A tavalyi év során egy kétszintes , 280 fő befogadó képességű új öltözőépülettel bővült a strandfürdő. Az új öltözőblokk és az ideiglenesen lefedett nagymedence közti kapcsolatot a téli időszakban szerelt folyosó biztosítja.

Tervezési alapelvek:

A tervezés során az alábbi alapelveket vettük figyelembe:

-A meglévő természeti környezet értékeinek megóvása, tájba illesztés a jelenlegi 	faállomány legnagyobb mértékű megtartásával

- Cél volt a funkciók világos elkülönítése, a párhuzamos használat (pl. sportrendezvény és fürdő) lehetőségének biztosítása, továbbá az üzemeltetési és gépészeti szempontok maximális kiszolgálása.

- Lényegesnek tartottuk  az épületen belüli közlekedési útvonalak hosszának minimalizálását és a strand felé több ponton is közvetlen kapcsolat kialakítását.

- A választott beépítés során lehetőségünk lett biztosítani a tavaly átadott öltözőblokk szerves beillesztését az új épületkomplexumba

- A beépítésnél figyelembe vettük a magas talajvízszintet (áradáskor a Tisza szintje magasabb, mint a tervezési terület, így a föld alá történő építkezés elkerülése elsődleges cél volt , az technológiai gépészet és épületértékek megóvása érdekében is.

Beépítési koncepció:

Az épület telepítésénél az egyik legfontosabb szempont a meglévő faállomány , a tópart  és a Liget-sétány eredeti arculatának megőrzése volt, ezért  az épületet a telek észak-nyugati sarkában, „L” alakban helyeztük el, ahol jelenleg egy lebetonozott sportpálya és mindössze 9 db fa található. ( A Tiszaliget-sétánnyal párhuzamos

Északi telekhatát 50 m-es sávjában 100, a keleti telekhatár mentén 60 db értékes koros fa található. Az általunk kijelölt területet d-ny-i irányból erdő, dél felöl csónakázó tó, északról a Liget-sétány, kelet felöl pedig a strand, a meglévő úszómedence és az új öltözőblokk határolja.

Az épület két fő részből tevődik össze. A jelenlegi nagymedencével párhuzamosan, É-D-i hossztengellyel, a Liget sétányra merőlegesen  helyeztük el a legnagyobb tömeget jelentő uszodacsarnokot, amely egy 50/25 m méretű, FINA előírásoknak megfelelő versenymedencét  és egy lazító medencét tartalmaz, a hozzá kapcsolódó 500 fős lelátóval. A Liget-sétányra illesztve ,a tavaly átadott kétszintes öltözőblokk vonalába került az alacsonyabb (8 m belmagasságú)  fürdőcsarnok. Az uszodacsarnokot és a fürdőcsarnokot egy szintén kétszint magas bejárati épületrész köti össze, melyben előcsarnok, kétszintes öltözőblokk, sport egység és wellnes rész, valamint a büfé kapott helyet.

Az épület alatti mélygarázst a magas talajvízszint és a rögzített építési költségkeret ( nettó 2,7 milliárd Ft) miatt  nem alakítottunk ki, a parkolást terepszinten oldottuk meg. Hasonló megtakarítást jelent a 2,0 m-es versenymedence kiemelése , mely alatt a gépészet 4, 5 m-es belmagassággal a felszínen megoldható , komolyabb szigetelési technológiák elkerülésével.

A pályázati kiírásban jövőbeni elképzelésként megemlített szállodai fejlesztések , koncepció szintjén kerültek rögzítésre. A gyógyszálló és sportszálló elhelyezésénél a természeti környezet megőrzése és a főépülettel való szerves kapcsolat biztosítása volt a legfontosabb tervezői szándék  a csillagbesorolásnak megfelelő és jól működő alaprajzi elrendezésen túlmenően. A 100 szobás ,4 csillagos gyógyszállót a fürdőcsarnokhoz és a meglévő öltözőépülethez kapcsoltuk a Liget-sétánnyal párhuzamos hossztengellyel. Ezzel a kapcsolattal a fürdő teljes szolgáltatásai igénybe vehetők , a szálloda részére önálló egységek kiépítése nem szükséges. A közel 6000 m2 alapterületű épületet a pályázati kiírás helyszínrajzán bontásra javasolt öltözőpavilonok helyére tettük. A gyógyszálló által igénybe vett terület mindössze 1100 m2, a beépítés útjába eső fák száma 7 db.

A gyógyszálló közvetlen belső kapcsolattal rendelkezik a gyógyászati és wellness részlegekkel, valamint a fürdőcsarnokkal. A középfolyosós elrendezésű, fsz+ 4-6 szint kialakítású épület a   város új gyalogos hídjának tengelyébe került. A szobákhoz változó mélységű kényelmes (1,8-3,5 m) pihenőloggia kapcsolódik, a harmadik emelet feletti  Liget-sétány felöli szobákból pedig panorámás kilátás nyílik a belvárosra  és a város egyik új jövőben megépülő jelképére, a gyalogos hídra is. A szállodák parkolása telken belül mélygarázzsal  javasolt , mely szállodák befektetői költségvetésébe már biztosított lesz.

A sportszállót az uszoda és a csónakázó tó közti területen helyeztük el É-D-i hossztengellyel, közvetlen kapcsolattal az uszoda sportolói bejáratával. A 80 szobás , kb. 4000 m2 össz. Alapterületű, fsz+ 4-6 szint magas épület mindössze 700 m2 területet foglal el, a beépítés kontúrjába fa nem esik.  A sport szálló az erdő  ( futás , edzés ) a tóval van kapcsolatban, a Liget sétány felé jelképként fordul és az uszodához vezető fősétányról nyíló bekötő úttal van kapcsolatban.

Alaprajzi elrendezés:

Fogadótér

16/16 m méretű, 7,5 m-es magasságban fedett, de nyitott átmeneti tér a Liget-sétány és az előcsarnok között. Találkozó és gyülekező-várakozó hely, valamint a kerékpártárolók helye.

Előcsarnok

A fogadótérből a szélfogón át közelíthető meg. A pénztár és információs pult rögtön a bejárattal szemben található. Az előcsarnokból az összes funkcionális egység rövid úton elérhető. A nagymedence nyugati oldalán, a lelátó alatti sávban irodákat, üzleteket, a szurkolók létszámára méretezett WC-blokkot és ruhatárat helyeztük el.  Az előcsarnokhoz kapcsolódik a két szinten kialakított 1000 főre méretezett öltözőblokk.

Az előcsarnokból  juthatunk a sportolói egységbe.

A büfét úgy alakítottuk ki, hogy az előcsarnokon túlmenően a fürdőcsarnok , a strand és a sportegység felé is ki tudjon szolgálni. Az előcsarnok közvetlen vizuális kapcsolatban van a fürdőcsarnokkal. Az uszodát az első emeleten helyeztük el, az uszodavendégek az öltözőblokkon keresztül közelíthetik meg. Utcai cipős vendégek az előcsarnokból széles egykarú lépcsőn közelíthetik meg a lelátót a beléptető rendszeren való áthaladás után. A lelátó feltöltése kétirányból , alulról az első emelet szintjéről és a lelátó felső szintjéről is lehetséges rendezvény esetén. Mozgáskorlátozottak az uszodaszinten, a lelátó előtti részben tartózkodhatnak mérkőzés esetén.

Uszodacsarnok

A 25,0×50,0 m-es, FINA előírásokat teljesítő, É-D-i hossztengelyű , 4,5 és 5,0 m széles körüljáróval kialakított medencét nyugatról a lelátó, és kiszolgáló terek  sora szegélyezi. Keleti oldalon a padlószintről induló 250 cm magas üvegsávval van vizuális és közvetlen kapcsolata a kültéri meglévő medencével és  a strand teljes területével. A medencetér déli végében helyeztük el 8,5/20 m –es lazító medencét közvetlenül a sportolói feljárat mellett. A medence tanmedenceként is szolgálhat , így a szabadtéri télen sátor alatt üzemelő tanmedence pótlását is biztosítja .  A meglévő medence nyugati oldalához kültéri lelátósort (4 sor) építettünk, amivel a két medenceszintet összekötöttük , így egységes tereplécsőzéssel lettek a versenymedencék a strand területe felé összefogva.  A két medence egységesen illetve  külön-külön is használható. Az uszoda szintjéről kilépve  a strand teljes területe panorámában áttekinthető. A medencetérnek közvetlen kapcsolata van az előcsarnokkal, a sportolói-, és személyzeti öltözőkkel, az irodákkal és a földszinti gépészeti terekkel. Az eredményjelző táblát az északi , rövid oldalon helyeztük el. A csarnoktér káprázatmentes és egyenletes bevilágítását a főtartók között kb. 12-13 m magasságban keresztirányban elhelyezett felülvilágító sávok biztosítják. A főtartók szerkezeti magassága miatt a térbe direkt napfény nem jut, csak egyenletes szórt fény, így elkerülhető a káprázás, biztosíthatók a TV-közvetítések követelményei. A felülvilágítók nettó felülete kb.540 m2, amely a teljes csarnok alapterületének 1/6-a. A csarnok akusztikáját a mennyezeten és az oldalfalakon elhelyezett hangelnyelő felületekkel javítjuk, amelyek pontos megtervezésére egy későbbi tervfázisban kerülhet sor. Az uszoda vízgépészeti helyiségeit a földszinten helyeztük el a nagymedence három oldalához kapcsolódóan. Az előcsarnok szintjéhez képest mindössze 1,3 m-el kellett ezen helyiségek padlószintjeit lesüllyesztenünk, hogy a nagyméretű álló szűrőtartályok részére legalább 4,5 m tiszta belmagasságot biztosíthassunk. A vízgépészeti helyiség megközelítése  és a tartályok cseréje 4,5/4,5 m méretű acélajtón keresztül történik az uszodacsarnok déli végénél.

Lelátó

A medence nyugati oldalán 7 soros, 500 fő befogadó képességű, 45/90 cm -es emelkedésű, kényelmes lelátót terveztünk. A lelátó feltöltése az előcsarnokból beléptető kapun keresztül alulról történik. Az előcsarnokból induló 5,4 m széles lépcső az előcsarnokkal közös légterű galériaszintre vezet, ahonnan közvetlenül be lehet jutni az ideiglenes korláttal leválasztott lelátó induló szintjére. A galériaszintről egy 2 m széles egykarú lépcsőt is elindítottunk a lelátók felső szintjére. A kiürítés ugyanezen az útvonalon zajlik. A lelátók feltöltése egyenletesen, 6 lépcsősávval történik. A lelátó a medencetér szintjéről indul, így a versenyeken kívüli időszakban (nyitvatartási idő kb. 92-96%-a), pihenőterületként is működhet. Az uszodaszintről indított lelátóval zavartalan rálátás biztosítható a nagymedence szélső úszósávjaira is, szerkesztés a metszeteken látható.

A lelátó felső szintjének teljes hosszában kilátási lehetőséget biztosítunk nyugat felé, a most épülő főiskola irányába, de ugyanerről a szintről a Liget-sétánnyal párhuzamos zöldtetőre is kijuthatunk.

Versenymedencét kiszolgáló terek

A medence nyugati oldalán, két szinten , az északi oldalon egy szinten helyezkednek el. A földszinti nyugati oldali sávban közönségforgalmi WC-csoport, sportolói öltözőblokk, sportolói klubhelyiség, irodablokk és üzlet kapott helyet. A  nagymedence szintjén a lelátó déli vége alatt kétnemű vizesblokkot terveztünk az uszodahasználók részére. A vendégek részére  a lelátó északi vége alatt alakítottunk ki kétnemű vizesblokkot, de a földszinti előcsarnokhoz kapcsolódó vizesblokkot is használhatják. A lelátó alatt ezeken kívül még elsősegély, úszómesteri, sportorvosi helyiség és szertár található. A nagymedence északi végénél, a lelátó felső szintjének magasságába zsűrizői, rendezői, hangosítói, közvetítői helyiségek és versenyiroda került. Ebben a magasságban, ezen az oldalon helyezkedik el az eredményjelző tábla is.

Fürdőcsarnok

A 7, 5 m belmagasságú csarnokteret a Liget-sétánnyal párhuzamosan a földszinten helyeztük el. A strand felöl oldalát üvegfallal nyitottuk meg teljes szélességben. A Liget-sétány felöli homlokzatot a  sűrű , keskeny oszlopkötegekkel úgy alakítottuk ki, hogy a fürdőzők kiláthassanak a  sétányra, de a külső járókelők  és kíváncskodók betekintését a sétányról meggátolhassuk. Úgy működik ez mint a tóparti nádas , a fürdőző vendégek az utca felől nézve  megbújhatnak mögötte.  A fürdőcsarnok az előcsarnokhoz üvegfallal kapcsolódik.

A födémben kialakított 1és 5 m átmérő közötti, 2 m magas fénykutakon keresztül is juttatunk fényt a csarnokba. A térben 700 m2 össz. vízfelülettel négy különböző karakterű medencét képzeltünk el, melyek a következő fantázia nevet kapták:

1. Veszélyek tengere

intenzív vízmozgások, hullám , örvénylés, csúszda és egyéb „adrenalinszint” 		növelő élményelemek főleg a fiatalabb korosztály részére

2. Esők tengere

Zuhatag, vízesés , zivatar , pezsgőfürdő stb. élményelemek, de aki igazi esőre vágyik az a  kiúszón keresztül kiúszhat a strandra.

3.Nyugalom tengere

Akinek elege van zajosabb medencetérből az átúszhat egy intim hangulatú belső udvarba, ahol csendben lehet üldögélni és halkan lehet beszélgetni. Termálvízes  gyógy ülőmedence, főleg az idősebbek részére, intenzív vízmozgatás nélkül.

4. Derű tengere

Pancsolómedence a legkisebbek részére képességfejlesztő kreatív

vizijátékokkal

A fürdőcsarnok emeleti galériaszintjén biztosítottuk a  gyógyászati helyiségeket  széles pihenőfolyosóra felfűzve. Balneoterápiás, fizikoterápiás kezelőkkel, négy masszírozó, két szénsavas , két tangentoros kezelőhelyiség, iszapkezelő és súlyfürdő található ebben az egységben. Információs pultnál történik az eligazítás, mögötte nővérszoba található az itt dolgozó szakápolók részére..

A csendes pihenőfolyosót a sétány felé tájoltuk, de a nyüzsgő fürdőcsarnokba is átvezettünk egy galériát. A súlyfürdőben a kezelő személyzet részére süllyesztett padlószintet alakítottunk ki a kezelő személyzet számára. A súlyfürdő vízgépészete a földszinten  található a medence alatt, külső megközelítése az északi homlokzatról lehetséges.

A fürdőcsarnok egyes medencéinek kiszolgálása is innen történhet, de szerelőfolyosós kapcsolatuk van a nagymedence északi végének nagy belmagasságú gépészeti terével.

Sport egység:

Nem csak fürdővendégek számára igénybevehető helyiségcsoport az előcsarnokhoz kapcsolódva önálló  kétnemű öltöző- és vizesblokkal. Az egységben konditerem, fitnessterem és fallabdapálya található. A fallabdapálya padlószintjére lépcső vezet le a nagy belmagasság miatt. Az egység előtere közvetlen kapcsolatban van még a büfével. A sportrész működése, üzemeltetése leválasztható az uszoda és fürdő üzemeltetésétől.

Wellness-szépségfarm

A sportegység felett alakítottuk ki. Megközelítése fürdővendégek számára a  csoportos öltözőblokkon keresztül történhet. Nem fürdővendégek részére külön kétnemű vendégöltözőt alakítottunk ki. A helyiségcsoport recepción keresztül közelíthető meg. A szépség kezelések külsős nem fürdő vendégek számára is megközelíthetőek. ( fodrászat , kozmetika ) A központi pihenő térből finn-szauna, szauna tepidárium, gőzfürdők, gőz-laconium, gőz –kaldarium  helyiségek és intim kialakítású hideg és melegvizes merülőmedencék nyílnak. A pihenő térből közvetlenül kijuthatuk a tetőkertre is napfürdőzés céljából.

Közönségöltözők:

Az előcsarnokból közelíthető meg széles, hajszárítóval, tükrökkel felszerelt folyosón

a kétszintes kialakítású, összesen 1000 fő befogadóképességű öltözőblokk ( az öltöző befogadó képessége a tervezett új vízfelületek kapacitását szolgálja ki.

A meglévő medencék jelenlegi kapacitását kiszolgáló öltöző csoportok továbbra is működnek . Így biztosított a teljes fürdő-strand öltözői követelmény kiszolgálása. A tervlapokon különnemű, egyenként 250 szekrényt tartalmazó öltözőkabinos megoldást szerepeltetünk. Mind a négy öltözőhöz tartozik egy-egy kerekesszékkel is használható öltözőkabin zuhanyzó , és wc-csoport is.

Sportolói öltözők

A földszinten az épület nyugati oldalának a tó felöli részén nyitottuk a sportolói bejáratot. A sportolói előcsarnokból négy  sportolói-, két bírói- és 2 edzői  öltöző nyílik.

Személyzeti helyiségek

A sportolói öltözők mellett található a  60 főre méretezett kétnemű személyzeti öltözőblokk, melyhez vizesblokk, teakonyha, étkező-, és pihenő helyiség is kapcsolódik .

Irodák

Az előcsarnokon át déli irányban haladva találjuk meg a személyzeti blokk mellett a három irodából, tárgyalóból, titkárságból álló irodablokkot.

Strand

A  telek keleti oldalán lévő négy meglévő csoportos öltözőblokkból közelmúltban felújított kettőt megtartanánk, a vízparthoz közeli kettő leromlott állapotút pedig elbontanánk és a helyükön biztosítanánk a sportpályákat. A strand területén négy új  medencét helyeztünk el . Az egy pancsoló egy gyógy és két élmény strandmedencéhez önálló kültéri vízgépház épül félig süllyesztve. A vízparti sportpálya helyére tettük a két élménymedencét. A medencék telepítése a meglévő fürdő belső sétáló útvonal gyűrűjéhez sorakozik . A gyógymedencék egymáshoz közel a fürdő csarnok épületéhez közelebb kerül elhelyezésre. Az élmény medencék a meglévő nagy strandmedence folytatásaként a tópart felé fordulnak. A kismértékű kiemelése a tóparti panoráma miatt  is javasolt. A strandmedencében lévő élményelemek: pezsgőlevegő fenékről és ülőpadból, keskeny és széles nyakzuhany, pezsgőágy, oldalmasszázs, erős oldalmasszázs, gejzír, vízgomba, sodrófolyosó, mászófal, dögönyöző, víz alatti világítás, pezsgőlevegő, továbbá egyenes és hullámcsúszda.

Akadálymentesítés

Az épület és a strand teljes területe akadálymentesítve van. A szintek közötti közlekedést 3  kerekeszékes használatra alkalmas méretű lift biztosítja. Minden funkcionális egységhez tartozik mozgássérült WC, az öltözőkben akadálymentesített váltókabin. A medencékhez speciális, székes beemelő felszerelését javasoljuk. A közlekedők szélessége és az ajtók keresztmetszete mindenütt lehetővé teszik a tolókocsik szabad mozgását. Az épület bejáratai 4%-nál enyhébb emelkedésű  rámpán megközelíthetők. A főbejárat közelében 7 db akadálymentes parkolót helyeztünk el. A kerekesszékes nézők a biztonságos és gyors kimenekítés érdekében a földszinten foglalhatnak helyet, a lelátó előtt kiszélesített hosszoldali sávban. Tűz esetén a kerekesszékes nézők nagyon gyorsan, szintben tudnak a szabadba menekülni több kijáraton keresztül. Illetve a másik tűzszakaszba való átmenekülés is szintben biztosított. A medencetér keleti oldaláról a kültéri lelátó tetejére juthatnak, ahonnan kényelmes tereprámpákon juthatnak a strand szintjére. Menekülésről részletesebben a tűzvédelmi leírásban foglakozunk.

Közönségforgalom, beléptetőrendszer

Az épület bárki számára szabadon bejárható területei a földszinti fogadótér, az előcsarnok, büfé és a ruhatár-üzlet-közönségforgalmi WC csoport, valamint az uszoda előcsarnok galériája. Mindkét csarnoktérbe üvegfallal betekintés biztosított , a külső bámészkodó és várakozó látogtóknak.  Az összes többi terület csak ellenőrzötten, beléptető rendszeren keresztül közelíthető meg. A közönségforgalom útjába eső beléptetők a belépőjeggyel (karórával, kártyával) aktiválhatók, a többi helyen – a személyzet és a sportolók útvonalain személyi kártyával nyithatók az ajtók. Külön van választva a cipős és a mezítlábas forgalom.

Parkolás, közlekedés

Parkolóigény számítása:

A meglévő komplexum teljes jelenlegi befogadóképessége 1900 fő.

A tervezett új vízfelületekkel a befogadóképesség 1000 fővel nő. 2900 fő összlétszámra az  OTÉK szerint 2900:5=580 parkoló tartozik. A helyi szabályzat által megengedett 50%-os csökkentéssel: 290 parkoló, amelyből legalább 6 akadálymentes kell legyen.

Térszín alatt elhelyezett mélygarázs ésszerűtlenül megnövelné a beruházás költségeit. Tervünkben két felszíni parkolóblokkot alakítottunk ki, melyben a 290 db parkolóállást, a szükséges akadálymentes parkolóállást és buszparkolókat oly módon tudjuk biztosítani, hogy a jelenlegi parkolószámokkal nem is számoltunk.

A felszíni parkolót fásítjuk, a főbejárathoz közel eső részen 7 db akadálymentes állást biztosítunk. Az úttestet beton térkővel, a parkolóállásokat műanyag gyepráccsal burkoljuk.

A Liget sétány mentén kialakítandó parkoló , a meglévő faállomány felmérése után annak minél több értékes növény megmentésével legyen kialakítható , így ennek korrekt megrajzolása a faállomány ismeretében lehetséges.

Szerkezetek

-	Alapozás: Lásd a tartószerkezeti leírást.

- Tartószerkezetek: Lásd a tartószerkezeti leírást.

- Teherhordó falak: A bejárati épületegység teherhordó falai porotherm hőszigetelt blokktégla szerkezetűek

- Válaszfalak: Általános helyen 10-es válaszfallapokból készülnek.

- Födémek: Monolit vasbeton szerkezetűek.

- Tetőszerkezetek: A nagycsarnoknál  ~változó 20/170 cm km-ű rétegelt ragasztott tartók 10/50-es szelemenezéssel.  A fürdőcsarnok járható , növénnyel telepített tetőszerkezetű

- Héjazatok: Az uszodacsarnok íves tetőszerkezete pikkelyes , cinktáblás fedés

- Nyílászárók és portálok: A nagy páraterhelés miatt mindenütt javasolt az alumínium szerkezet .  A fényterhelés is jelentős így a költséges alu. szerkezet kiváltása  műanyagnyílászáróra  tervezői szempontból nem javasolt , hiszen annak öregedése nem igazán esztétikus.

- Hőszigetelések: A falakat 10 cm, a tetőket 25 cm, a padlókat 8 cm ásványgyapottal szigeteljük.

- A fordított rétegrendű lapostetőn 25 cm EPS-t alkalmazunk.

- Vízszigetelések: A földbe kerülő szerkezetek talajvíz elleni szigetelését vízzáró monolit vb. szerkezettel biztosítjuk. A padlókat és a lapostetőt PVC lemezzel szigeteljük, üzemi víz ellen kenhető szigetelést alkalmazunk.

- Homlokzatburkolatok: A sétány felőli fogadó épület egységesen nyitott fúgás, szerelt, természetes kőburkolatot kap 3 cm vastagságban. Az uszodacsarnok fal és tetőszerkezet burkolata egységes , így egy pikkelyes cink burokként jelentkezik.

- Padlóburkolatok: A medencetérben csúszásmentes uszoda burkolat ( floorgress , buchtal ), a mellékhelyiségekben gránitkerámiából készülnek.

- Álmennyezetek: A fürdőcsarnok szerkezete alulról álmennyezettel rejtett , melyre natúr fa lécrács javasolt , így a szerkezet is szemmel ellenőrizhető. Az öltözőkben és mellékhelyiségekben gipsz mennyezet készül.