Koncepció leírás

A Hydrollúzió egy speciális közösségi játéktér, egy vízzel kombinált térplasztika, amely csak használóinak segítségével képes valóban életre kelni. Tervünkben a plasztikát, nem passzív objektumként értelmeztük, hanem a tér olyan elemeként, a kollégiumban élőkkel interakcióba lépve állandóan változik, eltérő vizuális élményt nyújt, különböző színekben pompázva együtt lüktet a környezetével, a körülötte állandó mozgásban lévő emberekkel.

A sekély vizű medencében a vizet furcsa közegként használtuk, amely a játék egyik részvevője. A medence alján Vasarely munkáihoz hasonló grafika található, amely maga is vizuális csalódás érzését kelti az emberben. A víz felszínén „lebegő” speciális járólapok kapcsolóként működnek. A felületre állva világítások kapcsolnak be és le, a grafikából különböző részeket megvilágítva.

Télen a vizet plexire cseréljük, mellyel a játék ugyanúgy folytatódhat.

Műszaki leírás

## A feszített víztükrű betonmedence speciális fóliaborítás kap. A medence aljára plexire nyomtatott grafika kerül.

- A kör alakú medencébe elhelyezett alkotás felületét víz borítja. A víz rávezetése rejtett befúvókkal, a járólapok alatt történik. A vizet a kör alakú, külső falba húzódó rejtett folyóka vezeti el.

- Az egyes járólapokhoz tartozó fényhatást az átlátszó felület alatt elhelyezésre kerülő üvegszál optikás végpontok adják. A színváló tárcsával felszerelt fénygenerátorok a vízgépészeti gépházban kapnak helyet.

- A gépészeti aknába kerül elhelyezésre a kiegyenlítő tároló, amelyből a szűrő-forgató szivattyú szívja a vizet. A szűrő-forgató berendezés a megtisztított vizet a medencébe visszajuttatja. A szűrő töltet visszamosatása 6 járatú szeleppel történik. A szűrő-forgató körbe kerülnek adagolásra a vegyszerek. A szökőkútba algásodásgátló, fertőtlenítő (hypoklorid), PH szabályzó vegyszerek kerülnek adagolásra. A fertőtlenítő, és PH szabályzó szerek mérés alapján kerülnek adagolásra. Az utóbbi a fertőtlenítő szer mérése (redox mérés) és a fertőtlenítés hatékonyságának biztosítása miatt kerül adagolásra. A szűrő-forgató berendezés működését időkapcsoló vezérli.