ÉPÍTÉSZ MŰLEÍRÁS

a

Mohácsi Történelmi Emlékhelyre tervezett

Fogadóépülethez, kilátó- és

Kiállító kupolához

.

A területen jelenleg található épületek, és a nemzeti sírkert kialakítása 1975-ben történt. A Mohács melletti Sátorhelyen jelenleg is üzemelő Történelmi Emlékhely megérett a felújításra, és szükségessé vált a nemzeti sírkert rekonstrukciója is.

A megrendelő Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság részéről felmerült az igény új funkciók befogadására alkalmas terek kialakítására. Szükségessé vált egy fogadó- és egy régészeti leletek bemutatására alkalmas kiállítótér kialakítása, ajándékbolttal, kiszolgáló terekkel, parkolókkal.  Igény volt még, hogy legyen egy olyan hely a területen, ahonnan a látogatók felülről ráláthatnak az egész Emlékhelyre és Sírkertre.

Beépítés, funkciók

Az épület egy ~20m átmérőjű kör alaprajzra épül, tetején üvegkupolával lezárva.  A kialakítandó épületben a fenti funkciókat 4 szinten helyeztük el. A szintek közötti közlekedést a lépcsők mellett az akadálymentes közlekedést biztosító üvegfalú hidraulikus lift biztosítja.

Az épület teljes egészében alápincézett, -4,50 m-es pince padlószinttel. Itt helyeztük el az egyik kiállítóteret raktárral, és kiszolgáló vizes helységekkel a vendégek, a személyzet és mozgássérültek részére is . A 20m-es körön kívül koncentrikusan kialakított sávban helyeztük el az épületet kiszolgáló gépészetet, lehetővé téve az angolaknás kiszellőztetést.

A földszint nagyrészt nyitott. Csak egy 120o-os cikkelyt építettünk be, amely fogadótérként szolgál. Elhelyeztünk itt egy kis irodát - itt van lehetőség a belépőjegyek megvásárlására. Az előtérből párhuzamos oldalú fokokkal épült egykarú acéllépcső vezet le a piceszinten található kiállítótérbe, illetve fel az 1. emeleti ajándékboltba. A földszint fennmaradó területén fedett-nyitott tér alakult ki lelátókkal, biztosítva a látogató csoportoknak egy olyan teret, ahol vezetőjük a szabadban, ám az esőtől, nyári kánikulától védve mondhatja el, illetve mutathatja be interaktív eszközökkel a területről és a történelemről való tudnivalókat.

A +4,50 m-es első emeleten lévő ajándékbolt szintén csak egy 120o-os cikkelyt foglal el az alaprajzból, és csak innen továbbmenve a +8.00m-en lévő második emeletre érve válik beépítetté az alaprajz teljes 360o-os köre.

Ezen a szinten a területre való teljes rálátást biztosító üvegkupola zárja felülről az épületet. Egy 170 m2-es nagy kiállítótér található itt, egy a megpihenést és egy ital elfogyasztását lehetővé tevő büfével, kiszolgáló vizes helyiségekkel.

# Szerkezeti kialakítás, felhasznált anyagok

Az épület teherhordó szerkezete vasbeton és acél szerkezetű. A 20m átmérőjű kör mentén sugarasan elhelyezett 10 db 30x120 cm-es vasbeton tartópillérre támaszkodnak a 30x140-es vasbeton gerendák, amelyek a +8.00 m-es szint vasbeton födémét tartják. Erre ülnek rá az üvegkupolát tartó acél ívtartók. Ily módon az üvegkupola, és az épület oldalán lefutó üvegfal a vasbeton tartópillérektől elválik, külön belső „hártyaként” jelenik meg.

Anyagfelhasználásban a jelképszerű egyneműségre törekedtünk. Négyféle anyag jelenik meg: a vasbeton szerkezetek látszóbetonként jelennek meg, a padlóburkolatok mészkőből vannak, a lépcső tartószerkezete acélból, és mindenekelőtt meghatározó anyag az üveg.

Az üvegfalak ~ 1,20*200-as táblákra vannak felosztva, és ahogy haladunk felfelé a kupolán, úgy csökken a táblák mérete. A jelentős nyári hőterhelés enyhítésére, a beépítésre kerülő üvegek fém-oxid tartalmú bevonatú ún. „multifunkciós” kialakításúak. Ahogy a függőleges felületektől haladunk a kupolán felfelé, az egyre kisebb dőlésszögű üvegek szegmensenként egyre intenzívebb bevonatot kapnak. Ezáltal csökken a fényáteresztő képességük, egyre kevesebb hőt engednek be, és színük  a  víztisztából egyre tolódik a kék felé.

A hőszigetelő üvegtáblák 8 mm-es edzett külső üvegtáblájának belső felületén található ez a fém-oxid bevonat, a belső üvegtáblák pedig 2x4 mm ragasztott kivitelben készülnek – a 16 mm-es táblák közti rés argongázzal lesz töltve.

A kültéri padlóburkolat: 4cm fagyálló mészkőlapok min 3cm bazaltzúzalék ágyazatba rakva. Beltérben ugyanezt a mészkövet használjuk 2,5 cm-es vastagságban, aljzatbetonhoz ragasztva.

# Egyéb

Az épületben található összes vizes helyiséget padlóösszefolyóval láttuk el, és mosható burkolatot kapnak padlótól az álmennyezetig. Vízvételi helyet a picében található személyzeti mosdó előterében biztosítunk. Személyzeti öltözők, zuhanyzók a területen már meglévő épületben biztosítottak.

Minden helyiség szellőztetése gépi úton megoldott.

Az felépítményi szinteken sprinkler kerül kiépítésre - földszinten és az első emeleten álmennyezetbe süllyesztett sprinklerfejekkel.

A terület kapujánál kialakított parkolók felújítása során mozgássérült parkolóhelyek kerülnek kialakításra. Az épület bejáratáig mozgássérültek akadálymentes eljutása a burkolt felületek felújítása után biztosított lesz. Az új épületben a mozgássérültek által maradéktalanul használható lift az összes szintre biztosítja eljutásukat.

HELYISÉGLISTA:

PINCESZINT

ELŐTÉR 					  60,2 m2

RAKTÁR					  19,8 m2

ALSÓ KIÁLLÍTÓTÉR			188,2 m2

SZEMÉLYZETI MOSDÓ			    7,6 m2

FÉRFI WC					    7,7 m2

NŐI WC					    7,7 m2

MOZGÁSSÉRÜLT WC			    6,0 m2

GÉPÉSZET					110,8 m2

ÖSSZESEN:					408,0 m2

FÖLDSZINT

ELŐTÉR					  46,4 m2

IRODA ÉS PÉNZTÁR			  19,5 m2

ÖSSZESEN:					  65,9 m2

+4.00 SZINT

AJÁNDÉK					  65,2 m2

+8.00 SZINT

ELŐTÉR					  30,2 m2

KÁVÉZÓ					  60,0 m2

KIÁLLÍTÓTÉR				175,3 m2

NŐI WC					    8,2 m2

FÉRFI WC					    9,5 m2

LÉPCSŐ ELŐTÉR				    7,5 m2

ÖSSZESEN:					290,7 m2

MINDÖSSZESEN:				829,8 m2

SZÁMÍTÁSOK

Telek területe: 				75480 m2

Meglévő épület bruttó terep alatt: 	    720 m2

Új bruttó beépítés terepszint alatt: 	 470,6 m2

Új bruttó beépítés terepszint felett	 502,4 m2

Földszint:				   94,1 m2

+4,00 m  szint:			   94,1 m2

+8,00 m szint:			 314,2 m2

Beépítési%:			502,4 / 75480 = 0,67%

Építménymagasság:	14,06 m

Budapest, 2009. 03. 26.

Vadász György

építész

vezető tervező