Építészeti műszaki leírás

Gyula Várfürdő fejlesztése

Tervpályázat

2009. július 28.

- Helyszín és környezet ismertetése

A tervpályázat tárgyát képező gyógyfürdő patinás történelmi környezetben helyezkedik el.

Közép-Európa egyetlen épen maradt sík vidéki gótikus téglavára egyik közvetlen szomszédja, míg az 1800-as években épült barokk-copf kastély jelenti a másik prominens épületet, melynek lovardája egyben a fürdő együttes egyik elemeként került hasznosításra.

A fenti műemlékek az egykori szigeterőd területén találhatók. Ennek visszaállítása a város érvényes szabályozási tervében is szerepel. Ez az egykori vizes árok és csatlakozó terepalakulatot jelenti.

Az építészetileg patinás környezet mellett a vár melletti csónakázó tó, vízi színpad, az egykori kastélykert növényzete is színvonalas környezetet biztosít a fürdőzők számára.

A fürdő épületállománya nagyon heterogén képet mutat hasonlóképpen változatos medence állománya is. A fenti adottságokkal a legmagasabb fokozatú - 4*-os minősítésű gyógyfürdővé vált. E jelentős siker egyértelműen indokolja az intézmény építészeti fejlesztését is.

- A fürdőrekonstrukció alapkoncepciója

A jelen állapotról megállapítható, hogy az inspiratív környezet mellett a fürdő túlzsúfolt és elavult épületállománnyal rendelkezik. Az időközben történt fejlesztések, a fenti problémát nem oldották meg, jó esetben mérsékelték a zsúfoltságot, vegyesebb összkép teremtése mellett.

A feladat megoldásánál arra törekedtünk, hogy egy új egységes megjelenést biztosítsunk az intézménynek úgy, hogy az eddig elkészült és felhasználható épületrészeket, medencéket és értékekkel bíró korszerűsítéseket felhasználjuk, , alkalmassá téve a kor által elvárt színvonalnak.

A tervezett épület elhelyezésével egy olyan helyzet létrehozására törekedtünk, mely radikálisan változtatja meg a fürdő jelenlegi arculatát. A méltó előcsarnok és gyógyászati csarnok mellett egy olyan szabadtéri belső világot kívántunk létrehozni, mely biztosítani tudja a fürdővendégek elvonulását a nyüzsgő strandélettől, de továbbra is kapcsolatot tartava a parkkal is.

Egy épületek által határolt, nyitott-fedett fürdőudvart hozunk létre, mely jó feltételeket teremthet a pihenni, felüdülni vágyó közönségnek.

Ezt a nyitottság melletti védettséget kívántuk megfogalmazni újonnan tervezett épületünkkel is.

Általunk javasolt koncepció jó üzemeltetési feltételeket is biztosíthat a három fő egység figyelembe vételével, továbbá megvalósítás szempontjából is kedvezően ütemezhető. Koncepciónkkal kedvező üzemeltetési és megfelelő ütemezési feltételekre törekedtünk. A jelenlegi több ütemben bővített főépületet úgy kívánjuk hasznosítani, hogy a megtartható funkciókkal együtt is mód nyíljon az épület kétszintes kialakítására. A jelenlegi legfelső födém síkja felett (+5,00) egy új födém építését javasoljuk a meglévő megtartása mellett, biztosítva az új funkciók által igényelt teherbírást. Ehhez a jelenlegi pillérek és alapozás ellenőrzése is szükséges. A meglévő födémek közül csak az alacsony szakaszok kibontásával számolunk, (2,70m belmagasságú szakaszok) a többi födémmező az átalakítás során is biztosíthatja a szerkezet állékonyságát. Meglévő épületrész bontására csak az aulatér helyén kerül sor a többszintes előcsarnok érdekében.

Az újonnan létrehozott +5,00 födémszintről indítható a fürdő komplexum bővítése. Külső megjelenésében a több ütemben létrehozott épületegyüttes egységes „új ruhát” kap.

A műemléki épületszárny minden homlokzatát szabaddá tesszük. Az épületet hidakon át közelítjük meg.

- Funkcionális elrendezés

# Megközelítések

- A Főbejárat helye megegyezik a jelenlegi bejáratéval megjelenésében átalakítottuk.

- Az orvosi rendelő bejáratának helye változatlan.

- Erkel szálló irányából a gyógyászati csarnok érhető el.

- A postát és az üzleteket a főbejárattól jobbra a főépületben helyeztük el, az utcáról elérhető módon.

- Posta és konyhaüzem gazdasági töltése a Várkert utca felől történik a lovarda és főépület közötti épületközből.

- A téli fürdő gazdasági megközelítése a jelenlegi módon továbbra is a Halász utca felőli bejáraton át oldható meg.

- Nyári bejárat:

A fenti megközelítés az intézmény fontos pontja, hiszen nyári szezonban, mint strandbejárat jelentős forgalmat bonyolít le.

Jelenlegi helye az egykori Sziget-erőd rekonstrukciójának szándéka miatt került elfogadhatatlan helyzetbe.

Úgy gondoljuk, hogy a fürdő nyári bejárata a lovarda mentén a leendő várárok partján oldandó meg. Dom megoldásnak tekintjük az időszakos nyári forgalmat a gyógyfürdő területén átvezetni, mivel nem kívánatos keveredést okoz a különböző vendégkörök között.

  - Személyforgalom és egyes funkcionális csoportok kialakítása

3.2.1 Fürdővendégek forgalma

A gyógyfürdő vendégei a Várkert utca felől közelíthetik meg az épületet. A bejáraton áthaladva egy többszintes aulatérbe érkezik, melynek déli üvegfalán át kilátás nyílik a fürdő udvarára. Az előtérben az I. számú fúrt kút felett kialakított „ősforrás” vízi kertje látható, a „felbugyogó gyógyvízzel”. A forrás alatt a szabadtéri gyógyvizes medencéket pillantjuk meg.

Az előcsarnokból a térben úszó, illetve látvány lifteken érhető el az emeleti galéria. Innen nyílnak a férfi és a női öltöző blokkok. Az öltözők a fekete-fehér forgalom elválasztását is biztosítják. Az átöltözést követően a vendég az emeleti elosztó teraszra érkezik (fedett-zárt) melyről áttekinthető az épületrészek közötti „fürdőkert” belső udvar.

A teraszról elindulva az alábbi fürdő egységeket látogathatja meg: (jobbról-balról haladva)

- Lovarda medence terét lépcső vagy lift igénybevételével

- Lovarda galérián található rekreációt

- Wellness és szauna központ szintben

- Családi és élményfürdő felső szintjét

- Masszázs és terápiás kezelők szintjét

- Gyógyászatot csarnok lépcső és lift igénybevételével

- Szépségközpontot szintben

- A fürdő éttermét lépcső vagy lift igénybevételével

A belső emeleti galériát az új wellness és élményfürdő épülettel két épületszakasz köti össze, melynek egyikében az emeleti büfé helység, míg a másikban gyermek játszóház és gyermekmegőrző kapott helyet.

Az új fürdő kialakításának alapelve, hogy a fő funkciók megközelítése elsősorban az öltözők szintjén történjen. Innen a lépcsőn, illetve liften érhetők el a földszinti szabadterek, illetve a tetőn kialakított teraszok, illetve tetőkertek.

3.2.2 Személyzet közlekedési útvonala

A személyzet az első csarnokból a recepció melletti folyosóról érheti el belső lépcsőjét. Az igazgatás és fürdőszemélyzet öltöző helységei a hidrobiológiai laboratóriummal egyetemben az orvosi rendelő feletti szárnyban lettek elhelyezve. A személyzeti zsilipen át éri el a fürdő tiszta zónáját.

3.2.3 Éttermek és szolgáltatások forgalma

Az étterem elsősorban a fürdővendégek részére áll rendelkezésre. A külső forgalom, illetve fürdőhasználat utáni étteremrészt a tetőn alakítottuk ki. A földszinti konyha és tetőszinti étteremrészt üzemi lépcső és ételliftek kapcsolják össze.

A szépségközpont esetében (fodrász, pedikűr, manikűr, kozmetika…stb) számoltunk a külső forgalom lehetőségével. A szépészet elérhető az emeleti elosztó teraszról egyrészt, és az előcsarnok emeleti galériájáról is az általában kialakult gyakorlat szerint.

3.2.4. Gyógyászat kialakítása

A földszinten a jelenlegi helységkiosztás megtartásával jártunk el úgy, hogy időközben elkövetett lefalazások megszüntetésével egy teljes felújítás mellett korszerű kezelőhelyek hozhatók létre.

Az úgynevezett „fehér terem” terének megemelésével egy levegős kétszintes kulturált csarnok alakítható ki. A galérián találhatók a tangentor iszappakolás, masszázs és egyéb gyógyászt és helység csoportjai. Itt történt az elbontásra kerülő épületszárny ezen típusú funkciójának visszapótlása is.

3.2.5. Gyógyfürdő-lovarda – és kapcsolódó helységei

A műemléki épültben kialakított fürdő változatlan marad. Az épületet minden oldalát kiszabadítottuk. A kapcsolatot hidakon keresztül biztosítjuk a régi és új házak között létrehozott vízi kertek felett húzódnak.

Fontos szempont volt, hogy a fürdőtér megközelítése hasonló közelséggel bírjon az öltözők áthelyezése után is.

A kapcsolódó új pihenőtér kétszintes. A földszinten egy rekreációs medencét és pihenőzónát hozunk létre. Innen érhető el a népszerű, megtartott polipmedence is. Az emeleti részen férfi-női vizes csoport, valamint egy italbár található. Ez a szint kapcsolódik a lovarda galériájához.

Innen nyílik a „túlparti” kupolás fürdőépület összekötő folyosója is. A másik irányban az új wellness és szauna központot érjük el. A vizes csoport melletti lépcsővel, illetve lifttel a tetőteraszra jutunk, melyről kilátás nyílik mind az Almássy Kastélyra, mind a Vár épületére.

3.2.6 Wellness és szauna központ kialakítása

Az új wellness és szauna központ a két átkötés közötti szakaszon található. Összekötő funkcióként alakítottuk ki a gyógyfürdő és az élményfürdő között. Az eltérő funkciókat egységekbe foglalva csoportosítottuk. A szaunákhoz önálló merülő medencéket, zuhanysorokat tereztünk, továbbá egy szabadtéren elhelyezkedő átriumos relaxációs medence is helyet kapott. Az átrium oldal falainak eltolásával a szabadért összekapcsolható a belső térrel. Látványban fokozza a hatást a medence üveg padlózata, mely az átszűrődő fény mellett izgalmas hatást kelthet az alatta lévő földszinti nyitott medencében fürdőzők számára is. A részleghez tartozó vizes csoport melletti lépcsőn érhető el a tetőszinti terasz, illetve továbbhaladva a felső tetőkert is. Az épületet átlukasztó négyzetes udvar bevilágítás mellett letekintési lehetőséget is biztosít a földszinti medencékre. Lépcsővel, illetve lifttel is elérhetők. A szauna világ kialakításánál fontos szempont volt, hogy változatos térkapcsolat keletkezzen, mind horizontális, mind vertikális irányban. Az egyes funkciókat színes dobozokként alakítottuk ki térben úsztatva.

- Élményfürdő elrendezés

Az élményfürdőt az épületcsoport délkeleti sarkán helyeztük el. Megközelítése az öltöző előtti galériáról közvetlenül lehetséges. Az élményfürdő csarnokot egy szintekkel osztott összefüggő térként képzeljük el. Felső szintjén egy vízi bár, valamint a térbe helyezett korong alakú medence található. Az alsó köztes szinten pihenés és terasz kapcsolat, míg legalul a nagy összefüggő élménymedence nyert elhelyezést. Itt található az úszómedence és gyerekpancsoló.

A belső medence térből közvetlenül kiúszhatunk a kültéri medencékhez. A meglévő két egység mellett egy harmadikat is terveztünk. Ezeket egy víz feletti közlekedő köti össze – vagy választja el, középen a központi szigetszerű teresedéssel. Ide érkezik, a wellness és szauna központ lépcsője is. A központi „szigeten”  italbár is található.

Az élményfürdő tér kialakításánál természetesen elhelyezhetők a szokásos élményelemek, berendezések (csúszdák, zubogók, masszírozók, spriccelők…stb). Ezek telepítése, elhelyezése lehetséges. A jelenlegi javaslatunk kerülte ezek ábrázolását.

Egy egyedi elemeket alkalmazó élményfürdő izgalmasabb, érdekesebb, színvonalasabb lehet egy csúszdás, csöves díszletvilágba helyezett hamis illúziósornál. Mi az előbbit helyeznénk előtérbe.

Az élmény tér természetesen közvetlenül kapcsolódik a fürdő belső kertjéhez, illetve a felső tetőkerthez.

- Gyerekvilág játék területek

A gyermekek számára kialakítandó játszóház az összekötő épületrészben nyert elhelyezést a gyermekmegőrzővel egyetemben. A kerti játéktér lépcsőn érhető el, míg a vizes játékmedence az élményrész felvonójának segítségével. A belső vizes és külső udvari játszók közvetlenül összekapcsolhatók.

- Az együttes megvalósítását ütemezve gondoljuk. Első ütemként a főépület átalakítását javasoljunk megvalósítani. Második ütemként esetleg két részre bontva az új épületszárny építését tartjuk célszerűnek. (lásd a csatolt mellékletet)

Funkcionális működési alapegységként szintén három részre bontható az együttes:

- Főépület tömbje

- Gyógyfürdő és csatlakozó rekreáció funkciói

- Új wellness-szauna és élmény központ

A későbbiek folyamán megszűnő „túlparti” wellness helyet az 500m2-es bővítés lehetőségét a gyógyfürdő együttes rekreációs épületének tetőterasz beépítésével javasoljuk megoldani. Ez jó funkcionális kapcsolatokkal bírna a meglévő rendeltetési egységekkel, építészetileg és műszakilag is könnyen megoldható lenne                         (lásd: alaprajzi részletek M 1:200)

- Csatolt mellékletek

7.1 Megvalósítási ütemezés

7.2 Útvonal sémák

7.3 Alapterületi kimutatás – Helység felsorolás

7.4 Költség kalkuláció

- Tágabb környezetre vonatkozó javaslat, környezetbe illesztés

Mint a bevezetőben, illetve nyári bejárat kialakításánál is szóba került a város hosszabb távon, az egykori sziget-erőd rekonstrukciójára törekszik. Ezen szándék mindenképpen dicséretesnek tekintendő. A fenti visszaállításnál fontos, hogy a korabeli értékkel bíró állapot és a mai körülmények által támasztott követelmények harmóniába kerüljenek, értékeiket halmozzák, és ne oltsák ki egymás hatását.

Valószínűleg, hogy kívánatos az egykori palankvár határait képező földművek visszaállítása, illetve nyomvonalának megjelölése. A külső védelmi gyűrűt képező várárok teljes visszaállítása már több problémát. Egy elmúlt kor stílusához való túlzott kötődés kétséges lehet, felidézésénél a mai kor igényei is figyelembe veendők.

Hasonlóképpen nem kívánatos az előzmények teljes mellőzése sem, mivel nehezen helyrehozható beavatkozásokat eredményezhet.

Mi jelentheti az adott környezetben az „illeszkedés legfontosabb támpontját”?

Úgy gondoljuk, hogy nem a különböző történeti korok stílusjegyeinek alkalmazása, igazodáshoz a múlthoz, hanem a létrejött művek érték színvonalához való igazodás, a meglévő értékekkel együtt kedvező összhang megteremtése. Ez általában a lépték, a tömeg, az anyaghasználat jó megválasztása és a mindenkori építészeti színvonal szintje jelenti a környezetre gyakorolt hatás, illetve illeszkedés milyenségét.

Jelen feladat esetében a legfontosabb motivációkat - melyek a tervezés során számunkra előtérbe helyeződtek – az alábbiakban foglalhatók össze:

- Vonzerővel rendelkező műemlékek (vár, kastély)

- Rendezett zöldkörnyezet elsősorban a tájra jellemző növényzettel

- Alkáli-hidrogénkarbonátos – az alföldre jellemző termálvíz – gyógyvíz jelenléte

- Olyan adottságok megteremtése, melyek a hagyományokkal rendelkező fürdő részére megújulást, új karakteres arculatot „desztinációt” biztosíthat.

Az épület lépték és tömegalakításának az összefogottság mellett a megfelelő tagozottságot is meg kívánunk teremteni. Külső megjelenésében nem kívántunk uralkodni, a lovarda által meghatározott nagyságrendet tartottunk irányadónak. Ez a     Fsz. + 1 + tetőfelépítmény építménymagasságot jelenti. Tömegalakítás vonatkozásában törésekkel, lyukasztásokkal kívántak az összefogott épülettömeget megbontani. A belsőterek és udvarok sorolásával arányos, léptékhelyes terveket hoztuk létre.

Az épületen alkalmazott jellemző anyag a fa – natúr – telített vörösfenyő. A fenti anyagválasztással azért éltünk, mert olyan homlokzat, padló és falfelületeket kívántunk létrehozni, amelyek nem jelentenek sem utánérzést, sem disszertációt a közreműködésükben és a természetesség erejével bírnak.

Közel áll a földhöz, vízhez, zöldfelülethez, kellemes emberközeli vonzó természetes anyag! A kő jelenléte csak kismértékű, a homlokzati nyílászárók tömör elemei készülnek kőből, illetve csarnokok padlóburkolatai. (Előcsarnok, Gyógyászati csarnok)

Az udvarok és külső medence körüli terek szintén faburkolatok.

Az új épületszárnynál az árnyékolás, növénytartó rácsok készülnek ugyanezen anyagból, de más technikai feltételeknek megfelelő alkalmazással.

A kertek, zöldfelületeknél fontosnak tartjuk, hogy a vízfelületek szerepet kapjanak, sőt mivel jelentős mennyiségű termálvíz kerül csatornába, javasoljuk ezen vízi kertek termálvizes töltését, ami télen is élő vízfelületet biztosíthat.

A vízi növények és kerti növények kiválasztásával a helyi flórának kell előnyben részesülnie. A belső új épületszárnyat mind a tetőszint felől, mind az udvarszintről növényzettel kell átfuttatni.

Új épületünk vonatkozásában maximális módon próbálunk a térkapcsolatok mindenirányú kihasználásával élni. A szeparálandó funkciókat színes dobozokba rendezve úsztattuk a térbe, friss, üde hangulatot kölcsönözve a fürdőtereknek.

A meglévő épületrész közösségi terveit jelentős mértékben növeltük. Úgy gondoljuk, hogy mind az előcsarnok, mind a gyógyászati csarnok vonatkozásában impozáns belsők alakítható ki.

Építészeti megoldásainkkal a desztináció térbeli feltételeiket megteremtése volt a szándékunk.

A tetőkert, valamint a fő épülete tetején kialakított étterem-tetőbár jó kilátást biztosít a vár és várkert irányába is.

Mellékletünkben csatoljuk az udvar és belső terek, élmény és gyógyfürdő funkciók megjelenítésével kapcsolatos elképzelésünket. (lásd a csatolt arculati elemeket)

7.1 melléklet

Megvalósítási ütemezés

7.2 melléklet

Útvonal sémák

7.3 melléklet

Alapterületi kimutatás

| db | Helyiség szintjének neve | Helyiségszám előtagja | Helyiség száma | Helyiség neve | Terület |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEGLÉVŐ HELYISÉGEK |  |  |  |  |  |
| Reuma rendelő és kezelő |  |  |  |  |  |
| Földszint |  |  |  |  |  |
| 1 | Földszint | 3.0. | 01 | Közlekedő | 32,56 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 02 | Öltöző | 3,85 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 03 | Orvosi vizsg. | 17,7 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 04 | Előtér, fürd. | 5,81 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 05 | Orvosi szoba | 13,78 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 06 | Előtér, fürd. | 5,92 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 07 | Iroda | 21,6 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 08 | Közlekedő | 5,89 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 09 | Fürdő | 4,54 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 10 | Öltöző | 5,27 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 11 | Öltöző | 5,27 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 12 | Tornaterem | 42,52 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 13 | Szertár | 12,52 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 14 | Váró-előtér | 72,34 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 15 | Tart. | 6,83 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 16 | Szélfogó | 10,92 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 17 | Felvételi iroda | 6,08 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 18 | Leletező | 9,59 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 19 | Közlek. - váró | 80,8 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 20 | Röntgen | 21,91 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 21 | Vizsgáló | 19,6 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 22 | Vizsgáló | 19,22 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 23 | Vizsgáló | 19,55 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 24 | Nővér dolg. | 12,96 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 25 | Fizikoterápia | 79,97 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 26 | Tak. szer | 6,26 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 27 | Női WC | 6,37 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 28 | Férfi WC | 8,04 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 29 | WC | 3,14 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 30 | Orvosi sz. | 26,53 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 31 | Nővér sz., öltöző | 20,55 |
| 1 | Földszint | 3.0. | 32 | Kezelőtér | 53,36 |
| Gyógyfürdő egység |  |  |  |  |  |
| Földszint |  |  |  |  |  |
| 1 | Földszint | 5.0. | 01 | Fedett uszoda (lovardatér) | 1025 |
| Emelet |  |  |  |  |  |
| 1 | Földszint | 5.1. | 10 | Lovarda galéria | 105,58 |
| Gyógyászai egység |  |  |  |  |  |
| Földszint |  |  |  |  |  |
| 1 | Földszint | 4.0. | 09 | Előtér, öltöző | 17,47 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 10 | Orvosi sz. | 19,31 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 12 | Kombinált kádak | 31,47 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 13 | Hydroterápia | 91,67 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 15 | Személyzeti helyiség | 7,79 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 17 | Közlekedő | 5,81 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 22 | Iszapkezelő | 9,32 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 23 | Közlekedő | 9,85 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 24 | Medencetér | 104,84 |
|  |  |  |  | Összes megmaradó terület | 2089,36 |
| FELÚJÍTOTT HELYISÉGEK |  |  |  |  |  |
| Fürdő vendég forgalmi helyiségek |  |  |  |  |  |
| Földszint |  |  |  |  |  |
| 1 | Földszint | 1.0. | 01 | Szélfogó | 15,45 |
| 1 | Földszint | 1.0. | 02 | Előcsarnok | 444,73 |
| 1 | Földszint | 1.0. | 03 | Információ | 13,22 |
| 1 | Földszint | 1.0. | 04 | Pénztár | 33,67 |
| 1 | Földszint | 1.0. | 05 | Közlekedő | 34,2 |
| 1 | Földszint | 1.0. | 06 | Előtér | 2,74 |
| 1 | Földszint | 1.0. | 07 | Női wc | 12,43 |
| 1 | Földszint | 1.0. | 08 | Am. WC | 3,38 |
| 1 | Földszint | 1.0. | 09 | Férfi WC | 12,03 |
| 1 | Földszint | 1.0. | 10 | Közlekedő, pihenő | 101,58 |
| 1 | Földszint | 1.0. | 12 | Közlekedő | 34,06 |
| 1 | Földszint | 1.0. | 13 | Férfi WC | 11,31 |
| 1 | Földszint | 1.0. | 14 | Akadálymentes WC | 4,17 |
| 1 | Földszint | 1.0. | 14 | Női WC | 12,97 |
| 1 | Földszint | 1.0. | 15 | Közlekedő | 21,31 |
| Szolgáltatás és vendéglátás |  |  |  |  |  |
| Földszint |  |  |  |  |  |
| 1 | Földszint | 2.0. | 01 | Üzlet | 18,59 |
| 1 | Földszint | 2.0. | 02 | Üzlet | 22,21 |
| 1 | Földszint | 2.0. | 03 | Üzlet | 24,03 |
| 1 | Földszint | 2.0. | 04 | Posta | 47,44 |
| 1 | Földszint | 2.0. | 05 | Konyha | 243,41 |
| 1 | Földszint | 2.0. | 06 | Raktár | 15,21 |
| 1 | Földszint | 2.0. | 07 | Büfé | 17,88 |
| 1 | Földszint | 2.0. | 08 | Közlekedő, pihenő | 152,03 |
| 1 | Földszint | 2.0. | 09 | Előtér | 3,04 |
| 1 | Földszint | 2.0. | 10 | Női wc | 11,34 |
| 1 | Földszint | 2.0. | 11 | Akadálymentes WC | 5,08 |
| 1 | Földszint | 2.0. | 12 | Férfi WC | 14,18 |
| 1 | Földszint | 2.0. | 14 | Büfé | 14,52 |
| 1 | Földszint | 2.0. | 15 | Medence bár | 24,6 |
| Gyógyászai egység |  |  |  |  |  |
| Földszint |  |  |  |  |  |
| 1 | Földszint | 4.0. | 01 | Közlekedő | 133,95 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 02 | Tornaterem | 62,25 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 03 | Szertár | 5,62 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 04 | Büfé | 70,97 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 05 | Raktár | 5,68 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 06 | Elektroterápia | 65,24 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 07 | Pihenő | 68,19 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 08 | Lépcsőh. | 22,53 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 11 | Raktár | 10,46 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 14 | Adminisztráció | 11,21 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 16 | Tart. | 5,4 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 18 | Betegi. | 6,48 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 19 | Iszaposztály | 53,46 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 20 | Iszapkezelő | 6,88 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 21 | Iszapraktár | 6,21 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 25 | Tak. Szer | 3,51 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 26 | Előtér | 2,96 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 27 | Férfi WC | 9,3 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 28 | Akadálymentes WC | 3,38 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 29 | Női WC | 9,6 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 30 | Váró, közlekedő | 57,15 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 31 | Lépcsőház | 19,48 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 32 | Recepció | 10,84 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 33 | Öltöző | 7,75 |
| 1 | Földszint | 4.0. | 34 | Öltöző | 7,75 |
| Igazgatási és laboregység |  |  |  |  |  |
| Földszint |  |  |  |  |  |
| 1 | Földszint | 9.0. | 01 | Közlekedő | 19,5 |
| 1 | Földszint | 9.0. | 02 | Személyzeti közl. | 22,99 |
|  |  |  |  | Összes felújított terület | 2079,55 |
| ÚJ HELYISÉGEK |  |  |  |  |  |
| 1. Fürdő vendég forgalmi helyiségek |  |  |  |  |  |
| Emelet |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 01 | Előtér | 79,5 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 02 | Lépcső tetőszinti étteremhez | 11,89 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 03 | WC | 3,3 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 04 | Tak. szer | 1,62 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 05 | Csoportos öltöző | 15,04 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 06 | Közlekedő | 2,96 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 07 | Személyzeti lépcső | 5,67 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 08 | Közlekedő | 70,21 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 09 | Öltöző kabinok | 38,15 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 10 | Mozg. sér. öltöző | 13,06 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 11 | Szekrényes öltöző | 250,53 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 12 | Zuhanyzó | 16,2 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 13 | Mosdó | 17,21 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 14 | WC | 18,43 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 15 | Mosdó | 18,33 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 16 | Zuhanyzó | 15 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 17 | Lépcső | 22,37 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 20 | Tak. szer | 1,62 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 22 | Közlekedő | 4,86 |
| 1 | 1. Emelet | 1.1. | 35 | Közlekedő | 58,7 |
| Szolgáltatás és vendéglátás |  |  |  |  |  |
| Emelet |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 01 | Váró | 54,67 |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 02 | Büfé | 9,9 |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 03 | Fodrászat | 47,55 |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 04 | Kozmetika | 51,31 |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 05 | Szolárium | 12,48 |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 06 | Szolárium | 12,48 |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 07 | Személyzeti helyiség | 15,57 |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 08 | Pedikűr | 10,27 |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 09 | Manikűr | 11,85 |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 10 | Fogyasztó tér | 57,5 |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 11 | Bár | 26,5 |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 12 | Tároló | 13,04 |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 13 | Ffi mosdó | 13,45 |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 14 | Női mosdó | 13,45 |
| 1 | 1. Emelet | 2.1. | 15 | Lépcső | 8,4 |
| Tetőszint |  |  |  |  |  |
| 1 | Tetőszint | 2.2. | 01 | Lépcső | 11,63 |
| 1 | Tetőszint | 2.2. | 02 | Közlekedő | 75,02 |
| 1 | Tetőszint | 2.2. | 03 | Tálaló konyha | 89,03 |
| 1 | Tetőszint | 2.2. | 04 | Étellift | 3 |
| 1 | Tetőszint | 2.2. | 05 | Személyzeti lépcső | 5,73 |
| 1 | Tetőszint | 2.2. | 06 | Étterem | 154,11 |
| Gyógyászai egység |  |  |  |  |  |
| Emelet |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Emelet | 4.1. | 01 | Lépcső | 18,98 |
| 1 | 1. Emelet | 4.1. | 02 | Közlekedő | 82,22 |
| 1 | 1. Emelet | 4.1. | 03 | Tornaterem | 100,53 |
| 1 | 1. Emelet | 4.1. | 05 | Iszap kezelők | 75,06 |
| 1 | 1. Emelet | 4.1. | 06 | Személyzeti helyiség | 8,56 |
| 1 | 1. Emelet | 4.1. | 08 | Tangentor kezelők | 56,8 |
| 1 | 1. Emelet | 4.1. | 09 | Személyzeti helyiség | 11,02 |
| 1 | 1. Emelet | 4.1. | 10 | Masszázs kezelők | 56,8 |
| 1 | 1. Emelet | 4.1. | 11 | Személyzeti helyiség | 11,02 |
| 1 | 1. Emelet | 4.1. | 12 | Férfi WC | 7,42 |
| 1 | 1. Emelet | 4.1. | 13 | Akadálymentes WC | 4,61 |
| 1 | 1. Emelet | 4.1. | 14 | Női WC | 9,75 |
| 1 | 1. Emelet | 4.1. | 15 | Információ, Krém bár | 23,03 |
| 1 | 1. Emelet | 4.1. | 16 | Váró | 48,64 |
| Gyógyfürdő egység |  |  |  |  |  |
| Földszint |  |  |  |  |  |
| 1 | Földszint | 5.0. | 02 | Közlekedő | 19,79 |
| 1 | Földszint | 5.0. | 03 | Pódium | 59,15 |
| 1 | Földszint | 5.0. | 04 | Medence pihenő | 291,64 |
| 1 | Földszint | 5.0. | 05 | Tak. szer. | 13,68 |
| Emelet |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Emelet | 5.1. | 01 | Pihenő | 220,23 |
| 1 | 1. Emelet | 5.1. | 02 | Büfé | 16,62 |
| 1 | 1. Emelet | 5.1. | 03 | Raktár | 12,68 |
| 1 | 1. Emelet | 5.1. | 04 | Közlekedő | 33,34 |
| 1 | 1. Emelet | 5.1. | 05 | Tak. szer. | 5,93 |
| 1 | 1. Emelet | 5.1. | 06 | Női WC | 18,73 |
| 1 | 1. Emelet | 5.1. | 07 | Am. WC | 4,9 |
| 1 | 1. Emelet | 5.1. | 08 | Férfi WC | 15,67 |
| 1 | 1. Emelet | 5.1. | 09 | Közlekedő | 19,68 |
| Strandbejárat és nyári öltözők |  |  |  |  |  |
| Földszint |  |  |  |  |  |
| 1 | Földszint | 6.0. | 01 | Előcsarnok | 59,92 |
| 1 | Földszint | 6.0. | 02 | Üzlet | 5,67 |
| 1 | Földszint | 6.0. | 03 | Pénztár | 15,65 |
| 1 | Földszint | 6.0. | 06 | Akadálymentes WC | 4,27 |
| 1 | Földszint | 6.0. | 07 | Férfi mosdó | 11,93 |
| 1 | Földszint | 6.0. | 08 | Férfi zuhany | 11,45 |
| 1 | Földszint | 6.0. | 09 | Férfi WC | 20,23 |
| 1 | Földszint | 6.0. | 10 | Női mosdó | 11,93 |
| 1 | Földszint | 6.0. | 11 | Női zuhany | 11,45 |
| 1 | Földszint | 6.0. | 12 | Női WC | 20,23 |
| Emelet |  |  |  |  |  |
| 1 | Földszint | 6.1. | 01 | Öltöző előtér | 22,17 |
| 1 | Földszint | 6.1. | 04 | Öltöző | 127,35 |
| Wellness |  |  |  |  |  |
| Emelet |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 01 | Wellness | 698,77 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 02 | Csendterápia | 36,28 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 03 | Előtér - váró | 19,84 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 04 | Thai masszázs | 9,72 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 05 | Thai masszázs | 9,72 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 06 | Raktár | 4,59 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 08 | Hangterápia | 36,13 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 09 | Zuhany | 27,3 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 10 | Női mosdó | 17,66 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 11 | Am. mosdó | 5,51 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 12 | Férfi. mosdó | 15,48 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 13 | Zuhany | 12,74 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 14 | Gőzkabin | 30,12 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 15 | Gőzkabin | 30,12 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 16 | Finn szauna | 16,04 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 18 | Kő szauna | 16,04 |
| 1 | 1. Emelet | 7.1. | 19 | Bio szauna | 16,04 |
| Élményfürdő |  |  |  |  |  |
| Földszint |  |  |  |  |  |
| 2 | Földszint | 8.0. | 01 | Élményfürdő | 265,92 |
| 1 | Földszint | 8.0. | 02 | Pihenő | 89,23 |
| 1 | Földszint | 8.0. | 03 | Női WC | 7,14 |
| 1 | Földszint | 8.0. | 04 | Férfi WC | 7,14 |
| Emelet |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Emelet | 8.1. | 01 | Élményfürdő | 262,12 |
| 1 | 1. Emelet | 8.1. | 02 | Bár | 39,73 |
| 1 | 1. Emelet | 8.1. | 03 | Női mosdó | 17,66 |
| 1 | 1. Emelet | 8.1. | 04 | Am. mosdó | 5,51 |
| 1 | 1. Emelet | 8.1. | 05 | Férfi. mosdó | 15,72 |
| 1 | 1. Emelet | 8.1. | 06 | Zuhany | 13,43 |
| Igazgatási és laboregység |  |  |  |  |  |
| Emelet |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 01 | Lépcső | 17,2 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 02 | Előtér | 30,92 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 03 | Közlekedő | 53 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 04 | Igazgatói iroda | 25,11 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 05 | Titkárság | 13,38 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 06 | Főkönyvelői iroda | 17,01 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 07 | Iroda | 26,46 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 08 | Fm.iroda | 22,41 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 09 | Munkaügyi | 16,42 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 10 | Hidrobiológiai laboratórium | 116,98 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 11 | Tárgyaló | 42,46 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 12 | Tárgyaló | 24,67 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 13 | Női WC | 12,23 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 14 | Férfi WC | 7,28 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 15 | Teakonyha | 10,81 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 16 | Női személyzeti öltöző | 41,27 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 17 | Zsilip | 14,44 |
| 1 | 1. Emelet | 9.1. | 18 | Férfi személyzeti öltöző | 41,77 |
| Játszóház és gyermekmegőrző |  |  |  |  |  |
| Földszint |  |  |  |  |  |
| 1 | Földszint | 10.0. | 01 | Játék | 5,4 |
| Emelet |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Emelet | 10.1. | 01 | Gyerekmegőrző | 47,46 |
| 1 | 1. Emelet | 10.1. | 02 | Játék | 12,76 |
| 1 | 1. Emelet | 10.1. | 03 | Játszóház | 92,5 |
| 1 | 1. Emelet | 10.1. | 04 | Játék | 7,48 |
| 1 | 1. Emelet | 10.1. | 05 | Játék | 7,48 |
| Gépészet, technológia |  |  |  |  |  |
| Alagsor |  |  |  |  |  |
| 1 | Alagsor | 11.-1. | 01 | Gépészeti előtér | 33,09 |
| 1 | Alagsor | 11.-1. | 02 | Hőközpont | 62,94 |
| 1 | Alagsor | 11.-1. | 03 | Termál központ | 114,34 |
| 1 | Alagsor | 11.-1. | 04 | Szellőző gépház | 113,96 |
| Tetőszint |  |  |  |  |  |
| 1 | Tetőszint | 11.2. | 01 | Légkezelő gépészet | 149,72 |
| 1 | Tetőszint | 11.2. | 02 | Hőközpont | 45,25 |
| 1 | Tetőszint | 11.2. | 03 | Szellőző gépház | 110,56 |
|  | Tetőszint | 11.2. | 04 | Kazánház | 56,59 |
|  |  |  |  | Összes új helyiség | 6049,37 |
| Beltéri medencék |  |  |  |  |  |
| Földszint |  |  |  |  |  |
| 1 | FÖLDSZINT |  |  | Élménymedence | 443,18 |
| 1 | FÖLDSZINT |  |  | Kisgyermek medence | 20,25 |
| 1 | FÖLDSZINT |  |  | Medence | 46,4 |
| 1 | FÖLDSZINT |  |  | Úszómedence | 119,4 |
| Félemelet, emelet |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. EMELET |  |  | Bár medence | 34,22 |
| 1 | 1. EMELET |  |  | Medence | 102,07 |
| 1 | 1. EMELET |  |  | Merülő medence | 34,38 |
|  |  |  |  | Összes beltéri medence | 799,9 |
| Területek összesen |  |  |  |  |  |
|  | Összes megmaradó helyiség |  |  |  | 2089,36 |
|  | Összes felújított helyiség |  |  |  | 2079,55 |
|  | Összes új építésű helyiség |  |  |  | 6849,27 |
|  | Mindösszesen |  |  |  | 11018,18 |
| Helyiségcsoportok területei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [m2] |
| 1 | Fürdő vendég forgalmi helyiségek |  |  |  | 1421,9 |
| 2 | Szolgáltatás és vendéglátás |  |  |  | 1310,5 |
| 3 | Reuma rendelő és kezelő |  |  |  | 661,25 |
| 4 | Gyógyászai egység |  |  |  | 1478,22 |
| 5 | Gyógyfürdő egység |  |  |  | 1862,62 |
| 6 | Strandbejárat és nyári öltözők |  |  |  | 322,25 |
| 7 | Wellness |  |  |  | 1036,48 |
| 8 | Élményfürdő |  |  |  | 1535,52 |
| 9 | Igazgatási és laboregység |  |  |  | 576,31 |
| 10 | Játszóház és gyermekmegőrző |  |  |  | 173,08 |
| 11 | Gépészet, technológia |  |  |  | 686,45 |
|  | Mindösszesen |  |  |  | 11018,18 |

7.4 melléklet

Költség kalkuláció

Átalakított felújított terület:           			2079,55 m2

Átalakított területek költsége:   		       145.000 Ft /m2

Átalakítás becsült költsége:  			            2079,55 * 145 000 = 301.534.750 Ft

Újonnan épített épületrészek területe:                       6849,27 m2

Új építésű funkciók költsége:                               260.000 Ft /m2 (pályázatkiírás szerint)

Új épületrészek becsült költsége:			6879,55 * 260 000 = 1.788.683.000 Ft

A teljes beruházás becsült költsége:	      301.534.750 + 1.788.683.000 = 2.090.217.750 Ft

Épületgépész leírás

- Általános adatok

## A tervezési feladat a Gyulai Várfürdő bővítése, a meglévő rendszerek figyelembe vételével.

- Vízellátás-csatornázás

  - Ivóvíz

## Vizesblokkokhoz, takarításhoz, locsolására, valamint a medencék töltésére építjük ki a hálózatot.

## A rendszerbe kiterjedtségéből adódóan szakaszoló szerelvényeket építünk be vizes csoportonként. a külső hálózat épületbe történő csatlakozásánál automatikus szűrő kerül beépítésre.

  - Használati melegvíz készítés

## A használati meleg víz előállítása a talajhő kutak, valamint napkollektorok segítéségével történik.

## A kollektorok részére szükséges tetőfelület mértéke kb. 250m2, célszerűen D-i tájolással.

## A napkollektorok jól szimbolizálják az épület energiatakarékosságát is, ezért mindenképpen célszerűnek tartjuk azok beépítését, adottságoktól függően akár kisebb mennyiségben is.

## A meleg víz ellátó rendszer központosított, cirkulációs hálózattal ellátott.

## A tervezett tárolók méretei:

## öltöző			V= 3 m3

## orvosi terület		V= 2 m3

## A meleg vízhálózatot el kell látni hőmérsékletkorlátozóval a forrázás-védelem érdekében.

  - Szürkevíz felhasználás

## Szürke víznek nevezzük azokat az épületből távozó szennyeződés mentes vizeket, melyek újrahasznosíthatók. Ilyenek pl. a mosdókból távozó öblítési vizek, vagy a jelentős mennyiségben előforduló csapadékvíz. Ezeket összegyűjtve a WC-berendezések öblítési vize nagy mennyiségben fedezhető. Tanulmányok szerint a kommunális vízfelhasználásnak kb. 25%-a fedezhető szürkevíz-hálózatról ilyen épületek esetében.

## Az ivóvíz és a csatorna szolgáltatások árainak folyamatos emelkedése indokolttá teszi a tetőkről összegyűjtött csapadék tárolását és újrahasznosítását. Ehhez műanyag tartályokat telepítünk

## A tartályokból a szűrt esővizet az automatikus esővíz-hasznosító és frissvíz után pótló telep jutatja a felhasználás helyére. Szárazabb időszak esetén a tartály biztonsági vízfeltöltő rendszere biztosítja a szürke-víz hálózati igényét

## Az elmúlt évek adatai alapján a víz- és csatornadíj éves átlagos árnövekedés üteme 17,5%/év (elmúlt 15 év átlaga alapján)

  - Felhasznált vízmennyiség csökkentése

## A felhasznált vízmennyiség csökkentésére az alábbi berendezési tárgyakat javasoljuk:

## gombnyomásos mosdó- és zuhany- csaptelep

## takarékos WC öblítés

## öblítésmentes pissoare

- A tervezett épületek javasolt fűtési rendszere

## Az épületek fűtési energiaszükséglete a talajhő kutak, valamint a már kiépített távhőhálózat segítségével fedezhető.

## A légkezelők betáplálását a primer távhős rendszerről oldjuk meg.

## Az épületek hűtésére központi megoldást nem tervezünk. Azokban a helyiségekben, ahol a folyamatos nyári használat előfordulhat, a megrendelő igényei szerint magas COP számmal működő inverteres split klímaberendezéseket tervezünk.

- Szellőzés

  - Uszoda és fürdő terület

## A terület szellőzését légkezelőgéppel oldjuk meg. Ennek feladata a frisslevegő-ellátáson felül a helyiség páratartalom-szabályozása.

## A rendszer üzemóra, valamint belső páratartalom-érzékelők alapján üzemeltethető, hőszivattyús kivitelű. A rendszer befúvással és elszívással egyaránt rendelkezik. A légkezelőt ezen felül ellátjuk hő visszanyerővel, mellyel az üzemeltetési költség hozzávetőlegesen 50%-kal csökken.

  - Iroda terület

## Az irodák részére központi légkezelő kerül beépítésre, melynek célja a szükséges frisslevegő bejuttatása az irodai dolgozók részére. Ennek mennyisége 30m3/h/fő mennyiséggel történik, a belső kialakítás ismeretében.

  - Szociális blokkok

## A szociális blokkok szellőzését elszívó ventilátorokkal oldjuk meg.

## A rendszer villanykapcsolóról, vagy üzemóra alapján üzemel. A pótlevegő a szomszédos helyiségekből jut be, ajtórácsokon keresztül.

- Árnyékolás

A nyári hűtési hő terhelést csökkenteni lehet, a külső nyílászárók elé futatott lombhullató zöld növényzettel. Így a nyári napsütés hőenergiáját a növényzet a homlokzat előtt felfogja, míg télen mind a napsütés hőenergiája hasznosul a belső terekben, mind a napközbeni mesterséges világítási igény is csökken.

További előnyök:

- Zajcsökkentés

- Külső por, és egyéb légszennyező anyagoktól megszűrt levegő

- Zöldtudatosság erősítése a gyermekekben