MŰSZAKI LEÍRÁS

A Klauzál utca 17.

tervezett

Szálloda

zsűri anyagához

Tervezők: Kaszanitzky Csilla vezető tervező és Tóth Erika  XXL Architect Tervezőiroda Kft.

Opponens: Vikár András DLA

- Tervezési terület

A tervezési területet magába foglaló tömb Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körút – Rákóczi út – Károly körút – Király utca által határolt Belső-Erzsébetváros negyedében található. A területre jellemző a zártsorú, keretes beépítés, ahol sok a bontásra ítélt, nagyon rossz állapotban lévő épület, de ugyanakkor megtalálhatók itt is, a műemlékileg védett vagy védelemre javasolt épületek.

Az utcaképek, az épület magasság és építészeti stílus szempontjából is, elég vegyes képet mutatnak.

- Telek

A tervezési terület jelenleg üres foghíjtelek. Téglalap alakú, alapterülete: 843m2, sík. Szomszédok:

  - Baloldali szomszéd: pince + magasföldszint + emelet + magas tető lakóház

  - Jobboldali szomszéd:földszint + emelet + magas tető műemlék épület, amely teljesen leromlott állapotú, üresen álló épület.

  - További szomszédok jobb és bal oldalon, valamin az utca további szakaszán az épületek jelentősen magasabbak, nagyobb tömegűek.

  - A szemben lévő Greenpoint irodaház és a szemben lévő oldal épületei szintén jelentősen magasabbak, nagyobb tömegűek

A telek közel esik a Rákóczi úthoz, könnyen megközelíthető a 7-es és gyors 7-es buszjáratokkal, a 4-es, 6-os villamosokkal és a 2-es metróval.

- Szabályozási adatok

Övezeti besorolás: VK-VII/3

  - Megengedett maximális beépítés: 70%

  - Megengedett maximális terepszint alatti beépítés: 100%

  - Megengedett legnagyobb szintterületi mutató: 4,5

  - Legkisebb kötelező zöldfelület: 15%

  - Legkisebb kötelező építménymagasság: 15,0m

  - Legnagyobb megengedett építménymagasság: 21,0 m

  - UPH (legnagyobb utcai párkánymagasság)=16,3 m

  - ÉLP (épület legmagasabb pontja)= 20,9 m

- Tervezési program

A Beruházó a területre egy belvárosi szállodát szeretne építeni, kb. 100 szobás nagyságrendben, 1 és 2 ágyas típusszobákkal.

A megcélzott közönség:

néhány napot, a városban töltő turisták, akik előnyben részesítik a belváros közepén található szállást. A vendégek zömmel repülővel érkeznek, akiknek jó minőségű szállást kínál alapszolgáltatásokkal, de nem fektet hangsúlyt a wellness, a sport vagy egyéb luxus- szolgáltatásokra.

- Telepítés

A telektömbre a zártsorú, keretes beépítés a jellemző, az építési telket három oldalról tűzfal veszi körbe. A szabályozás kötelező építési vonalként meghatározta az utcafronti telekhatárt és előírta az első 15m széles sávot, mint elsődleges építési helyet.

A szabályozásban ezen felül meghatározták az épület maximális utcai párkánymagasságát és az épület legmagasabb pontját.

Ezen szabályozási paraméterekből, a telek geometriájából és funkcionális kötöttségeiből kiindulva (folyosóról nyíló, adott méretű szobák, bevilágítási igények) alakult ki a beépítés, mely két, közel azonos méretű középfolyosós tömegből áll, amelyek az utcára és a két belső udvarra néznek. Az egymással párhuzamos elhelyezkedésű „lakószárnyakat” egy közlekedési mag köti össze.

Evvel a megoldással kialakul az első udvar, amelyre néző szobáiból, csak 1 tűzfalat lehet látni, amelyet egy atraktiv vízfelülettel teszünk mozgalmassá.

A második udvarra néző tűzfalakat futó zöld növényzettel teszünk humánussá.

- Funkcionális leírás

Az összes szobaszám: 81 db kétágyas + 11 db egyágyas = 92 db.

Teljes telítettség maximálisan elszállásolható vendégszám:   173 fő

Az épület két középfolyosós tömegből áll, a két tömeget a közlekedési mag köti össze.

Parkoló behajtó:

A teremgarázst a Klauzál utca felől autólifttel lehet megközelíteni. Az autólift a telekhatárhoz képest hátrahúzva lett elhelyezve, hogy a várakozó gépkocsi ne tartsa fel az utca forgalmát.

Parkolás- autólift

Az épület alatt háromszintes mélygarázs létesül, a jogszabályban előírt számú gépkocsi parkolóhely elhelyezésére.

Az autólift a gépkocsik szállításán kívül részt vesz a melegítőkonyha feltöltésében (higiénikusan zárt edények) és a konyhai illetve egyéb hulladékok -1. szinti tárolókból a felszínre juttatásában. Így az autóliftnek a  -1. szinten egy csak a személyzet által használható (elektronikusan szabályozott ajtónyitású) megállója lesz.

A teremgarázs szintekről a gyalogosok a két liften és a lépcsőn keresztül közelíthetik meg a felsőbb szinteket.

-I szint

Mindkét belső kert az utcaszinthez képest lesüllyesztésre került, így a belső oldali homlokzatokon a -1. szint is teljes értékű homlokzati bevilágítást kaphatott.

Az étteremnek közvetlen kert- illetve teraszkapcsolata van.

A két traktus közötti belső kertben található az étterem terasza. A teraszt jobbról a két traktust összekötő panorámaliftek, balról egy 1,0 m magasságig kiemelt, növényekkel beültetett kertrész határolja, melynek hátfalát egy, a szomszédos tűzfalat takaró falfelület adja, melyen vízfátyol folyik végig. A kiemelt növényágyás takarásában a szociális blokk,

és irodák kaptak helyet.

Az étterem és az utcafronti telekhatár közé kerültek az étteremet és a szállodaüzemeltetését szolgáló funkciók:

  - melegítőkonyha, fehér- és badellamosogatóval

  - személyzeti öltöző

  - raktár és hulladéktároló

  - gépészeti terek

  - kazánház

  - szellőzőgépház.

Földszint:

A bejárati vendég forgalmat a recepcióról ellenőrzik, ahonnan rálátni a lobbyra és a liftekhez vezető előtérre is.

A mozgássérültek közlekedését az utcaszintről a bejárat szintjéig a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtervezett rámpa segíti. A recepció szintjéről a liftelőtér 90 cm-rel feljebb lévő szintjére lépcsőlifttel juthatnak fel. Mozgássérültek elszállásolására a földszint alkalmas, onnan teljeskörűen megoldott a menekítés. Ennek megfelelően, a földszinten mozgássérütek számára kialakított vizesblokkal rendelkező szobát terveztünk.

Általános emelet:

Az emeleti szinteket két panorámalift és egy lépcső szolgálja ki, melyek a földszinti recepcióról illetve a teremgarázs felől is megközelíthetők

Az általános emeleten mindkét tömbben középfolyosóról nyílnak a szobák, melyek egynegyede utcai, a többi a két belső kertre néz. A szobák mindegyike saját fürdőszobával rendelkezik. A szintenként két illetve három tároló helyiségben helyezik el a takarító-szereket, vízvételi helyet, tiszta – és használt textileket stb.

Tetőtér:

Az épület két lakószárnya magastetőt kap, míg az őket összekötő közlekedési mag lapostetős.

- Homlokzat, anyaghasználat

Az épület homlokzatainak kialakításánál szempont volt:

  - környezet adottságainak figyelembevétele

  - az építési szabályzók betartása

  - funkciónak megfelelő forma és minőség.

Az utcai homlokzat:

A homlokzatot 3 egységre osztottuk:

- 4,5 m magas földszint – bejárati szint, amely illeszkedik a szomszédos épületek és a belvárosi beépítésre jellemző, földszint feletti hangsúlyos párkányzathoz. A földszinten a funkciót kifejező üveghomlokzat fut végig melynek osztásai az ablakosztásokhoz igazodnak. az üvegtáblák kétféle (kék és átlátszó) színezetet kapnak, így  vizuálisan folytatódik a fölötte lévő falfelület ritmusa.

- A földszint és a tetősík közötti tömör, sík falfelület, függőleges ablaksávokkal osztott. A falfelületet sötétszürke vízszintes vakolatsávok teszik játékossá.

- Tető, az előírások szerint.

Anyag használat:

- tömör falfelületek téglaburkolatot kapnak.

- nagytáblás, osztatlan üvegfelületek állátszó és kék színezetben

- vízszintes sötétszürke sávok: vakolat

- fémlemez fedésű tető

Belső homlokzatok:

Az ablakkiosztás a szoba kiosztás ritmusát követi. Az ablakok az utcai homlokzathoz hasonló függőleges üvegsávokat alkotnak. A vízszintes  irányultságot téglaburkolatú sávok képviselik, a falfelület vakolt burkolatot kap.

Hátsó homlokzat.

A kialakítás elve azonos a belső homlokzatokéval.

A kialakult belső udvarokat vasbeton falszerkezettel vesszük körül, mely takarja a szomszédok tűzfalát. Ezekre a falakra mindenhol növényeket futtatunk így tesszük a kerteket emberivé, meghitté. A hátsó udvar az épülettel szemközti falára játékos, fából és vasbetonból álló szerkezet készül, melyen vasbeton  virágtartó elemek kerülnek kialakításra, így a fal teljes magasságát befuttathatjuk és a felső szobákból kinézve is szép látvány fogad minket.

- Számítások

Beépíthetőség:

A telek területe:					843 m2

Tervezett épület területe:				579,07 m2

A telek tervezett beépítettsége:			579,07/843=68,69 %

Megengedett legnagyobb beépítés:			70%

Szintterületi mutató: 					3710,37/843=4,40

Megengedett legnagyobb szintterületi mutató: 	4,50

Szintterületi mutató számítás:

A különböző szintek szintterülete:

-4. szint:			48,01 m2

-3. szint:			43,15 m2

-2. szint:			58,13 m2

-1. szint:			520,33 m2

Földszint:		492,10 m2

1-4. emelet:		534,5 m2

5. emelet:		413,47 m2

Összesen:		3710,37 m2

Zöldfelület:

Vízszintes zöldfelület: 95,54 m2

Függőleges felületek: 54,25 m2

Összesen:149,79 m2

Zöldfelület: 130,82 m2

Zöldfelületi mutató: 17,76 %

Zöldfelületi mutató minimum: 15%

Építménymagasság:

Felületek:

F=296,03+377,61+296,03+228,22+310,7+2x(250,25+267,02)=2539,17m2

L=14,73+18,81+14,73+9,71+19,06+2x(13,95+13,30)=131,35m

F/L=19,33 m  - Megengedett építménymagasság: 15-21m.

Parkolómérleg

Parkolóhelyek száma a mélygarázsban: 71 db

Előírt:  szobaszám/2=43 db

Kaszanitzky Csilla

Vezetőtervező építész

Budapest 2010-02-05