# ÉPÍTÉSZ MŰLEÍRÁS

a Budapest XIV. ker. Újváros park 1. sz. alatti Dr. Török Béla Óvoda,

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon,

# Gyermekotthon, Módszertani Intézmény

átalakításának és bővítésének építész kiviteli tervdokumentációjához

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Beruházási és Közbeszerzési Ügyosztály megbízásából készítettük a címben szereplő intézmény kiviteli tervét, amely a Megbízó általi ütemezést követi.

Az engedélyezési tervben jelzett építési munkákat a jelenleg fennálló forráshiány miatt 2 ütemre bontották. Ezen tervdokumentáció csak az 1. ütem – meglévő fedezettel bíró – kiviteli munkáit tartalmazza. Az 1. ütemben nem épül meg az uszoda, a tornaterem és a hozzájuk tartozó öltözőblokk, valamint a tanári szobák. Mivel jelenleg nem épül új pinceszint, a liftet is egy állással kevesebbre terveztük.

Az épület átalakítása és bővítése építési engedéllyel rendelkezik, az ütemekre osztás engedélyezéséről Megbízó intézkedik.

A Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő épületben két üzemeltetési egység működik:

1. A bérbeadó által üzemeltetett óvoda (és gondnoki lakás), mely nem tárgy a tervezett fejlesztésnek.

2. Az óvoda mellett a Fővárosi Önkormányzat által üzemeltetett párhuzamosan működő telephelyi intézmény többcélú:

- általános iskola,

- speciális szakiskola,

- diákotthon.

A Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő épületrészt 35 évre bérleményként használja az intézmény, jelenleg a pince és a földszint egy részét és a telek körülhatárolt területét. A használatban érintett épületrész egyik szárnya 1 emeletes. Az emeleti részt és a földszint egy részét a bérbeadó óvodája foglalja el. A tervezett átalakítás és bővítés jellemzően nem érinti a Kerületi Önkormányzat által üzemeltetett óvodai részt, viszont néhány, az üzemeltetési egység kapcsolataiból adódó változtatást kellett tenni:

- a közműellátás és energiahordozók (távhő, melegvíz) ellátás mérhető szétválasztása,

- tüzivízhálózat kiépítése a teljes épületre ill. tűzcsapszekrények kiépítése,

- meglévő elektromos kapcsoló környékén válaszfal és burkolat építés.

A Fővárosi Önkormányzat által üzemeltetett intézmény bővítése és átalakítása a következőkből áll:

A tervezett fejlesztésnél fontos szempont volt az iskolai és diákotthoni funkciók maximális kiszolgálása és a jelenleginél jobb szétválasztása, ugyanakkor az átalakítás által érintett épületrészek lehetőség szerinti megtartása. A jelenleg használt, 1970-es évek végén tervezett és azóta kisebb átalakításokon túljutott épületrész igen elhasznált állapota és használatának nehézkes, nem kielégítő volta indokolja a tervezett fejlesztést.

A tervezett fejlesztés a meglévő épületrész átalakításával, emeletráépítéssel és új épületrész építésével történik. Új épületrészként épül a jelenlegi tantermi sáv elé egy 3 m széles épületsáv, ill. a jelenlegi épület déli végéhez csatlakozó  új épületrész (2. ütemben kiegészülve tornatermi-blokkal). Az új építésű déli blokk egy részen a jelenlegi falakkal elkerített terasz ill. a csatlakozó földszintes 1 traktusnyi szélességű épületrész helyére épül. Ezek a meglévő épületrészek bontandók (ld. bontási tervek). Ennek az egy épületegységnek a bontásától eltekintve jellemzően a jelenlegi épület tartószerkezetei megmaradnak. A jelenlegi konyha- ill. pincei épületrészekben megtartjuk a jelenlegi válaszfalakat is.

Az intézményt halmozottan sérült, hallás- és értelmi fogyatékos, esetleg mozgásproblémával is bíró gyermekek veszik igénybe. Az iskolai felületek teljeskörű használata biztosított az akadálymentes elvárások teljesítésével.

A gyermekek oktatása kis létszámú, kb. 8 fős csoportokban történik. Gyakori az ennél kisebb csoportos foglalkozás is. Az oktatás speciális szervezéséből adódóan – a programtervvel összhangban – kialakítottak az építészeti megoldások.

Az iskolába tervezett mosoda- és konyha technológia terveit a jelenlegi tervdokumentáció nem tartalmazza – szerződés szerint később kerülnek kiadásra. A technológiák kiszolgálásához szükséges elektromos és épületgépészet megoldások az elektromos és a gépész terveken megoldottak.

A tervezett intézmény külső megközelítése a Tihanyi utca felőli vegyeshasználatú út felől biztosított.

Az intézmény elkerített területén belüli kialakítás a Környezetrendezési és Közterületi parkolók dokumentációban részletesen leírt és ábrázolt.

Alkalmazott építészeti, épületszerkezeti megoldások:

Általánosan érvényes megjegyzés a terveken megnevezett anyagokra:

Az egyértelműség és egyszerűség miatt a terveken előfordulnak a gyakorlatban széleskörűen ismert és használt termékek. Ezek kiválthatóak velük egyenértékű (azonos műszaki paraméterű és megjelenésű) termékekre.

Bontási tevékenységek, épületszerkezetek:

Meglévő épületrész bontása:

- terven jelzett épületrész elbontandó: egyedül az alaptestjei megmaradók, ezeket is helyenként az alapozási terveknek megfelelően részlegesen bontandók.

Meglévő, megmaradó épületrészen belüli bontások:

- válaszfalak, válaszfalburkolatok:

A meglévő válaszfalak többsége bontandó, ez ábrázolt a bontási terveken.

- padlóaljzatok, padlóburkolatok:

A padlóterv szerint bontandók a meglévő padlóburkolatok és aljzatok. Jellemzően háromfajta kialakítás tervezett:

1,  Padlóburkolatcsere: bontandó jelenlegi burkolat és javított aljzattal új burkolattal készül.

2,  Vízszigetelésig visszabontott rétegek: elbontott válaszfalak helyén – jellemzően új alaprajzi kialakítású területeken – vízszigetelésig visszabontott rétegek, javított bitumenes vízszigetelésen új padlórétegek építendők. Az alaprajzon jelölt helyeken az új válaszfalak alá – alapozás hiányában – vasalt aljzat készül (teherelosztó réteg).

A konyhánál ill. vizesblokkoknál az aljzatbetonba kerülő padlóösszefolyók miatt is a vízszihgetelésig visszabontott padlórétegek helyén új rétegfelépítésű padló készül.

3,  Teljesen elbontott padlóaljzatok: a jelenleg épületen kívüli, részeken ill. foltokban a meglévő csőalagútba a padló alatt vezetett szennyvízcsatornák számára. Ezeken a helyeken új aljzat készül, bitumenes vízszigeteléssel, melynek síkja csatlakozik a meglévő vízszigeteléshez. (talajpára elleni vízszigetelés szükséges)

- tető, tetőfödém:

A tető rétegei a megmaradó épületrész felett a födémpallókig bontandók. Ez alól kivétel a konyha és a gondnoki lakás közös teteje – mely megmaradó tetőfelület, tetőfelépítményei felhasználtak az átalakított funkciók fogadásához.

Tetőpanelek bontandók két helyen (ld. bontási és statikus tervek).

- szerkezeti falpanelek:

A meglévő épület szerkezeti vázát képző falpanelek bontással kétféle módon érintettek:

1, A falpanelek kitöltő mezője áttört: teljes egészben vagy részben, új nyílások számára. Helyenként a falpanelek megmaradó részeinek merevítésére acél abroncsokat kapnak (ld. statikus tervek).

2, A falpanelek egésze elbontásra kerül: ezzel összefüggésben acélszerkezetű kiváltok beépítése tervezett ahol a falpanelek tartószerkezetként is szolgálnak (ld. statikus tervek)

Épületen kívüli bontások:

- épületen kívüli bontások a teraszokat, előlépcsőket, járdákat érintik. Ezek ábrázoltak az építész bontási terveken és a környezetrendezési bontási terven. A megmaradó előlépcsőknél a burkolat bontandó, új műkőburkolat készül.

Építési tevékenységek, épületszerkezetek:

Alapozás:	- meglévő alaptestek megmaradnak, az elbontott épületrésznél ezek részlegesen elbontottak ill. felhasználtak az új alapozási megoldásnál. A bővített épületrészeknél pontalapozás és talpgerendák készülnek, alapozási terv szerint.

Vízszigetelés: 	- meglévő épületrészeknél: megmarad a jelenlegi bitumenes vízszigetelés a padló- és aljzatbontásoknál javítandó,

- új épületrészeknél: talajpára elleni bitumenes szigetelés készül.

Teherhordó szerkezet: - meglévő épületrészeknél: jellemzően megmarad, helyenként acél szerkezetű, kiváltások készülnek. Az acél kiváltások a terveken ábrázolt helyeken 3 cm betonrabic burkolatot kapnak, a többi helyen tűzvédő festést kapnak (Th=60, pl. Pyroplast 60D (P250): 4500g/m2 vagy Hensotherm 4KS (P-290) – 3077 g/m2).

- új épületrészeknél: vasbeton pillérvázas szerkezet készül.

Külső térelhatárolás: - meglévő épületrészeknél: a meglévő falpanelek képzik továbbra is a külső térelhatárolást. A meglévő falpanelek csak az emeletráépítéssel érintett diákotthoni rész alatt kapnak új Dryvit vakolatot, a többi helyen külső felületképzésük megmaradó.

- Az újonnan épülő földszinti és emeleti épületrészeknél Ytong falazat vázkitöltés készül, a cvasbeton szerkezetek 5 cm Heraklith-tal burkoltak.

- A tornaszoba melletti árkádos épületrésznél szerelt külső falak készülnek fém külső burkolattal.

Födém:	- meglévő épületrészeknél: jellemzően megmarad a jelenlegi előfeszített vb. pallófödém, az újonnan létesülő lépcsőnél monolit vb. szakaszú részekkel,

- új épületrészeknél: a tantermi sáv felett és a diákotthon zárófödémeként új előfeszített vb. pallófödém készül, helyenként porotherm béléstestes kiegészítésekkel. A teljesen új építésű épületrésznél 19 cm vastag monolit vb. lemez.

Lépcsők: 	- meglévő épületrészeknél: az épület meglévő lépcsői megmaradnak, az iskolán belüli lépcső acélszerkezeteinek mázolása felújítandó, a cementsimítás javítandó.

- új épületrészeknél: 4 helyen készül új lépcső, ezek vasbeton szerkezetűek, részletmegoldásaik a lépcsőterveken ábrázoltak.

Tetőszerkezet:	- jellemzően lapostetős: műanyag (PVC anyagú, pl. Rhenofol CV) vízszigeteléssel készülő „egyenes rétegrendi” kialakítású, mechanikusan rögzített a beton aljzathoz.

– a diákotthon nappali-étkezője és a földszinti könyvtár és szaktantermi bővületek  felett kishajlású, acél-fa szerkezetű, átszellőzetett korcolt fémlemezfedésű félnyeregtető.

Válaszfalak:	- földszinten jellemzően Porotherm 10 cm vastag falazatok, a tanetrmi oldal folyosóján a tantermek felé 12 cm-es kisméretű tégla falazat ill. az íves falfelületnél 2x2 rétegű (12,5 cm vastag) gipszkarton fal.

- az emeleten 10 cm vtg. Ytong válaszfalelemek, belsőépítészeti elgondolásból több helyen üvegtégla betétekkel.

Álmennyezet:	az aulában, a folyosón, a vizesblokkok terveken ábrázolt részén monolit gipszkarton álmennyezetek.

Padlóburkolatok: - jellemzően 2,5 mm vtg. PVC padlóburkolatok, a tornateremben PVC sportpadló (filc alátéttel), helyenként mintázattal készül (ld. Belsőépítész terv)

-    az emeleti hálószobákban linóleum padlóburkolat,

- a vizes helyiségekben, a konyhában és a mosodánál lapburkolatok, a Helyiséglistában megjelölt helyiségeknél csúszásmentes felülettel.

- eltérő burkolatok találkozásánál burkolatváltó fém profilok építendők be.

Falburkolatok, belső felületképzés: - A földszinti iskolai közlekedők falfelületén és a pilléreken Eternit falvéd- ill. pillérburkolat készül. Ld. Belsőépítészeti tervdokumentáció!

- Emeleti játszófolyosón a padlóburkolat PVC anyaga van felvezetve falburkolatként. (ld. emeleti alaprajzon!)

Dilatációk:	- a meglévő épület két dilatációs egységből áll, ezekhez harmadik dilatációs egységként épül a déli épülettömeg. Az épületrészek között megjelenő dilatációs helyekre fém dilatációs profilok építendők be a padlóba és az álmennyezetbe, a kőműves szerkezetű falak és mennyezetben festhető szilikonos dilatációképzés.

- a földszinti folyosó (1,022 és 1,023) monolit gipszkarton álmennyezetébe a pillértengelyeknél is dilatációs profilok kerülnek. (E-02 tervlapon ábrázolt helyeken)

Belső nyílászárók: konszignáció szerinti fa és fém típus és egyedi nyílászárók, funkciótól függően tömör ill. üvegezett kivitelben.

Homlokzatképzés: - az utcai traktusnál (jellemzően az óvoda, gondnoki lakás és az iskola ezekkel síkban folytatódó felületei megmaradó, meglévő felületképzésűek, a felfalazott parapetek vakolatot és a meglévő homlokzati színnel azonos festést: kapnak.

új homlokzati festés és az utcai ablaksáv alatt új fémburkolati sáv.

- az emeletráépítéssel érintett megmaradó épületrészeknél a földszinten Dryvit vakolat, efölött az emeleten színes nemesvakolattal képzett Ytong falazat.

- Az újonnan épülő épületrészeknél is színes nemesvakolattal képzett Ytong falazat.

- új épületrészeknél: fagyásálló lábazati vakolat készül.

- Jellemző homlokzatképző elem a több felületen megjelenő sávos fémburkolat (30 cm vízszintes sávos, pl. Pflaum Linear).

Külső nyílászárók: - konszignáció szerinti fa és fém (hőhídmegszakításos) típus ill. egyedi nyílászárók, hőszigetelő üvegezéssel, a  kivitelben.

- nagyméretű típus hőhídmegszakításos profilú fémszerkezetű függőnyfalak is több helyre tervezettek, ezeknél kiszellőzetett tömörbetétes fém felületű, hőszigetelt parapetek készülnek (ld. konszignáció).

- a lapostetőbe pontszerű ill. donga polikarbonát „üvegezésű” felülvilágítók kerülnek (ld. konszignáció).

Budapest, 2004. november

Marillai Árpád

építész vezető tervező