SZENTENDRE  új KÖZTEMETŐ

Sírkert, ravatalozó és kiszolgáló létesítmények kialakítása

3.6 melléklet

# HELYISÉGPROGRAM

1. Ravatalozó és a temető fenntartásával kapcsolatos létesítmények

- fedett ravatalozó: kb 						100 m2

- külső ravatalozó díszburkolattal, részben árnyékolással: 	100 m2

- gyászolók számára szociális blokk nemenként

elkülönítetten, mozgássérült WC (lehet közös a nőivel): 	14 m2

- öltöző a szertartást végzőnek szoc. blokkal: 			8 m2

- hűtők 4-6 db: 							6-10 m2

(a hűtőgépek nyithatóságára tekintettel kell lenni a helyiség kialakításnál)

- fizikai dolgozóknak öltöző, szoc. blokk, teakonyha: 	15 m2

- raktár kerti szerszámoknak, ravatalozónak: 			6-6 m2

- temetkezési szolgáltatáshoz iroda, bemutatóterem: 		30 m2

- szoc. blokk, teakonyha, öltöző az irodai dolgozóknak: 	8 m2

- halottszállító járművek tárolása: 				30 m2

- a járművek belső terének tisztítási és fertőtlenítési

lehetősége kézmosóval: 					20 m2

- takarítószer tároló falikúttal: 					3 m2

- vízvételi hely a temető több pontján

- virágbolt							15 m2

A ravatalozó illetve a temető fenntartásával kapcsolatos létesítmények elhelyezése és kialakítása az 1999. évi XLIII. Törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) illetve az azt módosító 121/2005. (VI. 28.), valamint a 48/2007. (III. 20.) Korm rendelet figyelembe vételével kell történjen.

2. Boncoló helyiségcsoport

- boncoló helyiség: minimum 		18 m2

boncasztalhoz külön műtárgy a maradványok fogadására

- orvosi leíró:				6 m2

- öltöző, zuhanyozó, WC, kézmosó:	8 m2

- tak.szer. tároló falikúttal:		3 m2

- hűtő külön boncteremhez: 2 db	6 m2

a hűtőgépek nyithatóságára tekintettel kell lenni a helyiség kialakításnál

- hulladék tároló: 			2 m2

Igazságügyi-orvosi boncolás lehetőségét meg kell teremteni. A boncoló helyiségcsoportokra az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézményekre (patológiára) vonatkozó jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeket kell alkalmazni (60/2003. ESZCSM rendelet 5. sz. melléklet).

3. egyéb előírások

A parkolót szilárd burkolattal kell ellátni, a csapadékvizet tisztítóműtárgyon kell átvezetni.

A temető területén hulladékgyűjtést meg kell oldani, az elszállításról a zöld hulladék esetleges komposztálásáról gondoskodni kell.

Szentendre, 2007. november 19.