## Építészeti műszaki leírás

### Telepítés

Az épületet a rendezési tervben kijelölt építési hely területén belül helyeztük el oly módon, hogy a létesítmény ÉK-i frontját az építési hely „felső” határvonalára illesztettük. Ezzel nemcsak azt értük el, hogy a gondozási egységek szobái a Kamaraerdei úttól a lehető legtávolabbra kerüljenek és a fennmaradó telekrész benapozása a legkedvezőbb legyen, hanem azt is, hogy a telek déli részén maradt terület akár gyümölcsös- és veteményeskert kijelölésére is alkalmas lehet, a délkeleti kertrész telepítendő flórája pedig a Kamaraerdőhöz szervesen kapcsolódó pihenő park létesítésére adjon lehetőséget. A telepítés hozadéka továbbá, hogy az épületet kiszolgáló üzemi-gazdasági forgalom izoláltan, az intézmény életét legkevésbé zavarva, a kedvezőtlenebb tájolású északkeleti oldalra kerülhetett. Ez egyben biztosította azt is, hogy a meglévő létesítménnyel – a kiadott helyszínrajzon jelölt belső útszakaszon (útcsonkon) keresztül – a legrövidebb, legegyszerűbb útkapcsolatot (főzőkonyha, mosoda stb.) létesítsük. A két intézmény közötti belső szállításra elektromos üzemű járművek használatát javasoljuk.

Az ingatlan gépkocsi és személybejáratát a Kamaraerdei útról, annak egyenes, belátható szakaszáról nyitottuk. Az összevont bejáratot egy portaépület  - hálófülkével és fürdőszobával is felszerelt - ellenőrzi.

A parkolókat értelemszerűen a rendezési terv által be nem építhető területként kezelt helyen, a telek nyugati felén alakítottuk ki. A parkolókat lineáris rendszerben szerveztük oly módon, hogy az elsősorban a látogatók számára szolgáló álláshelyeket a határvonal mentén, a KSzT-ben „5 m széles fás-cserjés sáv telepítése”-ként jelölt területen belül, annak vonalát követve, alakítottuk ki, míg a bentlakók és a személyzet számára az épület főbejárata előtt biztosítottunk helyet. A mozgáskorlátozottak parkolóhelyeit utóbbin belül közvetlenül a gyalogjárda mentén helyeztük el. A parkoló terület szétválasztásával és lineáris szervezésével (nem tömb parkoló) egyben lehetőséget teremtettünk arra, hogy a terület fásítása a meglévő tölgyeshez (37 hrsz) szervesen illeszkedjék, és elkerültük az ide nem illő „aszfalt-tengert”. Ez az elrendezés lehetőséget ad arra is, hogy a látogatók a kerítésen (sorompó, kapu) kívül, de a telken belül parkoljanak annak függvényében, hogy a kerítést a telek útmenti határvonalára vagy a parkolón belül kívánja építtető elhelyezni.

Szerkesztési elvek, tervezési metodika

Az idősek otthona ugyan új, de nyugodt és kiegyensúlyozott épített környezetet kell nyújtson lakóinak, akik éltes korukon túl fizikai, mentális és egyéb súlyos problémákkal is meg kell birkózzanak hátralévő éveik során. Ezért a következő elvárások kielégítésével igyekeztünk megfelelni a tervezés folyamán

a külső kapcsolatok tiszta megoldásával mind az utca, mind a kert (park, erdő) felé

a személy (gondozotti, dolgozói, látogatói) és a gazdasági (konyha, tiszta- és szennyesruha szállítás,

halottszállítás stb. ) forgalom szétválasztásával,

a betegszállítás útja választható: mind a főbejárat, mind az üzemi bejárat felől/felé lehetséges,

egyszerű, egyértelmű és könnyű tájékozódást biztosítani az épület átláthatóságával,

változatos vizuális kapcsolatok kialakításával a külső és belső terek között (pavilonok közösségi terei,

szobaegységek, kert, patio stb. között),

a park az épület minden részéből érzékelhető, látható

a belső mikro környezet érzékeny átmenettel kapcsolódik és fokozatosan tárulkozik ki a park közvetítésével a

Kamaraerdő tölgyese felé,

a mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedése mind az épületen belül, mind az épület körül mindenütt

biztosított.

Az épület alaprajzi és szerkezeti rendszere a koordinátarendszer mindkét irányába nyílt rendszer: a raszter méret bizonyos intervallumon belül változtatható (csökkentés, növelés) anélkül, hogy a funkcionális kapcsolatok csorbát szenvednének (pl. program vagy költségek csökkentése, módosítása kívánalma esetén). A nyílt, flexibilis rendszer lehetővé teszi továbbá azt is, hogy a pavilonok egymásba átalakíthatók, a szintek, a gondozási egységek, illetve a szobaegységek felcserélhetők

# Funkcionális elrendezés

Az idősek otthonának meghatározó eleme a szobaegység, illetve a szobaegységekből szervezett gondozási egység. Az egyes gondozási egységeket kétszintes pavilonokba szerveztük oly módon, hogy az egyes gondozási egységek önállóan működő-működtethető kis szervezetet alkothassanak. A vonatkozó szabvány (MSz-04.206/2-8): „Szociális otthonok tervezési előírásai” a gondozási egységeket két szintnél magasabb épületben nem engedi elhelyezni! A központi egységeket – lakók közösségi helyiségei, dolgozók közösségi helyiségei, üzemeltetési egységek – egy, a létesítményt szervező semleges folyosó mentén kialakított fejépületben helyeztük el. Ez a funkcionális rendszer biztosítja azt, hogy a központi egységek mindenki számára elérhetők legyenek anélkül, hogy a pavilonok belső életét zavarnák.