Két telken egy intézmény – a Velence belterületén található Ifjúsági Tábor területét egy patak osztja ketté. A mélyebben fekvő területen 2005-ben került sor a „Velencei Ifjúsági tábor 90 fős szállásépület elhelyezése” tárgyú meghívásos építészeti tervpályázat kiírására, melyen a Bíráló Bizottság az Archikon Kft. által készített terveket hirdette ki nyertesként.

A felső telek zsúfolt, vegyes épületállománnyal rendelkező terület, melyen az utcával párhuzamos főépület, valamint a bejáratot és a patakhidat összekötő, a telekhatár mentén vezetett útra szervezett faházak állnak. Ez a bejárati út egyértelmű tengelyként tárja fel a patak túloldalán fekvő tervezési területet.

A Bágyom-patak igen vonzó természeti környezetben kanyarogva szeli át az ifjúsági táborokat. A szállásépületek mögött a terület meredeken emelkedik, sűrű növényzettel borított, majd a felső vízszintes platón kialakított sport és játszóterület található.

Az építésre legalkalmasabb terület a Bágyom-patak és a fákkal borított domboldal között elnyúló, síknak tekinthető telekrész. Az épület vonalvezetésére a patakot lágyan követő hossztengelyű épület adódik. A tábor másik meghatározó eleme a bejárati közlekedő út, mely a faházak mellett elhaladva, a patakot a hídon átszelve érkezik a túlpartra, ahonnan a domboldalra vezető lépcsőkhöz tart.

Koncepciónk szerint ez az út lehet az a rendező tengely, mely egy egységgé kapcsolja össze a két telekrészt, felfűzve rá a szabadon álló épületeket. Az út csakúgy, mint a patakot, az épületet is átmetszi, kijelölve azt a központot, amely a bejárattól jól érzékelhetően rendezi az új beépítés és a meglévő épületek viszonyát. E központi tér után, a kijelölt tengelyt vezettük tovább a domboldalra, a felső sportterület felé.

A tervezési program és a vonatkozó előírások alapján kialakuló épület – a beépítési mutatókat figyelembe véve - két szinten valósítható meg. A program nagyobbik része a szállás funkció, kisebb alapterületi egysége a közösségi terület. A szállás épületrész építészeti gesztusa a patak felé nyitott, könnyed, áttört közlekedő, míg a domboldal felé való zömök, zárt épületkubus.

A közös társalgó a szálláshelyiségektől szeparáltan kapott helyet, az egyszintes, nagyobb belmagasságú épületrészben. Oldalfalán nagyméretű tolóajtókat terveztünk, így a társalgó a fedett nyitott előtérrel összenyitva szellős, és viszonylag nagyobb rendezvények befogadására is alkalmas. A felső sportpályához vezető lépcső nem kap külön hangsúlyt, az épület mögött, a terephez idomulva jelenik meg.

A megérkezés tengelye a két funkcionális egység között metszi át, tárja föl a házat. A szállásrész kétszintes könnyed, áttört, míg a társalgó zártabb tömege közötti fedett-nyitott „kapu” képezi a társalgó meghosszabbításaként a zsibongó előteret. Ez a tér - együtt a domboldalban elhelyezett padokkal - válik az alsó tábor központi elemévé, felszabadítva a patak melletti területet  napközben a játékok, este pedig a tábortűz számára.

Helyszín:	Velence, Széchenyi út 13.

Építtető:	Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Építész tervező:	Niszler Katalin,  Benedek Botond, Nagy Csaba Archikon Kft

Tartószerkezet tervező:	Pintér Tibor, ÉKITERV Kft.

Épületgépész tervező:	Farkas Tamás, Reliplan Bt.

Elektromos tervező:	Dorgai Károly, KA-TE Bt.

Generálkivitelező:	Fehérép Kft.

Construm Kft.

Fotó:	Bujnovszky Tamás