Építész tervezők: Horváth Lajos, Molnár Tibor

- Építészeti műszaki leírás

  - Előzmények, helyszíni adottságok

A tervpályázati kiírásban meghatározott szálloda helyszíne: Budapest, I. kerület, Clark Ádám tér 1. (Fő utca 2. sz.) 14 337/1 helyrajzi számú, íves záródású háromszög alakú saroktelek. A körülhatárolt világörökségi terület közepén helyezkedik el.

A telek jelenlegi formája a történelem során többféle metamorfózison keresztül alakult ki, a környező városszerkezeti változások által írt követelmények figyelembevételével.

Az Ybl Miklós által 1860-62-ben tervezett és megvalósított első Budai Takarékpénztár épülete 1945-ben rommá lett.

A telek beépítése tulajdonképpen azóta nyitott kérdés. Az idők folyamán sok elképzelés, terv készült, de a mai napig, - az átmenetileg üzemelt Lánchíd presszón kívül-, egyik sem valósult meg.

Jelenleg a telek az önkormányzat által üresnek minősített, a szabályozási követelmények szerint beépíthető terület.

A történelmileg meghatározott, városképileg és forgalmilag, valamint társadalmi aktivitás szempontjából is igen exponált terület értékes előnyei egyben a feladat összetettségét és nehézségeit is jellemzik.

  - Beépítés, tömegképzés, városképi megjelenés, környezet kialakítás

Az előzőekben ismertetett terület jelentőségét és helyzetét, meghatározó „motívumok” pozicionálják: Lánchíd, Alagút, a körforgalom, a Királyi Vár, a Várhegy, a Duna látványa. Jelentős a rálátás a pesti oldalról is.

A tér felé íves záródású háromszög alakúvá vált telket két oldalról tűzfalak határolják. Ilyen értelemben főhomlokzata, utcaképi megjelenése egy diagonális nézettel meghatározható. A szomszédos épületekhez igazodó párkánymagasság az adatok alapján 22-23m. Ez a körülmény lehetőséget biztosít egy fszt.+5emeletes+tetőtér beépítéses épület elhelyezésére, melyben a kiírásban meghatározott program, - ha kissé szűkösen is, - de reprezentatív módon elhelyezhető, különösen ha a pinceszintek lehetőségét is figyelembe vesszük.

Építészeti koncepciónkat a folytonosság igénye szerint határoztuk meg, amely reményeink szerint egy környezetével harmonikus kapcsolatban álló korszerű, kommunikatív, figyelemfelkeltő az építtető elvárásait is tükröző épületet eredményezhet.

Az épület tömegét úgy alakítottuk, hogy a Fő utca torkolatánál hagyományokból eredeztetett korszerű lezárást kapjon a tér és a kilátás felé pedig teljes magnyitást a környezeti értékek integrálásával.

A földszinten a tér felől íves árkádos rávezetéssel alakult ki a reprezentatív főbejárat, vizuális kapcsolatban a belső térrel. A tetőtéri szinten NOBU stílusú étterem nyílik, panoráma terasszal és galériával, amely a kilátást a Várhegy felé is megnyitja, a felülnézetet pedig látványosan értelmezi.

A tetőteraszt a tér felé biztonságérzetet adó kellemes hangulatú széles növénysáv szegélyezi, míg alatta a nyitott homlokzaton a vendégszobák síkja előtt átszellőzött hézaggal hő- és zajvédő üvegpajzsot feszítettünk ki energiatakarékosság és a környezeti zajterhelés kiszűrése céljából.

Esti hangulatban az él-világított üvegpajzs a pesti oldalról is kellemes, figyelemfelkeltő látványt nyújthat a környező forgalom rendjének zavarása nélkül.

A szálloda és a Clark Ádám tér környezetének kiszolgálása tekintetében véleményünk szerint különösen fontos szerepe lehet a Sikló előtti Sikló utca, Lánchíd utca és Lánchíd köz által határolt területnek.

A hely szelleméből fakadóan is egy könnyed, laza megfogalmazású, teljes területén üveggel fedett télikertben elhelyezett idegenforgalmi központot javaslunk, amely informálna, szervezné és propagálhatná a környék idegenforgalmát, a transzparens vizuális kapcsolat erősítése mellett télen-nyáron egyaránt. A terület műemléki kutatása után, alatta mintegy három szinten fedett parkolóhelyek alakíthatók ki. A „0” km érintetlenül hagyása mellett. Gyalogos aluljáró létesítésével pedig a szemben levő oldallal ill. a szállodával is közvetlenül összekapcsolható lenne.

A Lánchíd utca és a rakpart közötti területen a meglevő felszíni parkolóhelyek és az értékes növényállomány megőrzése mellett szintén háromszintes mélyparkoló kialakítását javasoljuk, a kialakult igényeknek megfelelően. Fentieken túl a térre néző szomszédos házak tatarozása, felújítása is sokat javíthatna a környék látványértékén.

1. 3. Alaprajz és térbeli funkcionális rendszer

Az épület alaprajzi rendszere a helyszíni adottságokhoz igazodóan oldott rendszerű és geometriailag szerkesztett a tér és tömegigényeknek megfelelően alakítható.

A pince, földszint úgyszólván teljesen beépített. Az első emeleti tetőkert szintjétől fölfelé belső udvaros elrendezésű. A programban meghatározott funkciócsoportok üzemeltetési képlete szerint határoztuk meg.

Földszint a szomszédos épületek arányrendszeréhez és a visszaállítására javasolt Ybl-épületből származó árkádsor méreteihez igazodóan nagyobb belmagasságú, funkcióbővítés céljából részben galériázott. A centrális szerkesztés következtében a tér a beépítés pillanatától mindvégig kellően áttekinthető és attraktív. A terek hangulata átrendezéssel és a fényeffektusok változtatásával a mindenkori használati igényekhez alakítható (reggeliző étterem, lobby, bár stb.)

A történelmileg igazolt motívumok jelenléte pedig kontrasztosan kiemeli a XXI. századi gondolkodás és trend szerint megfogalmazott exkluzív arculatú belsőépítészeti kialakítás elemeit. A főbejárat hangsúlyos helyen a tér felőli oldalon, zöld növényzettel dekorált, részben árkádosított sávból nyílik. A recepciónál azonos szinten fogadják a szálló és külső vendégeket.

A gazdasági bejárat az egyetlen lehetséges helyen, - a szomszédos Fő utca 4. számú ház tűzfala mentén kialakított két férőhelyes gépkocsi behajtóhoz, ill. beállóhoz kapcsolódóan takartan nyert kialakítást.

A személygépkocsival érkező vendégek számára automata rendszerű mélyparkolót alakítottunk ki, amelyet a londíner segítségével használhatnak, az autólifteken keresztül. A szállodai személyzet öltözői a galéria szinten kaptak helyet. A galériára lehetőség van kisebb konferenciák, tárgyalások tartására, valamint quest office internet és egyéb szolgáltatás igénybevételére.

-1. szinten nyert kialakítást a wellness részleg, a földszinti kerek üvegpadlón keresztül bevilágított áttekinthető tágas központi tér köré szervezve.

A földszintről induló külső vendégfelvonó segítségével is megközelíthető, hasonlóan, mint a tetőtéri étterem, vagy a galéria.

Ezen a szinten kapott még helyet a rakodás, a gazdasági ellátás, konyhai raktárak és előkészítők, személyzeti öltözők, tisztaruha-szennyesruha raktár, hulladéktároló.

-2, -3, -4 szinten a központi helyet az automata parkoló rendszer „auto-siló” építménye zárt henger alakú építménye foglalja el, oldalt kiegészítve még raktárakkal és gépházakkal, valamint a szükséges közlekedőkkel, karbantartó műhellyel.

+1, - +5 szállodai vendégszoba szintek

A 60 darab vendégszoba 5 szinten áttekinthető oldalfolyosós rendszerben nyert kialakítást. Valamennyi a megkívánt „boutique hotel” komfort fokozatnak és miliőnek megfelelő belsőépítészeti kialakítással berendezve és légkondicionálva. A szobák homlokzata előtt végigvezetett hő- és hangvédő üvegpajzzsal is biztosítva magas színvonalú komfortot és nyugalmat.

Étterem szint és galéria

A tetőtéri szinten rendkívüli adottságoknak megfelelően nyitott galériás térben, panoráma terasszal és üvegtetővel nyert kialakítást a NOBU stílusú és trendű, keleties hangulatot sugárzó étterem.

A terasz intimitását, az íves peremén mellvédként elhelyezett növénytartó sáv biztosítja.

Az üvegtetős kialakítás pedig interaktív elemként télen is biztosítja a magas szintű élményanyagot.

A nyitott rendszerű, látványkonyhába a stílusnak megfelelően a vendég is betekinthet.

A hely adottságaihoz igazodva, a galéria szintről megközelíthetően, vendégcsalogató érdekességként egy kisebb méretű fedett-nyitott fotopanoráma teraszt alakítottunk ki, hogy a fenséges látvány ne csak üvegen keresztül legyen élvezhető.

A várfalakról való rálátás miatt valamennyi tetőtéri gépészeti berendezést vizuális takarásban, fedetten helyeztünk el. Ugyancsak itt kapott helyet a konyhai személyzet öltözője is.

Értékelésünk szerint ebben a környezetben, a tetőfelülnézet is egyenrangú homlokzatként van jelen, így a kialakítása is ennek megfelelő kell legyen.

1. 4. Kapacitás adatok

- Szállodai szobaegységek száma 						60 db

- Automata rendszerű parkoló 							P46 db

(további lehetőségek a szomszédos területekre tett javaslat szerint)

- Tetőtéri galériás panoráma (NOBU) étterem terasszal 			120-150 fő

- Földszint, étterem-reggeliző, Lounge						120 fő

- Restobár										80 fő

- Galéria szint - kisebb konferencia lehetőséggel, quest office

2.1.  Előzetes tervezői költségbecslés

Ft/nettó m² magas igényszinten

Szerkezet+szakipar                                                                        	200 000

Központi fűtés									 20 000

Víz-csatornázás									 18 000

Tűzi-víz ellátás									   3 600

Szellőzés-klíma									 12 000

Épületvillamosság									 60 000

Összesen							313 600 Ft/nettó m²

Becsült várható építési költség: 			4 503x313 600= 1 412 140 e Ft

A becsült költség nem tartalmazza az ÁFÁ-t, prognosztizációt, valamint a tervezés és beruházás igazgatás költségeit.

2. 2. Építési ütemezési javaslat

1. Műemléki kutatás, földmunkák egy közmű előkészítő

munkálatok										3 hó

2. Résfalas munkaterület körülhatárolás, pince szintek

szerkezetépítése, szomszédos alap-megerősítések			2,5-3,0 hó

3. Felmenő szerkezetek építése							3 hó

4. Építési szerelő és szakipari munkák						2 hó

5. Gépészeti és elektromos szerelések, közmű bekötések			3 hó

6. Befejező munkák									1 hó

A szálloda építésének várható időtartama kb. 					15 hó

Az ismert helyszíni körülmények miatt, alapos előkészítéssel tervezett és szigorúan ütemezett organizációt és fegyelmezett végrehajtást kívánó beruházás.

3.Szakági műszaki leírások

3.1. Tartószerkezeti műszaki leírás

A tervezett középmagas szállodaépület a Clark Ádám tér oldalán íves záródású háromszög alakú foghíj telken helyezkedik el.

A telek É-i és Ny-i határvonalán alápincézett P+F+3 szintes lakóépületek helyezkednek el.

Az építési területen, amely a Várhegy keleti lábánál fekszik, a talajrétegződés a hegylábi helyzetnek megfelelően a Duna-part felé lejt.

A márgás alapkőzet kb. 8-9m alatt található.

A tervezett mélypincék figyelembevételével (kb. -10,0 m alsópince padlósíkkal számolhatunk).

Az alapozási munkákat résfalas munkaterület körülhatárolás kell, hogy megelőzze, amelyet a szomszédos épületek megtámasztásán kívül vízszintes munkagödör biztosítására és végleges tartószerkezetként is fel lehet használni.

Alapozási módként vízszintes lemezalap készítését javasoljuk. A talajmechanikai adatok szerint víznyomással is számolni kell.

Az épület felmenő szerkezete a szűkös organizációs területet is figyelembe véve monolit vasbeton. A szállodai szintek harántfalas szerkezete alatt a földszinti galéria fölött megfelelő szerkezeti kiváltás szükséges. A panoráma étterem üvegtetős szerkezete acél-keret megtámasztással készülhet.

A felmenő szerkezet szélmerevsége a lépcsők és liftek doboz-szerkezetei és a tűzfalak által biztosítva van.

A tervezett szekunder szerkezetek: a homlokzati térelhatároló falak réteges rendszerűek, ill. hőszigetelő üvegezéssel ellátottak.

A déli homlokzaton elhelyezett hő- és hangvédő üvegpajzs rozsdamentes acél megtámasztó szerkezettel kerül megfogásra.

A tartószerkezetek technológiai összhangjának biztosítása kivitelezői egyeztetést igényel.

3.2. Külső-belső közlekedési műszaki leírás

A tervezett szálloda épület helye és jelenlegi környezete az idők során folyamatosan alakult ki, a különböző korok követelményeihez igazítva az alapstruktúrát.

Adottságként vettük figyelembe a Clark Ádám téri körforgalmat a villamos pálya meglétét és a telek jelenlegi telekhatárát.

Az épület forgalmi megközelítését és kiszolgálását a jelenlegi intenzív közlekedési helyzet mellett az egyetlen lehetséges helyen a Fő utca irányából, a jelenleg is működő buszsáv alkalmi igénybevételével, a szomszédos Fő utca 4. sz. ház tűzfala mentén létesített két nyomsávú lámpázott nyitott gépkocsi behajtóval oldottuk meg.

A mélypincei szinteken létesített automata rendszerű gépkocsi tároló is – autóliftek közbeiktatásával-, innen érhető el, megfelelően kiképzett londíner személyzet segítségével, valamint a gazdasági bejárat is ide kapcsolódik. Ilyen módon a vendég parkoló pincébe nem jár, a tér felőli „árkád”- ból létesített főbejáraton keresztül közelíti meg az előcsarnokot, a recepciót, vagy az éttermeket.

Belső közlekedésében a vendégforgalom szigorúan elkülönül a személyzeti és gazdasági kiszolgálás útvonalától.

A szállodai vendégszobák, automata-vezérlésű vendégliften érhetők el. Service lift szolgálja ki az alsó gazdasági területekhez kapcsolódóan az emeleti szobaasszonyi egységeket is a room-servicét.

A külső vendégek jól megközelíthető külön lifttel jutnak a tetőszinti panoráma étterembe, valamint az alagsori wellness részlegbe.

A szállodai szobaszintek biztonságos menekítése 2 lépcsőházzal van megoldva, ügyelve arra, hogy a zsákfolyosó 15m-nél ne legyen hosszabb.

A szállodától délre eső területekre ötletpályázati szinten adunk javaslatokat.

A sikló előtti – Sikló utca, Lánchíd utca és Lánchíd köz által határolt területen egy, a térségben régóta hiányzó idegenforgalmi központot javaslunk létrehozni.

Az egész terület üvegtetővel való lefedését javasoljuk, a szálloda üvegfelületének vízszintes párjaként, természetesen az értékes növény állomány magtartásával és a „0” km szobor háborítatlanul hagyásával.

A viszonylag nagyfelületű üvegtető alatt télikert-szerűen laza belsőépítészeti kialakítással belső pavilonszerűen létesíthetők idegenforgalmi kiszolgáló helyek, a célprogramok vizuális hátterében. Alatta célszerűen háromszintes mélyparkoló alakítható ki, amelynek lehajtó rámpája a Lánchíd köz felől közvetlenül elérhető. (Természetesen a terület megkutatása és értékelése után).

A terület gyalogos aluljáróval kapcsolható a Clark Ádám tér az Alagút bejárat és a vár-forgalom terhelése nélkül a Clark Ádám tér másik oldalán lévő tervezett szállodaépülethez és a Hunyadi János utca irányába.

A Lánchíd utca és a rakpart közötti területre a jelenlegi parkosított és felszíni parkolóhelyekkel ellátott terület megtartásával szintén 3 szintes mélyparkolót javaslunk kiépíteni, a felszíni zsúfoltság csökkentése és a növekvő igények kielégítése céljából.

A lehajtó-rámpát a Lánchíd közzel szemben javasoljuk kialakítani a helyszínrajzon javasolt módon. A meglévő nagyobb értékesebb növényállomány megtartása kihatárolással megoldható, megfelelő földtakarás mellett pedig a jelenlegi parkosítás tovább gazdagítható és korszerűsíthető.

3.3. Épületgépészeti műszaki leírás

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a terület közművekkel ellátott. Víznyomó-vezeték csatorna befogadó, valamint kisnyomású gázvezeték a Fő utcában rendelkezésre áll.

A mértékadó vízfogyasztás az igényszint ismerete alapján számítással meghatározható.

Tűzi-víz ellátás a Tűzoltósággal való egyeztetés után véglegesíthető.

Javaslatunk szerint a pinceszinteken a gépkocsi tároló figyelembevételével spinkler rendszer alakítható ki, míg a felső szinteken száraz felszálló vezeték készülhet.

Az épület teljes hőenergiával való ellátása és melegvíz szolgáltatás a tetőtéri gázkazánházból történhet.

A tetőtéri gázkazánházat megfelelő hasadó-nyíló felülettel láttuk el.

Hűtés, légtechnika: az épületben valamennyi, a vendégek által is használt helyiséget a szálloda igényszintjének megfelelően klimatizációval láttuk el, központi frisslevegő pótlással.

Pincei gazdasági-üzemi helyiségek, WC csoportok, konyhaüzem önálló szellőzést, illetve elszívást kapnak.

A szellőző gépházat és a hűtőgépeket tetőtéri gépházban helyeztük el, megfelelő takarásban. A szellőzőcsatornák és vezetékek felszállók különböző, a terveken ábrázolt aknarendszerekben és a folyosók fölötti álmennyezetben kapnak helyet.

A gépészeti rendszert a gazdaságos működés érdekében számítógépes vezérléssel láttuk el.

3.4. Elektromos műszaki leírás

Az épület energia igényét a körülmények pontos ismeretében számított értékek alapján határozzuk meg.

A létesítmény elektromos központját az előírások figyelembevételével a hálózati csatlakozási pont közelében a gazdasági szárnyból jól megközelíthető módon helyeztük el.

Az épület tűzvédelmi főkapcsolóinak, fogyasztói leágazásainak szakaszkapcsolóit a központi ügyeletről, recepcióról tervezzük működtetni.

Az alábbi elektromos hálózatok és berendezések tervezését irányozzuk elő:

- üzemi világítás

- biztonsági világítás

- irányfény világítás

- hatásvilágítás

- épületgépészet, technológia

- gyengeáramú rendszerek (távbeszélő rendszer, televízió rendszerek, internet kapcsolat, központi információs rendszer, zárási rendszer, tűzjelző és biztonsági rendszer, villámvédelem, érintésvédelem)

Fontos elem az épület homlokzatán alkalmazott hatásvilágítás, amely a környezeti értékekhez igazodóan diszkrét, de figyelemfelkeltő is lehet.

Pl. a homlokzati védőüveg héjazat világítása, esetleg színes fényhatásokkal is változatossá tehető a környező gépkocsiforgalom zavarása nélkül.