Szent István Egyetem – Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Településmérnöki és Építészeti Tanszék

TERVEZÉS DIPLOMA 2009

MŰSZAKI LEÍRÁS

MÁZSAHÁZ

BUDAPEST

ANGYALFÖLDI PÁLYAUDVAR

JÁNSZKY GYÖRGYI TERÉZ

LEVELEZŐ ÉPÍTÉSZ

ÉPÍTÉSZ KONZULENS: KISS GYULA

STATIKA: HORVÁTH KATALIN

ÉPÍTÉSSZERVEZÉS: TÓTI MAGDA

TARTALOMJEGYZÉK

1. KIINDULÁSI ALAPADATOK

HELYSZÍNI ADOTTSÁGOK

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

ADATGYŰJTÉS

2. ALKALMAZOTT ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK

3. ÉPÜLETSZERKEZETEK

4. ALKALMAZOTT RÉTEGRENDEK

Mellékletek:

Épületenergetikai számítás

1. KIINDULÁSI ALAPADATOK

Diplomamunkám jelenleg a Józsefvárosi pályaudvaron található etalon mechanikus vasúti hídmérleg áthelyezésével, s az ehhez tartozó épület megtervezésével foglalkozik.

A Józsefvárosi pályaudvar napjainkban, mint pályaudvar már nem funkcionál, egyes részeire lakóingatlanokat terveztek, így az ott található teljesen egyedi tervezésű hazánkban egyetlen mechanikus 10-4 pontosságú mérleg áthelyezésre kerül.

Helyszíni adottságok:

Az épület Budapest XIII. ker. Angyalföldi Pályaudvarának területére a vágányok közvetlen közelségében létesül.

A közvetlen környezet vegyes beépítést mutat, a környéken átfutva megfigyelhető kertvárosi lakóövezeten keresztül a házgyári lakások tömbjein át a külvárosias beépítés. Az épület beépítés formálja szabadon álló.

A vasúti sínpálya K-Ny-i tengelyű, Budapest Nyugati Pályaudvar és Esztergom vonalon helyezkedik el. Ettől a tengelytől É-ra kerül elhelyezésre az új mérlegház. A tervezési terület teljesen sík. A telek a Madridi utca felöl jól megközelíthető. Az épületbe keletről fut be a vakvágány mivel a használat jellegéből adódóan csak ebből az irányból érkeznek mérlegelésre a vasúti etalon kocsik.

Építészeti koncepció:

A helyszín vizsgálata során szembeötlő az elhanyagolt ipari terület (rozsda övezet). A tervezés során alapvető célkitűzés volt a környezet újragenerálása az elhagyott „elementárok” megtalálása. A tervezés során kiérlelt alapelv lett a „szigetszerű” megfogalmazás és abban a „központi agy” mint vezérlő egység manifesztálódása. A helyszín vertikális határok nélküliségét a néző számára egy pontra, „szigetre” fókuszálja.

A funkcióból adódóan az épület egy gondolatként került megfogalmazásra, a kubusból csak a központi vezérlő és személyi bejárat került kiemelésre. Az organikus megfogalmazás mint eszköz a környezet zavaros építészeti megjelenésére próbál új irányt mutatni. A formai játékosság oldja a képet, javítja a vizuális környezeti megjelenést, anyaghasználatában azonban nem rugaszkodik el a vasút világától.

A személyi bejárat az épület hossztengelyére merőlegesen helyezkedik el a megközelítés irányába elhúzva. Az épület nagyméretű felnyíló kapuja teljes mértékben a formát követve a homlokzatba simul.

A bejárat hangsúlyosságát a más anyaghasználat valamint a homorú formai megfogalmazás tovább fokozza. A szoborszerű megfogalmazás vertikálisan is megjelenik az épületet ovális alakzatban körülölelő macskakő burkolatú kiemelésben.

Adatgyűjtés:

A meglévő épület és a benne található hídmérleg adatait Rithli Gábortól (Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal) kaptam meg. Az épület technológiai szükségleteiben használhatóságában Kozma Mihály (Metrisoft Kft.) volt a segítségemre.

A levegőszivattyús hőkazán költségét a Geosolártól kaptam meg. A hidraulikus kapunyitó berendezés megtervezésében, költségbecslésében, Jánszky László gépészmérnök volt segítségemre.

2. ALKALMAZOTT ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK

- Az alapozást helyszíni alaptestek, s az ebbe kerülő előre gyártott kehelynyakba befogott egyedi vasbeton pillérek, valamint erre erősített IPE 450 acélváz keretek az épület elsődleges teherhordó szerkezetei.

- Másodlagos teherhordó szerkezet az egyedi tervezésű íves előre gyártott IPE 450 szelementartók.

- Oldalfal hőszigetelését 10 m-ként a pillérekre erősített „C” profilú falkazetták biztosítják. A tető hőszigetelése „Z” tartóprofilok között történik.

- Vizet a homlokzaton és a tetőn acél trapézlemez vezeti el.

- Homlokzatburkolat szerelt acéllemez.

- A használati meleg vizet és a fűtést levegőszivattyús kazánnal oldottam meg.

- Az épület szellőzése gépészeti úton van biztosítva befúvó-elszívó légkezelő berendezéssel.

3. ÉPÜLETSZERKEZETEK

1. Alapozás:

5 m-ként elhelyezett 2 x 3 m keresztmetszetű helyszíni monolit beton pontalapok.

Alapozás síkja -4,5 m. A pontalapokra 5-cm-re besüllyesztett előre gyártott kehelynyak helyezendő el.

Aknasüllyeszték:

50 cm vasalt monolit vb. alaplemez.

Bejárati épületrész:

Hálós vasalással erősített 18 cm acélhajbeton alaplemez.

2. Függőleges tartószerkezetek:

Egyedi előre gyártott 50/60 vasbeton pillérek melyek befogottan kerülnek elhelyezésre pillérek fogadására kialakított kelyhekbe.

Az 5m-ként elhelyezetett vasbeton pillérekre a formai kialakítást követően változó magasságú tüzihorganyzott IPE 450 acél keretek kerülnek rögzítésre.

A vasbeton pillér és az acél keretláb között 10 mm vtg. neoprén gumi alátét biztosítja a felfekvést.

Bejárati épületrész:

Tüzihorganyzott120/60/5 acél zártszelvény látszó részeken porszórt középszürke felülettel(RAL 70/44).

3.Lábazati fal:

A monolit vb. pillérek között a kehelynyakakra ültetett 350 /2000 mm keresztmetszetű fagyköténypanelek kerülnek elhelyezésre.

Ezek kidőlés ellen a vb. pillérekhez rögzítettek.

4. Padlószerkezet:

18cm vtg. acélhajbeton padlólemez 0,00 síkon.

5. Homlokzati fal:

Vb. pillérekre Hoesch K150/600 km.-ű homlokzati acél tüzihorganyzott falkazetta kerül elhelyezésre HTU rögzítő perselyen keresztül rögzítve.

Acél pilléreknél a falkazetta 35/100/2 zártszelvényen keresztül kerül rögzítésre.

6. Tetőszerkezet:

Változó magasságú egy. IPE 450 acél keretek közé rögzített hajlított IPE 450 szelemenek kerülnek. Rögzítő füleken keresztül ezekre kerülnek másodlagos teherhordó szerkezetként a Z 200 szelemenek (esésvonalra merőleges hossztengelyre).

7. Hőszigetelés:

Oldalfalon:

Falkazetták közé elhelyezett 14 cm vtg. Rockwool Airrock LD teljes km-ben ásványi szálas hőszigetelés készül.

Tetőn:

Z tetőszelemenek közé elhelyezett 16cm vtg. Rockwool Deltarock víztaszító ásványi szálas hőszigetelés készül.

8. Belső burkolat:

Oldalfalon Hoesch K150/600 falkazetta.

Tetőn Lindab LTP45 tüzihorganyzott burkolat készül, az IPE 450 tartók felső síkján elhelyezett rögzítő füleken keresztül.

Kiugró épületrészen gipszkarton 1 rtg. Rigipsz normál gk. száraz építőlemez 24/48 lécvázon.

9. Külső burkolat:

Oldalfalon:

A csarnoktér épületrészen 2 mm Dunaferr D Cor-ten 510 burkolat készül Cor-ten MD25 önmetsző csavarral, látszó rögzítéssel a LTP 20 trapézlemezhez rögzítve.

Tetőn:

A csarnoktér épületrészen 1,5 mm Dunaferr D Cor-ten 510 burkolat készül Cor-ten MD25

Kiugró épületrészen tetőn és oldalfalon egyaránt 1,5 mm vtg. Dunaferr szálcsiszolt rozsdamentes koracél MD 25 önmetsző csavarral rögzítve.

10. Padlóburkolat:

3mm vtg. betonkeményítő adalékos reocorr ipari padló portaszító és csúszásmentesített felülettel 7 kg/m2 szórással. 2,5-3 mm koptató réteggel, rakodási helyeken sárga szín (Ral: 1023) felfestéssel.

11. Térburkolat:

Bazaltkocka macskakő burkolat ovális alakban. Épület körül 1 m –es sávban koulé kavics lábazati sáv készül 40 cm mélységben.

12. Szigetelések:

Talajnedvesség elleni szigetelés:

1rtg. 4mm vtg. Villas Elastovill GV-4 F/K modifikált bitumenes tnvd. elleni szigetelés 10 cm átlapolással szerelőbetonra teljes felületen lángolvasztva. (Vasúti talpfák között a szigetelés 2rtg. Polypropilén filc védőréteg között vezetve.

Aknasüllyeszték oldalfal szigetelés:

1rtg. 4mm vtg. Villas Elastovill GV-4 F/K modifikált bitumenes tnvd. elleni szigetelés 10 cm átlapolással zsalukő falra teljes felületen lángolvasztva, Dörken MS35 műanyag dombornyomott lemez mechanikai védelemmel ellátva.

Pára elleni szigetelés:

Oldalfalon:

HOESCH falkazetták között 10/25 lég és párazáró tömítő szalag.

Tetőn:

Aluflex pz. Fólia öntapadó fóliacsíkkal felületfolytonosítva.

13. Vízelvezetés:

Oldalfalon:

Lindab LTP 20 horganyzott acéltrapézlemez 10 cm átlapolással fektetve, vízelvezetés irányával ellentétesen lapolva.

Tetőn:

Lindab LTP 20 horganyzott acéltrapézlemez 10 cm átlapolással fektetve, vízelvezetés irányával ellentétesen lapolva.

Bejárati ajtó előtt:

ACO modular 1000 rozsdamentes acél résfolyóka 1,5% hosszlejtésben.

Épület körüli vízelvezetés:

Az épület körül coulé kavics sávban teljes km. Ben perforációval ellátott drain cső 1,5% hosszlejtéssel, lejtéstadó soványbeton folyókában.

Bejárai épületrész felett:

1,5 mm vtg. Dunaferr D Cor-Ten 510 acéllemezből hajlított vízvető profil1,5% hosszlejtésben.

Felbillenő ajtó felett:

1,5 mm vtg. Dunaferr D Cor-Ten 510 acéllemezből hajlított vízvető profil1,5% hosszlejtésben

14. Darupálya:

Konzolosan kialakított egy. Vb. pillérre rögzítősarukkal rögzített IPE tartón vezetősínen futó daru. (Beépítése a darutechnológiai terv szerint.)

14. Felületképzés:

Csarnoképület oldalfalon:

Falkazetták gyárilag felületkezelt tüzihorgnyzása.

Fagyköténypanel:

Nyersen maradó betonfelület.

Bejárati épületrész:

Gk. burkolaton 2rtg. Mosásálló diszperziós festés (RAL 90/10 fehér színben).

Aknasüllyeszték:

1,5 cm vakolaton 2 rtg. lug-sav álló Walkydos festés (RAL: 1007 sárga színben).

15. Nyílászárók:

SCHÜCO Royal ADS 60 típusú hőszigetelő üvegezésű alumínium nyílászáró, porszórt felülettel, középszürke (RAL 70/44) színben.

16. Merevítés:

Az épület vb. pillérei befogott oszlopok, ezért külön merevítés egyik irányban sem szükséges. A vb. pillérekre csuklósan rögzített acél keretek a hossztengely irányában nem megtámasztottak ezért külön merevítési rendszer szükséges. A merevítést a kétoldali d12 átmérőjű szélrácsok biztosítják a 3-4-es pillérállás között.(lsd: csp7). A szélrács feszességét ellenmenetes csavarral az építés során kell beállítani.(Az acél keretlábakban többlet nyomófeszültséget okoz mely igénybevételt a keret méretezésekor figyelembe vettünk.

17. Szerviz járda:

A darupálya karbantartására a darupálya fölött acél keretlábakból konzolosan kinyúló acálszelvényen elhelyezett rozsdamentes acél taposórács készül.

4. RÉTEGRENDEK

R1 Talajon fekvő műgyanta burkolat:

3mm	beton keményítő adalékos Reokorr ipari padló,

portaszító felületi 7kg /m2szórással , (MAPEI MAPETOP S)

csúszásmentesítéssel, 2,5-3,0mm koptatóréteggel ,

rakodási helyeknél sárga (RAL 1023) csík felfestéssel

+ 80/80/3koracél lábazati takaróprofillal

18cm acélhaj beton padlólemez (±0,00m síkon) terhelésre jobban igénybevett

helyeken kiegészítő hálós vasalással (ld. pl. CSP9)

1rtg . 	műanyagfilc, szigetelést védő réteg

1rtg .	 4mm vtg Villas Elastovill GV -4F /K modifikált bitumenes talajnedvesség

elleni szigetelés, 10cm átlapolással , teljes felületen lángolvasztva

1rtg .	 Pormex Rapid felületi kellősítő réteg

10cm 	szerelőbeton

5cm 	zúzott kavics kiékelő réteg , tömörítve, Dmax=6mm

35cm zúzott kavics ágyazat, tömörítve, Dmax=40mm

Tr=95%Ez =80MN/m2

feltöltés tömörítve, Tr=95%

termett talaj

R2 Bejárati épületrész padló rétegrendje:

3mm	 beton keményítő adalékos Reokorr ipari padló,

portaszító felületi 7kg /m2szórással , (MAPEI MAPETOP S)

csúszásmentesítéssel, 2,5-3,0mm koptatóréteggel ,

rakodási helyeknél sárga (RAL 1023) csík felfestéssel

+ 80/80/3koracél lábazati takaróprofillal

5cm	 esztrichbeton

18cm 	acélhaj beton padlólemez teljes felületen kiegészítő hálós vasalással

1rtg .	 műanyagfilc, szigetelést védő réteg

1rtg . 	4mm vtg Villas Elastovill GV -4F /K modifikált bitumenes talajnedvesség

elleni szigetelés, 10cm átlapolással , teljes felületen lángolvasztva

1rtg . 	Pormex Rapid felületi kellősítő réteg

10cm 	szerelőbeton

5cm 	zúzott kavics kiékelő réteg , tömörítve, Dmax=6mm

35cm	zúzott kavics ágyazat, tömörítve, Dmax=40mm

Tr=95%Ez =80MN/m2

feltöltés tömörítve, Tr=95%

termett talaj

R3 Külső térburkolat rétegrendje:

20cm 	20/20/20bazaltkocka burkolat ,hézagok Ř2/4zúzalékkal kitöltve

5cm 	ágyazó bányahomok

5cm 	zúzott kavics kiékelő réteg, tömörítve, Dmax=6mm

35cm 	zúzott kavics ágyazat, tömörítve, Dmax=40mm

Tr=95%Ez =80MN/m2

feltöltés tömörítve, Tr=95%

termett talaj

R4 Tető rétegrendje:

1 mm		Rozsdamentes szálcsiszolt fémlemez burkolat, Md25 rögzítő csavarral rögzítve, látszó rögzítéssel

1,4mm 	polipropilén anyagú korhadásmentes elválasztó filc ,

10cm 		átfedéssel fektetve

2cm 		Lindab LTP20horganyzott acéltrapézlemez vízelvezető réteg , Lindab LD3T

önmetsző csavarral felső bordán keresztül "Z" tartóprofilhoz rögzítve

20cm 		tüzihorganyzott "Z-200" tartóprofil főtartó és szelemen közé Lindab LPO

hőhídmegszakító csíkkal IPE 450 főtartó felső síkján elhelyezett acéllemez

rögzítőfüleken keresztül Lindab LD 3T önmetsző csavarral rögzítve

(tengelytávolság: 60cm )

közte:

4cm bezárt légrés

16cm 		Rockwool Dachrock kőzetgyapot hőszigetelő lemez

1,5mm 	Aluflex párazáró fólia, öntapadó fóliacsíkkal felületfolytonosítva

45cm 		tüzihorganyzott IPE450üzemben előhajlított szelemen

4,5cm 	Lindab LTP45horganyzott acéltrapézlemez , belső burkolat,

IPE450 főtartó felső síkján elhelyezett acéllemez rögzítőfüleken keresztül

Lindab LD3T önmetsző csavarral rögzítve (tengelytávolság: 60cm )

R5 Külső fal rétegrendje:

1mm 		Rozsdamentes szálcsiszolt fémlemez burkolat, Md25 rögzítő csavarral rögzítve

1,4mm 	polipropilén elválasztó filc

2cm 		Lindab LTP20horganyzott acéltarpézlemez vízelvezetés falkazettához

Lindab LD3T önmetsző csavarral rögzítve

16cm 		Hoesch HP-160/600falkazetta , vb. pillérhez rögzítve; pillérek

előtt 10mm vtg . gumi eltartással

kazetták közötti légzáró tömítőszalag elhelyezéssel

közte:

14cm 		Rockwool Airrock LD, Fixrock FB1 hőszigetelő kitöltés

50/60cm 	egy. vb. pillér, tszerk. terv szerint

R6 Külső fal rétegrendje:

1mm 		Rozsdamentes szálcsiszolt fémlemez burkolat, Md25 rögzítő csavarral rögzítve

1,4mm 	polipropilén elválasztó filc

2cm 		Lindab LTP20horganyzott acéltrpézlemez vízelvezetés , Lindab LD3T

önmetsző csavarral falkazettához rögzítve

16cm 		Hoesch HP-160/600falkazetta , vb. pillérhez rögzítve;

pillérek előtt 10mm vtg . gumi eltartással,

kazetták közötti légzáró tömítőszalag elhelyezéssel

közte:

14cm 		Rockwool Airrock LD, Fixrock FB1hőszigetelő kitöltés

3,4cm 	34/100/2acél zártszelvény keretlábhoz helyszínen hegesztve

45cm 		tüzihorganyzott IPE 450keretláb

R7 Bejárati épületrész tető rétegrendje:

1,5mm 	Dunaferr szálcsiszolt rozsdamentes acél tetőfedés

1,4mm 	Polipropilén korhadásmentes elválasztó filc

2cm 		Lindab LTP20horganyzott acéltrpézlemez vízelvezetés ,

gyárilag előhajlított kivitelben (R=5,0m ) Lindab LD3T önmetsző

csavarral zártszelvény keretvázhoz rögzítve

12cm 		120/60/5tüzihorganyzott zártszelvény acélváz tartószerkezet

közte:

12cm 		Rockwool Airrock LD, Fixrock FB1hőszigetelés

4,8cm 	48/24lécváz , tartószerkezehez csavarozva; LT.: 40cm

közte:

5cm 		Rockwool Airrock LD +AM4alufólia kasírozású

belső oldali hőszigetelés , öntapadó fóliacsíkkal felületfolytonosítva

2,4cm 	24/48szigetelés tartó lécváz ; LT.: 40cm

közte:

2,4cm 	bezárt légrés

1,25cm 	1rtg . Rigips normál gipszkarton szárazépítő lemez

(rögzítési rasztertávolság: 40/25cm),

1rtg . 		belső oldali felületképzés : gipszes glettelés

2rtg . 		belső festés fehér (RAL 9010) színben

R8 Aknasüllyeszték padló rétegrendje:

3mm 		beton keményítő adalékos Reokorr ipari padló,

portaszító felületi 7kg /m2szórással , (MAPEI MAPETOP S)

csúszásmentesítéssel, 2,5-3,0mm koptatóréteggel

+ 80/80/3koracél lábazati takaróprofillal

8-12cm 	leejtés adó aljazbeton , 2% lejtésben

1rtg . 		műanyagfilc, szigetelést védő réteg

1rtg . 		4mm vtg Villas Elastovill GV -4F /K modifikált bitumenes talajnedvesség

elleni szigetelés, 10cm átlapolással , teljes felületen lángolvasztva

1rtg . 		Pormex Rapid felületi kellősítő réteg

50cm 		vasalt monolit vasbeton alaplemez , tartószerkezeti tervek szerint

10cm 		C8/32-k szerelőbeton

termett talaj, tömörítve, Tr=95%

R9 Bejárati épületrész oldalfal rétegrendje:

1,5mm 	Dunaferr szálcsiszolt rozsdamentes acél burkolat

1,4mm 	polipropilén korhadásmentes elválasztó filc

2cm 		Lindab LTP20 horganyzott acéltrpézlemez vízelvezetés ,

gyárilag előhajlított kivitelben (R=5,0m )

Lindab LD3T önmetsző csavarral rögzítve

12cm 		120/60/3tüzihorganyzott zártszelvény acélváz tartószerkezet

közte:

12cm 		Rockwool Airrock LD, Fixrock FB1 hőszigetelés

4,8cm 	48/24lécváz , tartószerkezehez csavarozva; LT.: 40cm

közte:

5cm 		Rockwool Airrock LD +AM4alufólia kasírozású

belső oldali hőszigetelés , öntapadó fóliacsíkkal felületfolytonosítva

2,4cm 	24/48szigetelés tartó lécváz ; LT.: 40cm

közte:

2,4cm 	bezárt légrés

1,25cm 	1rtg . Rigips normál gipszkarton szárazépítő lemez

(rögzítési rasztertávolság: 40/25cm),

1rtg . 		belső oldali felületképzés : gipszes glettelés

2rtg . 		belső festés fehér (RAL 9010) színben

R10 Aknasüllyeszték zsalukőfal rétegrendje:

2rtg .		sav-zsír-olaj és lúgálló Walkyd festés sárga (RAL 1007) színben

2cm 		belső javított mészhabarcs oldalfalvakolat

30cm 		Früchwald ZSK 30 zsalukőfal elem , C20/15-32-kk kitöltő beton közte kétoldalt elhelyezett Ř8periódikus betonacéllal

1cm 		durvavakolat, felületi kiegyenlítő réteg

1rtg . 		Pormex Rapid felületi kellősítő réteg

1rtg . 		4mm vtg Villas Elastovill GV -4F /K modifikált bitumenes talajnedvesség

elleni szigetelés, 10cm átlapolással , teljes felületen lángolvasztva

1rtg . 		Dörken MS 35dombornyomott műanyag , szigetelést védőlemez

tömörített földvisszatöltés

R11 Épület körüli kavicssáv rétegrendje:

40cm 		16-64mm Coulé kavics épület körüli szivárgóbeton burkolat

"L" acél támfalelem, bazaltkocka térburkolat és couléé kavicssáv között

1rtg . 		Typar SF 49geotextília , elválasztó réteg

alatta:

100mm 	teljes felületen perforált dréncső szivárgórendszer

10cm 		soványbetonból készült folyóka , 0,5%hosszlejtésben

feltöltés tömörítve, Tr=95%

termett talaj

R12 Lábazati fal rétegrendje:

35cm 		mechanikai védelet biztosít előre gyártott lábazati fagyköténypanel

(belső oldali) látszóbeton felülettel

2mmDunaferr D Cor-Ten 510homlokzati fémlemez burkolat ,

közte

5m -ként függölegesen elhelyezett "U" 200hid .

hajl. acélszelvény borítással

Az épület szellőzése gépészeti úton van megoldva „Geosolar” Ventus befúvó-elszívó légkezelő berendezéssel.

A